ALCANCE DEL PROYECTO

INGENIERIA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA OPERACIÓN DE LA IPT SANTUARIO NORESTE PARA 36,500 BLPD

| 00 | Marzo/2026 | IFR-EMITIDO PARA REVISIÓN | Erick Pérez | Marco Bautista | Rene Cuellar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Fecha | Descripción | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| No. Documento: |  | 500811-MX-SAN-BN-PER-SV-A-001 |  |  |  |

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN	3

- ANTECEDENTES	3

- OBJETIVO	3

- JUSTIFICACIÓN	3

- ALCANCE DEL PROYECTO	4

- LOCALIZACIÓN	6

- CONDICIONES ATMOSFERICAS DEL SITIO	7

- CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD	8

- ESPECIFICACIONES DE LAS CORRIENTES	10

- CONDICION DE LA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN EN LÍMITE DE BATERÍA	13

- CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	13

- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	14

- SERVICIOS AUXILIARES	22

- INGENIERIA DE PROCESO	24

- INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL	26

- INGENIERÍA DE TUBERÍAS	46

- ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD A CIRCUITOS DE TUBERÍAS	50

- INGENIERÍA MECÁNICA	50

- INGENIERÍA SEGURIDAD INDUSTRIAL	56

- INGENIERÍA ELÉCTRICA	63

- INGENIERÍA CIVIL	71

- NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES	76

# INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido desarrollado de acuerdo con los lineamientos establecidos y a las particularidades específicas de Perenco, con el objetivo de definir los alcances mínimos para realizar el proyecto denominado “Ingeniería, Suministro, Instalación, Integración y Puesta Operación de la IPT Santuario Noreste para 36,500 BLPD” asegurando una alta confiabilidad y eficiencia en la operación

# 2. ANTECEDENTES

La Instalación de Producción Temprana (IPT) Santuario Noreste recibirá  y procesara la producción de hidrocarburos provenientes de los Pozos Productores del Campo Santuario Noreste SAN-401, SAN 402 y SAN 403 de la Macropera 400, así como de la Macropera 500 y 600.

La IPT Santuario Noreste tendrá una capacidad de diseño de 36,500 bpd y 35.0 MMpcsd de líquido y gas respectivamente.

Acorde al Plan de Desarrollo de Campo, el cual involucra la perforación de nuevos pozos en la Macropera SAN-400, SAN-500 y SAN- 600, la integración de la producción de las Macroperas por medio de un oleogasoducto a SAN-400, considera una capacidad de la IPT Santuario Noreste hasta 36,500 bpd de líquido y 35 MMpcsd de gas de acuerdo con los últimos pronósticos de producción, que garantice la seguridad en la operación y el mantenimiento de la instalación, comunidad y entorno ecológico.

# OBJETIVO

Establecer los requerimientos y lineamientos mínimos necesarios para el entendimiento de los alcances de trabajo y la definición de los principales parámetros de diseño para el procesamiento, acondicionamiento y manejo de la producción de la IPT Santuario Noreste para una capacidad de 36,500 BLPD y 35.0 MMpcsd de líquidos y gas, respectivamente, proveniente de los Pozos Productores del Campo Santuario Noreste que contempla el Plan de desarrollo, cumpliendo con los lineamientos requeridos por Perenco, a las condiciones máximas, normales y mínimas de operación; y que garanticen una operación óptima todo en cumplimiento con las normas de seguridad e higiene industrial y protección al medio ambiente vigentes.

# JUSTIFICACIÓN

Debido al incremento de producción por la perforación de nuevos pozos en el Campo Santuario, y a la necesidad de procesar y acondicionar estos volúmenes en la IPT Santuario Noreste, es necesario desarrollar la Ingeniería de la IPT Santuario Noreste”, para manejar una capacidad máxima de 36,500 bpd de líquido y 35.0 Mmpcsd de gas.

# ALCANCE DEL PROYECTO

## Alcance de Ingeniería

A continuación, se definen, de manera enunciativa más no limitativa, los actividades y alcances generales a desarrollar en el presente proyecto:

Alcances Generales

  - Diseño, suministro, instalación, prueba y puesta a operación de los siguientes equipos de proceso y servicios auxiliares:

Equipos de Proceso:

- Un (1) Separador Trifásico Horizontal de 1era. Etapa.

- Un (1) Separador Bifásico Horizontal de 2da. Etapa.

- Un (1) Rectificador Vertical de Gas.

- Tres (3) Bombas de Transferencia de Aceite Tipo Centrífuga Horizontal (A, B y C).

- Tres (3) Bombas Booster Tipo Centrífuga Horizontal (A, B y C).

Equipos de Servicios Auxiliares:

- Quemador Elevado Dual (Alta Presión A y Baja Presión B).

- Dos (2) Separadores de Líquidos de Desfogue (Alta Presión A y Baja Presión B).

- Cuatro (4) Bombas de Desfogue Dos de Alta Presión A y B, y Dos de Baja Presión A y B).

- Un (1) Rectificador de Gas Combustible.

- Un (1) Paquete de Aire de Instrumentos: 2 Compresores con capacidad de 124.8 ACFM, 2 Secadores con capacidad de 109.12 SCFM.

- Un (1) Cobertizo para Variadores = 3 con capacidad de 700 HP / 480V (A, B y C).

- Un (1) Cuarto de Control Eléctrico.

- Un (1) Cuarto de Control CCM “E-House”.

- Un (1) Tanque Acumulador de Aire Húmedo.

- Dos (2) Tanques Acumuladores de Aire Seco (A y B).

- Dos (2) Secadoras de Aire (A y B).

Equipos:

- Cuatro (4) Tanques Atmosféricos de 500 BLS (TV-01, TV-02, TV-03 y TV-04).

- Una (1) Torre de Pararrayos.

- Una (1) Cabina de con Laboratorio Móvil.

  - Suministro construcción, instalación, integración y puesta en operación de la infraestructura requerida para los equipos y sus sistemas asociados:

    - Cobertizos:

      - Para las bombas.

      - Variadores de frecuencia.

      - Sistema de Aire de Instrumentos.

    - Soportes de Tuberías tipo mocheta de concreto y metálicos.

    - Sistema de distribución de fuerza a equipos dinámicos (equipos eléctricos, conductores eléctricos, ductos, etc.).

    - Sistema de distribución de fuerza secundaria (equipos eléctricos, iluminación, conductores eléctricos, ductos, equipos electrónicos de instrumentación y telecomunicaciones, etc.).

    - Sistema de Puesta a Tierra y Protección contra descargas atmosféricas.

    - Instrumentación local e instrumentación electrónica.

Actividades Generales

- Elaboración de estudios preliminares:

  - Estudio de mecánica de suelos.

  - Estudio topográfico (planimetría y altimetría) en el polígono, el cual debe incluir curvas de nivel, secciones, planimetría y altimetría.

  - Estudio de resistividad del terreno.

- Ingeniería Básica y de Detalle del diseño para el Suministro de los equipos de proceso y servicios auxiliares.

  - Elaboración del análisis de riesgo de proceso (A.R.P.) y Análisis de consecuencias.

  - Elaboración del Análisis de capas de protección (LOPA) y el sistema de nivel de integridad (SIL).

  - Como parte de los trabajos de ingeniería, considerar como soporte técnico lo siguiente:

    - Análisis de esfuerzos y soportería de los sistemas de tuberías críticos.

    - Estudios de flujos de carga, corto circuito y coordinación de protecciones para el sistema eléctrico.

  - Libro de proyecto.

  - Elaboración de As-Built de la instalación.

# LOCALIZACIÓN

La IPT Santuario Noreste estará ubicada en el municipio de Comalcalco, Tabasco. La vía de acceso principal es por la Vía Comalcalco-Cd. Tecolutilla, partiendo de la ciudad de Comalcalco, Tabasco. De Cd. Tecolutilla se continúa el recorrido con dirección hacia la localidad Progreso Tular 1ra. Sección, pasando por la localidad El Guayo 2da. Sección.

Figura 1.- Localización donde se construirá la Instalación de Producción Temprana (IPT) Santuario Noreste.

# CONDICIONES ATMOSFERICAS DEL SITIO

  - Temperatura

Máxima promedio:	34.5 °C

Mínima promedio:	22.0 °C

  - Precipitación pluvial

Promedio anual:	2,675.2 mm

  - Dirección de vientos

Reinantes:	NNE a SSO

Dominantes	Noreste – Suroeste (NE – SO)

  - Velocidad de los vientos

Dominantes por nortes (máx.):	120 Km/h Velocidad promedio:	18-30 Km/h

  - Humedad relativa

La humedad relativa fluctúa los siguientes rangos:

Máxima:	86%

Mínima:	77%

Promedio:	82%

  - Atmosfera

Presión atmosférica:	760.0 mm Hg

Promedio anual:	758.4 mm Hg Atmósfera húmeda y corrosiva:	SI

  - Clima

Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano tiene una temperatura media anual de 26.4°C, siendo la máxima media mensual en mayo con 34.5°C, y la mínima media en diciembre y enero con 22.0°C.

  - Zona sísmica

El área de estudio se encuentra en la zona sísmica “B” considerada como penisísmica en la cual se presentan sismos con poca frecuencia y baja intensidad. De acuerdo con la característica de la estructura (destino y estructuración) de que se trate, ésta deberá analizarse por sismo mediante el método simplificado, método estático o cualquiera de los métodos dinámicos que se describan en las normas y códigos aplicables. Para definir los parámetros sísmicos, se deberá obtener el espectro de diseño respectivo y realizar el diseño por sismo, por lo que se deberá tomar en cuenta el tipo de estructura, la importancia estructural, y para los estados límite de colapso y de servicio, la reducción por ductilidad y sobre-resistencia considerando lo indicado en el Manual de CFE, diseño por Sismo, edición 2015.

# CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD

Los flujos máximos de producción que son requeridos para procesar en la IPT Santuario Noreste se encuentran en la siguiente tabla:

|  | Aceite BPD | Gas MMpcsd | Agua BPD |
| --- | --- | --- | --- |
| Condición Máxima | 31,120 | 35.2 | 13,800 |
| Condición Normal | 34,015 | 21.6 | 1,864 |
| Condición Mínima | 22,980 | 14.5 | 820 |

  - Factor de diseño

Para el caudal, no se manejará factor de sobre – diseño, considerando los pronósticos de producción, y las capacidades solicitadas para la IPT Santuario Noreste.

Con respecto a presión de diseño, se considerará el 10% de la Presión Máxima de Operación como Presión de Diseño. Para la temperatura de diseño, se deberá tomar 15°C por encima de la temperatura máxima de operación.

  - Factor de servicio

Se considera factor de servicio de 1.0, los equipos deben estar disponibles para operar las 24 horas del día los 365 días del año.

  - Flexibilidad

Durante el desarrollo de la Ingeniería básica y de detalle se deberá analizar y considerar todas las flexibilidades operativas que permitan asegurar la productividad y seguridad de la instalación.

Para los servicios auxiliares que intervienen en el proceso se tendrá la siguiente flexibilidad:

    - Gas Combustible

La batería debe tener suministro continuo de gas combustible acondicionado, tomado del mismo proceso, con la finalidad de mantener el servicio a los equipos de proceso y servicios auxiliares que así lo requieran.

    - Aire de Planta e instrumentos

El suministro continuo de aire de planta para la operación de la instrumentación de los equipos de proceso y servicios auxiliares debe ser garantizado por medio del paquete de aire de planta e instrumentos por proyecto, considerando la operación de un compresor de aire en operación normal y un compresor de respaldo.

    - Energía Eléctrica

La IPT Santuario Noreste tendrá un suministro de energía eléctrica continuo y confiable, con la finalidad de mantener el servicio a los equipos de proceso y servicios auxiliares, que así lo requieran, el suministro será proporcionado a través de 3 motogeneradores de combustión interna a base gas, 2 generadores principales y el segundo como respaldo. Se prevista la instalación de un motogenerador adicional para la alimentación de una bomba de inyección a fuera de la Santuario Noreste (2km).

# ESPECIFICACIONES DE LAS CORRIENTES

  - Caracterización del líquido (Aceite bruto)

  - Resultados de Destilación Atmosférica a 760 mmHg

  - Cromatografía del gas

- CONDICION DE LA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN EN LÍMITE DE BATERÍA

Las condiciones de la corriente de alimentación serán las siguientes:

| Producto | Estado físico | Presión Max/Nor/Min (Kg/cm2 g) | Temperatura Max/Nor/Min (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mezcla de pozos Campo Santuario Noreste | Gas- Liquido | 35.15 / 29.33 /20* | 53.97/ 51.17 / 50* |

*Condición mínima a corroborar durante el desarrollo de la ingeniería. Se debe tener la presión suficiente en la instalación para poder enviar el gas producido a la EC Castarrical con una presión de entrega de 3 Kg/cm 2 vía los ductos existentes.

- CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

| Producto | Estado físico | Presión Max/Nor/Min (Kg/cm2 g) | Temperatura Max/Nor/Min (ºC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Líquidos a Planta Deshidratadora El Golpe | Liquido | 91 / 71 / 29* | 37 / 37 / 35 |
| Gas a Compresores Castarrical | Gas | 32 / 27.6 / 14 | 49 / 49 / 51 |

*Presión de entrega: La máxima corresponde a la descarga de la IPT a 25,000 bpd, fluyendo a través del Oleoducto existente de 10” Ø. La normal corresponde a la descarga de la IPT para 46,000 bpd, fluyendo por el oleoducto de 10” Ø con paso directo a la TMDB y la mínima es la IPT para 36,500 fluyendo a futuro por el Oleoducto de 10”Ø.

Las Especificaciones de los productos a considerar serán los siguientes:

- En la descarga de gas de los Separadores, deberá garantizar arrastres menores de 0.1 Galones de líquidos por MMpcs de gas y retención de partículas con tamaño de 10 micras y mayores, a las condiciones de operación máximas, normales y mínimas de la instalación.

- En la descarga de gas del Rectificador, se requiere garantizar arrastres menores de 0.1 Galones de líquido por MMpcs de gas y retención de partículas con tamaño de 8 micras y mayores, a las condiciones de operación máximas, normales y mínimas de la instalación.

- El arreglo de los internos del Rectificador de Gas deberá considerar una sola descarga de líquidos en el recipiente.

- Se deberán realizar las pruebas para determinación del tamaño de partículas y pruebas de afluencia para la determinación de arrastre de masa, las cuales deberán cumplir satisfactoriamente para las condiciones de diseño y de operación del proceso, establecidos en la ingeniería básica y de detalle.

  - Situación propuesta

    - Sistema de Recibo

La mezcla de hidrocarburos de las Macroperas de Producción del Campo Santuario Noreste, SAN-600, SAN-500A y SAN-400, será recibida en el Cabezal Colector de Grupo de la IPT Santuario Noreste.

    - Sistema de Separación, 1era. Etapa, 2da. Etapa y Rectificación.

Una vez recibida, la mezcla de hidrocarburos pasa al Separador Trifásico de 1era. Etapa, 20-20- 01-VA-01, donde el gas y líquido son separados.

El gas separado se enviará hacia el Rectificador Vertical de Gas, 20-20-01-VA-02; en esta corriente de alimentación se une el gas proveniente de la descarga de las Unidades Recuperadoras de Vapor, 23-20-01-KB-01 A/B/C/D/E, para conjuntamente el gas se acondicione y posteriormente enviarse, previa medición de referencia, a la Estación de Compresión El Golpe, a través el Gasoducto de 10” Ø x 8.5 km, para su medición (Medidor de transferencia de Custodia) y envío a la Estación de Compresión Castarrical.

Mientras tanto, los líquidos del separador Trifásico de 1era. Etapa se descargaran en el Separador Bifásico de 2da. Etapa, 20-20-01-VA-03, por control de nivel, en conjunto con los condensados del Rectificador de Gas, 20-20-01-VA-02, del rectificador de Gas Combustible 45-11-01-VB-01 y los recuperados en los Separadores de Desfogue de Alta y Baja Presión. En el Separador Bifásico de 2da. Etapa se separarán las fases, gas - líquido, en baja presión. Los líquidos de este Separador Bifásico 20-20-01-VA-03 serán enviados a la succión de las bombas de transferencia.

Los vapores resultantes del Separador de Segunda Etapa, 20-20-01-VA-03, descargarán a las Unidades Recuperadoras de Vapor, 23-20-01-KB-01A/B/C/D/E, donde se acondicionarán a través de las etapas de separación, compresión y enfriamiento, y serán enviados hacia el Rectificador de Gas, 20-20-01-VA-02; donde los líquidos serán separados; mientras los líquidos separados en la Segunda Etapa de Separación 20-20-01-VA-03 son enviados a la succión de las bombas booster 21-10-01-PB-01 A/B/C.

    - Bombeo de crudo.

El líquido del Separador de 2da. Etapa, 20-20-01-VA-03 será succionado por las bombas booster, 21-10-01-PB-01 A/B/C, que incrementarán la presión para después enviar el líquido a la succión de las bombas de transferencia de crudo, 21-10-01-PB 02 A/B/C, y descargados hacia el oleoducto de 10” Ø x 8.5 km, previa medición de transferencia, hacia la Planta Deshidratadora El Golpe. Los líquidos de esta instalación, en conjunto con los de las Baterías de Separación Santuario y El Golpe, son acondicionados y medidos (medición de custodia) para su envío a la Terminal Marítima Dos Bocas.

    - Almacenamiento de crudo.

Como una flexibilidad operativa, se implementarán dos tuberías, una primera para enviar el líquido separado de Separador Bifásico 20-20-01-VA-03 hacia el cabezal de alimentación a los tanques de almacenamiento, Frac Tanks, TV-01/02/03/04, y la segunda desde el cabezal de descarga de los tanques de almacenamiento, Frac Tanks TV-01/02/03/04. Esto con el fin de tener un margen de maniobra en caso de algún rechazo en el envío de aceite o problemas en el oleoducto, para almacenar y dar tiempo para maniobras operativas de paro de la instalación, en caso de ser un problema crónico.

Esquema de flujo de Proceso Situación Propuesta

Esquema de Localización de Equipos Situación Propuesta

- SERVICIOS AUXILIARES

Los servicios auxiliares requeridos para la IPT Santuario Noreste se describen a continuación:

  - Aire de planta e instrumentos

La instalación contara con dos compresores de aire marca ITSA, accionado con motor eléctrico de 5 HP, tanque acumulador de aire general, con capacidad de 235 litros, y tanques individuales, pulmón, en cada uno de los recipientes los cuales suministran aire de planta a los instrumentos que así lo requieran a una presión de 5.62 a 8.44 Kg/cm2, durante 15 minutos.

Como parte de los trabajos, se considerará un sistema de aire de planta e instrumentos que cuente con la capacidad requerida para la instalación. Este sistema debe contar con compresores, principal y de relevo, secadora de aire comprimido regenerativa con bajo punto de rocío que proporcione aire seco y punto de rocío de -40 °C y tanques acumuladores.

Además, se contemplara la construcción de cabezales, así como de la red de distribución de aire de planta e instrumentos, para suministrar el servicio a los equipos de proceso y servicios auxiliares que lo requieran.

El sistema de aire de instrumentos a suministrar contará con las siguientes características:

| Características | Especificación |
| --- | --- |
| Filtrado y secado | Si |
| Presión, kg/cm2 g | La requerida |
| Temperatura, °C | La requerida |
| Impurezas (aceite, humedad, partículas, etc.) | Ninguna |
| Disponibilidad | La requerida |

Los equipos deben diseñarse para soportar las condiciones climatológicas adversas del sitio.

  - Gas combustible

El gas combustible se utilizará como suministro para los generadores de energía eléctrica, gas de purga y gas a piloto del quemador elevado, así como para las unidades recuperadoras de vapor y servicios adicionales que lo requieran.

El flujo requerido será obtenido durante la ingeniería con base en los requerimientos que demande el proceso.

El gas combustible se tomará de la descarga del Rectificador Vertical de Gas, y será enviado para su acondicionamiento a un sistema para tal propósito hasta una presión de suministro de 15kg/cm2 g (213.35 psig). Se instalará un medidor de flujo en la toma general de gas combustible con el fin de tener un registro de cuanto gas se utiliza para los diferentes usuarios de este sistema

  - Energía eléctrica

Derivado de las capacidades de los equipos de proceso y servicios auxiliares de la instalación que requerirán de un servicio eléctrico, para cumplir con la carga, capacidad y voltaje requerido para dar energía a los equipos de la IPT Santuario Noreste.

La energía eléctrica se proporcionará vía el suministro, instalación, pruebas y puesta en operación de generadores eléctricos a gas, los cuales emplearán el gas de la salida del Rectificador de Gas 20-20-01-VA-02.

La nueva infraestructura será diseñada para soportar las condiciones climatológicas adversas del sitio.

  - Protección contraincendios

Como parte del alcance en la ingeniería del sistema contraincendios, se implementará la instalación de detectores de gas combustible, detectores de fuego, hidrógeno, así como un sistema de alarmas audibles y visibles.

Se contara con un servicio de camión contraincendios y mangueras, para hacer frente a cualquier evento de incendio dentro de la IPT Santuario Noreste.

  - Agentes químicos

En el Cabezal de Recolección de la IPT Santuario Noreste se contemplara la inyección de agente dispersante de Asfáltenos, así como de dispersante de parafinas.

El suministro tanto de los equipos como de los agentes químicos no es alcance de este proyecto.

Como parte de la ingeniería se estimarán los gastos de los agentes químicos de acuerdo con la capacidad de producción de la batería, así como a las características fisicoquímicas del hidrocarburo. Esta inyección incrementará la eficiencia en la separación líquido/gas.

Como parte de ingeniería, si se requiere la inyección de algún otro químico como medio para eficientar el proceso se dejarán las adecuaciones (preparaciones necesarias) para la inyección de estos.

  - Sistema de desfogue

Durante la ingeniería, se realizará el análisis integral del sistema de desfogue de la instalación para el desfogue de alta presión y el desfogue de baja presión, el cual definirá las capacidades necesarias de la infraestructura necesaria para disponer de manera segura los fluidos originados por algún evento de relevo.

De acuerdo con las presiones de operación a las cuales estará la batería de separación, se considerara el diseño de dos sistemas de desfogue, alta y baja presión, que permita la disposición segura del gas en situaciones de emergencia.

Entre la infraestructura a tomar en cuenta, se considera la siguiente:

    - Válvulas de alivio de presión (PSV).

    - Cabezal de desfogue (alta/baja presión).

    - Tanque separador de desfogue (alta/baja presión).

    - Quemador elevado dual (alta/baja presión).

Por normatividad, en los cabezales de desfogue se considerara la instalación de medidores de flujo tipo intrusivos para el monitoreo cuantitativo del gas a quemar tanto para el desfogue de alta presión como el desfogue de baja presión.

- INGENIERIA DE PROCESO

  - Criterios de diseño

Las consideraciones de diseño para líneas/equipos siguen las reglas establecidas en el ASME., el cubre todos los tipos de servicio establecidos en el proyecto.

    - Presión de diseño

Es la condición más severa de presión interna o externa coincidente con la temperatura operacional máxima. Se considera de acuerdo con lo siguiente:

      - Presión máxima de operación igual o menor a 20 kg/cm2 g agregar 2.0 kg/cm2

      - Presión máxima de operación mayor a 20 kg/cm2 g agregar un 10%.

    - Temperatura de diseño

Es la temperatura esperada bajo condiciones de operación máxima extraordinaria y que puede ser igual o mayor a la temperatura de operación.

La temperatura de diseño se establece como la Máxima Temperatura de Operación más 15 °C.

    - Sistema de Bombeo

Si no se cuenta con curvas de desempeño de las bombas consideradas, la presión de diseño debe ser al menos la presión de shut-off calculada como sigue:

      - Máxima presión de succión operativa más 1,2 veces la presión diferencial normal que desarrolla la bomba.

      - Máxima presión de succión en condiciones de alivio más la presión diferencial normal que desarrolla la bomba.

    - Recipientes a Presión

En lo general, las presiones de diseño a utilizarse en el diseño de los recipientes a presión, así como sus internos y accesorios estarán conforme a lo establecido en el apartado de Presión de Diseño.

Todos los recipientes a presión tendrán una presión mínima de diseño de 3.5 kg/cm2 g.

    - Criterios de velocidad y caída de presión de líneas de proceso

Los criterios de velocidad y perdidas por fricción usados para la selección de los diámetros se enuncian a continuación:

      - Límite de velocidad recomendadas para tuberías de proceso

| Servicio | Velocidad |  |
| --- | --- | --- |
|  | m/s | pie/s |
| Gas (1) | 18.3 – 30.5 | 60. - 100 |
| Líquidos (2) | 4.6 | 15 |

- API 14 E

- Rules of the Thumb Chemical Engineers, Carl Branan

      - Dos fases:

La velocidad de flujo, V, debe ser menor a la Velocidad de Erosión, Ve.

      - Patrón de Flujo:

- Permitido – Anular o Burbuja

- Prohibitivo - Tapón o Pulsante-Ariete.

      - Líneas de succión y descarga:

| Servicio | Velocidad de Succión |  | Velocidad de Descarga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m/s | pie/s | m/s | pie/s |
| Bombas Reciprocantes |  |  |  |  |
| Velocidad hasta 250 rpm | 0.61 | 2 | 1.83 | 6 |
| Velocidad 251-330 rpm | 0.46 | 1.5 | 1.37 | 4.5 |
| Velocidad por arriba 330 rpm | 0.30 | 1 | 0.91 | 3 |
| Bombas Centrífugas | 0.61 – 0.91 | 2 – 3 | 1.83 – 2.74 | 6 – 9 |

- API RP 14E. Recommended practice for design and installation of offshore production platform piping system

  - Límite de caída de presión recomendadas para tuberías de proceso.

  - Fase Gas

| Presión de operación (kg/cm2 g) | Caída de presión (kg/cm2 / 100m) |
| --- | --- |
| 0.0 a 35.7 35.7 a 140.8 Mayor a 140.8 | 0.0 a 0.11 0.11 a 0.28 P/500 |

* Norsok estándar P-001 Process Design

  - Fase Líquida (línea de succión y descarga de bombas)

| Condición | Caída de presión Kg/cm2 /100m |
| --- | --- |
| Líquido Sub-enfriado | 0.25 |
| Liquido ebullición | 0.05 |

* Norsok estándar P-001 process design

- Criterios de velocidad y caída de presión en tuberías de desfogue

En la base del quemador elevado tipo sónico se considerara una presión de al menos 25 psig (1.76 kg/cm2).

En la base del quemador elevado convencional se considerara una presión de al menos 5 psig (0.35 kg/cm2).

El número de Mach permisible en los sistemas de desfogue (colector y ramales) será como máximo 0.6; mientras que para las tuberías de descarga de las PSV´s a los ramales será como máximo 0.7 y para las válvulas de control sea como máximo 0.5.

- INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en operación del Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC) con funciones de adquisición de datos, control regulatorio, control lógico, control secuencial, alarmas y registros.

La instrumentación mínima requerida sin ser limitativa para cada uno de los equipos de proceso y servicios auxiliares (lo que aplique para cada equipo en particular) deberán ser las siguientes:

- Indicadores de Presión tipo Manómetro.

- Transmisores Indicadores de Presión.

- Interruptores de Presión.

- Controladores de Presión Neumático.

- Indicadores de Temperatura tipo Bimetálico.

- Elementos de temperatura tipo RTD.

- Transmisores Indicadores de Temperatura.

- Indicadores de Nivel.

- Transmisores de Nivel tipo Desplazador.

- Transmisores de Nivel Tipo Capacitivo.

- Controladores de Nivel Neumático.

- Interruptores de Nivel.

- Placa de Orificio.

- Medidor de Flujo Tipo Coriolis para Líquidos.

- Medidor de Flujo de Gas a Quemador.

- Transmisores de Flujo tipo Multivariable.

- Registradores de Flujo/Presión tipo Carta Circular.

- Válvulas de Control.

- Válvula de Seguridad de Presión.

  - Criterios de Diseño

La instrumentación mínima para considerar será la plasmada en los Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTIs) del proyecto.

Toda la simbología y nomenclatura estará apegada al estándar ISA 5.1 última versión.

La instrumentación especificada contará con internos y materiales adecuados para el tipo de fluido a manejar a las condiciones de operación.

Toda la instrumentación será suministrada para presentar el valor de las variables en el sistema internacional de unidades (métrico decimal).

El diseño y selección de los sistemas de Instrumentación para Control de Procesos debe considerar lo siguiente:

    - Aplicación

    - Confiabilidad

    - Calidad

    - Precisión y repetibilidad

    - Compatibilidad con el medio ambiente (climáticas y eléctricas)

    - Flexibilidad de aplicación

    - Facilidad de mantenimiento (reducción de tiempos caídos gracias a la disponibilidad de piezas de repuesto y sustitución)

    - Facilidad de configuración (ambiente amigable para el operador)

    - Costo de ciclo de vida (compra y mantenimiento).

Se deberá suministrar una placa para cada uno de los instrumentos, mostrando el número de identificación, nombre del instrumento y el servicio. Las placas deben ser en relieve y/o grabadas en acero inoxidable 304, sujetadas con alambre de acero inoxidable o tornillos. Se deberá rotular en campo los instrumentos de control de acuerdo con su identificación correspondiente.

  - Medición de Presión

    - Manómetros

Los manómetros deben orientarse con referencia a la conexión de proceso de tal manera que pueda leerse en la posición vertical. Deben instalarse válvulas de bloqueo y purga adecuadas.

Los manómetros se deberán instalar de tal manera que sean visibles y accesibles desde el piso o una plataforma. Cuando se requiera el montaje remoto de un manómetro, normalmente se debe usar tubing de acero inoxidable AISI 316, con conectores tipo compresión de doble sello, o de acuerdo con la especificación de tuberías.

En caso de existir vibración o pulsaciones severas en la línea o equipo los manómetros deberán llenarse con fluido líquido (Glicerina o silicón) al 75 % de su volumen interno.

La precisión de los manómetros para proceso debe cumplir con ANSI/ASME B40.1, Grado 2A (0.5 %) o mejor.

Los manómetros para montaje en línea deberán ser de carátula de 4-1/2", con conexión inferior de 1/2" NPT macho, tubo tipo Bourdon, deben tener frente sólido y disco de protección trasero contra sobrepresión. Los manómetros deberán tener frente sólido y protección trasera contra sobrepresión.

Los manómetros deberán tener vidrio inastillable, ser resistentes a la corrosión y a prueba de agua, deben tener tope de carrera para sobre presión, con la carátula en color blanco y las graduaciones, figuras y puntero en color negro.

    - Transmisores Indicador de Presión

El Transmisor deberá ser del tipo inteligente basado en microprocesadores y unidad electrónica intercambiable.

El Transmisor deberá tener autodiagnóstico para indicar sus fallas y enviar señal de alerta al usuario.

El Transmisores deberán contar con indicación local (de la variable de proceso) tipo pantalla de cristal líquido (LCD) con 5 dígitos como mínimo.

El cuerpo del Transmisor debera ser de acero inoxidable 316, entendiéndose como cuerpo las partes húmedas como el adaptador y las bridas.

El sistema electrónico de los transmisores debera estar contenido en la caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área,

recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ½” Ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

El elemento sensor debera ser tipo diafragma de acero inoxidable 316L.

El mecanismo detector debera ser electrónico con elementos tipo estado sólido con tecnología de punta.

El rango de señal de salida debera ser de 4-20 mA con protocolo Hart y sistema de transmisión a 2 hilos.

El suministro eléctrico debera ser de 24 VCD.

El tamaño de la conexión al proceso debe ser de ½" NPT hembra. La exactitud debe ser al menos 0.075% del span o mejor.

La repetibilidad mínima debe ser de ±0.1% del span calibrado.

El elemento sensor debe resistir una presión de prueba igual o mayor al 150% del valor máximo de presión del proceso sin dañarse.

El Transmisor debe tener filtros adecuados para eliminar interferencias por señales de radiofrecuencia e interferencia electromagnética.

El Transmisor debe suministrarse con protección a polaridad invertida.

El Transmisor debe ser resistente al choque y a la vibración con un valor mínimo de 2 g a una frecuencia entre 60-2000 Hz.

    - Interruptor de Presión

El elemento de medición de presión debera ser preferentemente del tipo diafragma-pistón, resistentes a aceites minerales, gas e hidrocarburos dentro de un rango de –20 a 150 grados centígrados y debe de soportar una sobre presión del 100% de la presión máxima de operación.

En el caso que el elemento de presión no sea del tipo especificado, el fabricante debe de indicar claramente el tipo utilizado, así como sus diferencias y ventajas.

El material de las partes en contacto con el proceso debe ser de acero inoxidable 316, como mínimo.

La caja de los interruptores debe ser a prueba de intemperie, humedad, corrosión y polvo (NEMA 4X), aprobado por CSA, UL o FM, y de acuerdo con la clasificación de área

El material de la conexión a proceso debe ser de acero inoxidable 316, como mínimo. Las conexiones a proceso deben ser de 1/4” NPT hembra, localizadas en la parte inferior. La conexión para el Conduit debe ser de 3/4” NPT hembra.

Los contactos del interruptor deben ser herméticamente sellados y del tipo simple polo doble tiro (SPDT).

Los contactos del interruptor deben tener una capacidad mínima de 1 AMP @ 120 VCA. El ajuste de punto de disparo debe ser ajustable tipo micrométrico.

La Banda muerta debe ser ajustable para interruptores por presión. Los interruptores deben ser adecuados para montaje local.

Para aplicaciones de sistemas de paro de emergencia debe cumplir con certificación SIL.

    - Controlador de Presión Neumático

Controlador Local Neumático con un suministro de 20 psig con señal de salida de 3-15 psig, El Controlador de Presión Neumático debe ser adecuado para montaje local

Capacidad para efectuar los modos de control On-Off, Proporcional, Integral y Derivativo (PID). Banda proporcional y rango ajustable.

El material de fabricación de fuelles y partes del controlador en contacto con el fluido de suministro debe ser acero inoxidable 316.

Repetibilidad: 0.5% del intervalo de los elementos detectores. Banda muerta: 0.1% del intervalo de los elementos detectores. Respuesta de frecuencia típica: al 100% de la banda proporcional.

El Controlador de Presión Neumático deberá contener indicación local de la presión de suministro y salida con manómetros de escala dual lb/in2 / Kg/cm2.

  - Medición de Temperatura

    - Termómetro Bimetálico

Los indicadores de temperatura locales deben ser tipo bimetálico, con carátula de 5” de diámetro, de ángulo ajustable, herméticamente sellados.

El material de la caja debe ser de acero inoxidable 304, sellada herméticamente y con ajuste de calibración externo (cero).

El material del vástago debe ser de acero inoxidable 316.

El material de la ventana debe ser de vidrio inastillable de alta resistencia al impacto.

El diámetro de la carátula debe ser de 127 mm (5 in), de color blanco con caracteres negros y escala graduada en grados Celsius/Fahrenheit.

La carátula del termómetro debe tener bisel del tipo engargolado hermético.

La conexión del vástago del termómetro al termo pozo debe ser roscada de 13 mm (½ in). El diámetro del vástago debe ser de 6,350 mm (0,250 in).

La exactitud del termómetro bimetálico debe ser de ± 1% del alcance de medición.

Los termómetros bimetálicos deben soportar un sobrerango del 50% de la escala sin sufrir descalibración.

La longitud de inmersión del termopozo en líneas de proceso debe estar entre el 60% y el 80% del diámetro de la tubería para instalación perpendicular a la pared de la línea.

En líneas de proceso, las tomas para termopozos debe ser con brida de cuello largo de 6” de longitud, el diámetro exterior del termopozo debe pasar por el diámetro interior de la brida.

La conexión al proceso debe ser bridado de 38 mm (1½ in). El material de la brida debe ser del mismo material del termopozo.

La construcción de los termopozos debe ser del tipo cónico de barra perforada maquinado de una sola pieza.

Los termopozos deben ser construidos con materiales resistentes a las propiedades y presiones del fluido de proceso.

La longitud del vástago del termómetro debe ser de acuerdo con la longitud del termopozo seleccionado.

    - Elemento de Temperatura Tipo RTD

El elemento sensor de temperatura debe ser de platino (tipo industrial) con una resistencia de

100 Ω a 0 °C, del tipo de tres hilos.

El ensamble completo, debe incluir: Elemento de Temperatura (RTD), termopozo, niples de extensión con tuerca unión, aislamiento interno y cabeza de conexiones. La longitud del elemento sensor debe estar de acuerdo con la longitud del termopozo seleccionado.

Deben ser aislados con óxido de magnesio y cubierta de 6,35 mm (¼ in) de diámetro exterior. El material de la cubierta debe ser de acero inoxidable 316 para temperaturas máximas de 480 °C; para temperaturas que no excedan 650 °C se deben usar aleaciones altas en níquel, conforme a

7.1.1 de ASTM E 1137/E 1137M-2004 o equivalente. Se debe suministrar con resorte “spring loaded”.

La cabeza de conexiones debe tener conexión eléctrica de 19 mm (¾”) al tubo conduit y de 13 mm (½”) al elemento de temperatura, el material del niple y tuerca unión deben ser de acero inoxidable 316.

La cabeza de conexiones debe cumplir con la NOM-001-SEDE-2012, los RTD PT-100Ω deben de ser adecuados para áreas con clasificación NEMA 4X, para clase 1, división 2 y grupos C y D, con cubierta roscada unida al cuerpo por una cadena de acero inoxidable y protegida con recubrimiento epóxico.

Deben tener configuración de 3 conductores.

La exactitud (tolerancias) debe ser clase B conforme a 5.1.3 y 5.1.4 de IEC 60751:2008. La sensitividad debe ser de 0,1 Ohm por grado C.

El elemento sensor debe ser de platino con coeficiente de temperatura de resistencia de 0,00385

Ω / Ω /°C.

El cable del RTD debe ser capaz de ser doblado a través de un radio 5 veces su diámetro exterior como mínimo.

El Termopozo deben de ser del tipo cónico de barra perforada.

El Termopozo debe ser bridado de 40 mm (1 ½”) y el material de la brida debe ser el mismo material del termopozo.

Para tubería, la longitud de inmersión de los termopozos debe estar entre el 60% y el 80% del diámetro de la tubería para instalación perpendicular a la pared de la línea. Para instalación en el mismo plano o a un ángulo de 45° a la línea de tubería, la longitud húmeda de inmersión del termopozo debe ser como mínimo de 50.8 mm (2”) y máximo de 127 mm (5”) de la pared de la tubería.

En líneas de proceso, las tomas para termopozos deben ser con brida de cuello largo de 6” de longitud, el diámetro exterior del termopozo debe pasar por el diámetro interior de la brida.

15.3.3 Transmisor de Temperatura

El Transmisor Indicador de Temperatura debe ser adecuado para montaje local.

El transmisor indicador de temperatura debe ser inteligente con salida 4 – 20 mA con protocolo HART.

El sistema electrónico del transmisor debe estar contenido en la caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área, recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ½” Ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

La conexión eléctrica será de ½” ø NPT hembra.

El transmisor indicador de temperatura podrá configurarse localmente.

El sensor debe ser tipo RTD, PT 100, para montaje remoto al transmisor, cable de extensión. Los transmisores deben incluir herrajes para montaje en yugo con abrazaderas de 2” Ø.

La conexión del termopozo será roscada de 3/4” Ø NPT en línea y de 1 ½” en recipientes, conforme a lo indicado en especificaciones de tuberías, y la conexión de los RTD´s será roscada de ½” ø NPT.

El transmisor de temperatura debe poseer display digital de 5 dígitos para mostrar la temperatura de operación, en unidades de ingeniería y contar con autodiagnóstico continuo para detectar fallas en el sensor o transmisor.

El conjunto completo del transmisor para medición de Temperatura Incluye el Sensor RTD, extensión y Termopozo.

El elemento sensor debe suministrarse con Termopozo de barra perforada, de Acero Inoxidable 316.

Los rangos del Transmisor serán adecuados a las temperaturas de operación de las Líneas y/o Equipos donde se instalarán, y deben ser de span ajustable.

El transmisor de temperatura debe tener una exactitud de  0.1% del span de 0 a 100 °C.

El transmisor contara con filtros adecuados para eliminar la interferencia por señal de radiofrecuencia e interfase electromagnética y contar con protección de polaridad invertida.

Las terminales para conexión eléctrica deben estar identificadas claramente, indicando polaridad, tierra, etc.

Los materiales que estén en contacto con el fluido de proceso serán adecuados para las condiciones de operación y resistente a las propiedades corrosivas, abrasivas, etc. de este.

El transmisor indicador de temperatura podrá configurarse localmente.

El transmisor indicador de temperatura debe operar satisfactoriamente en un rango de -30 a 70º C de temperatura ambiente.

  - Medición de Nivel

    - Indicador de Nivel

El indicador de nivel será de tipo magnético, estará integrada por un flotador y una cámara principal de acero inoxidable 316L mínimo.

En la parte superior el indicador de nivel tipo magnético debe contener una cubierta con orificio de ¾" ø NPT para venteo, también una tapa inferior con brida de acero inoxidable 316, orificio de

¾" ø NPT para drene.

Las conexiones de la cámara al proceso deben de ser tipo lateral - lateral con bridas de acero inoxidable 316 tamaño: 2” Ø, libraje de acuerdo con especificación de tuberías.

El indicador de nivel tipo magnético contendrá un flotador especialmente diseñado para el rango de gravedad específica del líquido del proceso, con anillo de imanes en su interior que garantice un campo magnético en los 360° de circunferencia.

El indicador de nivel tipo magnético tendrá de indicación local de nivel por medio de regleta, sin contacto con el fluido del proceso y escala graduada en centímetros/pulgadas.

Banderas de colores reflejantes y brillantes construidas de Aluminio con recubrimiento resistente a los rayos UV.

    - Transmisor de Nivel Tipo Desplazador

Transmisor de Nivel digital tipo desplazador, montaje lateral-lateral.

El transmisor deben ser tipo inteligente, sistema de transmisión 2 hilos, señal de salida 4 – 20 mA.

El sistema electrónico del transmisor debe estar contenido en caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área, recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ½” Ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

El transmisor de Nivel debe ser adecuado para montaje en pierna de nivel, con brida de 2” Ø, libraje de acuerdo con especificación de tuberías.

El suministro eléctrico debe ser de 24 VCD con límites de voltaje de operación de 10 a 40 VCD., Además debe tener protección por polaridad invertida.

El transmisor debe operar satisfactoriamente en un rango de temperatura ambiente de –40 ºC a 80 ºC.

El diámetro de la conexión a proceso debe ser de 2” Ø, libraje de acuerdo con especificación de tuberías.

El rango del Transmisor será adecuado a los Niveles de operación de los equipos donde se instalarán, y de “span” ajustable.

El transmisor	debe	tener filtros	adecuados	para eliminar	interferencias por	señales electromagnéticas.

Las terminales para conexión eléctrica deben estar identificadas claramente, indicando polaridad, tierra, etc. y tener protección a polaridad invertida y sobretensiones.

Material de la cámara ASTM A 106 Gr. B, material del desplazador acero inoxidable 316. Material del tubo de torsión Inconel 600.

Dren y venteo de ¾” NPT con tapón.

    - Transmisor de Nivel Tipo Sonda Capacitiva

El transmisor deben ser tipo electrónico, sistema de transmisión 2 hilos, señal de salida 4 – 20 mA.

El transmisor deberá ser adecuado para interfase Aceite-Agua.

El sistema electrónico del transmisor debe estar contenido en caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área, recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ¾” ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

El transmisor de Nivel debe ser adecuado para montaje en pierna de nivel, con brida de 3” Ø, libraje de acuerdo con especificación de tuberías.

La longitud de la varilla de acuerdo con los niveles requeridos en el recipiente, el material de la varilla en acero inoxidable 316 con recubrimiento de PTFE.

    - Controlador de Nivel Neumático

Controlador Local neumático con elemento sensor tipo desplazador montado en una cámara externa de acero al carbón.

Conexiones a proceso laterales bridadas 2” Ø, libraje de acuerdo con especificación de tuberías. Suministro de 20 psig con señal de salida de 3-15 psig.

Capacidad para efectuar los modos de control Proporcional, Integral y Derivativo (PID). Banda proporcional y rango ajustable.

Material de fabricación de fuelles y partes del controlador en contacto con el fluido debe ser acero inoxidable 316.

La cámara, cabeza y brazo del tubo de torque del Sensor tipo desplazador serán de acero al carbón WCB.

La histéresis será de 0.6% del cambio en la presión de salida en un 100% de la banda proporcional, del intervalo diferencial, o del trayecto.

La capacidad de repetición será del 0.2% de la longitud del flotador o del cambio en la fuerza de desplazamiento.

La banda muerta será del 0.05% de la banda proporcional o trayecto

El Controlador de Nivel tipo desplazador deberá incluir un filtro regulador, para regulación de aire del suministro neumático, con conexión de ¼” NPTF.

    - Interruptor de Nivel.

Los interruptores de nivel deben ser instalado con cámara externa.

Los interruptores de nivel deberán tener conexiones laterales de 2” Ø, libraje de acuerdo con especificación de tuberías.

El material de las partes húmedas debe ser de acero inoxidable 316L.

La caja de los interruptores deberá ser a prueba de intemperie, humedad, corrosión y polvo (NEMA 4X), y de acuerdo con la clasificación de área, la conexión eléctrica será de ½” ø NPT hembra.

La cubierta de la electrónica del interruptor debe ser protegida con recubrimiento epóxico.

Los contactos del interruptor deben ser herméticamente sellados y del tipo simple polo doble tiro (SPDT). Los contactos del interruptor deben tener una capacidad mínima de 1 Amp. @ 24 VCD.

Para aplicaciones en sistemas de paro de emergencia debe tener certificación SIL.

  - Medición de Flujo

    - Placa de Orificio

Elemento primario de medición tipo placa de orificio concéntrico, fabricada en acero inoxidable 316 y dimensionada de acuerdo con el rango de flujo que se requiere medir, montada en fitting de doble cámara fabricado en acero al carbón.

Las conexiones serán bridadas de acuerdo con ASME/ANSI y a especificación de tuberías.

Todas las partes en contacto con el fluido de proceso deben estar construidas con materiales que resistan las propiedades corrosivas, erosivas, etc. del proceso.

El maquinado de la placa de orificio concéntrico y la instalación de las placas de orificio debe satisfacer la recomendación del API MPMS 14-3. Los cálculos deben ser realizados por el fabricante, empleando las ecuaciones basadas en el estándar internacional o en "Principles and Practices of Flow Meter Engineering" por L.K. Spink última edición.

Para las dimensiones de placa, mango, venteo, dren, espesor, bisel, localización del venteo y orificios, el contratista deberá apegarse a las recomendaciones de ASME “Power Code Flow Measurement” (Capítulos 4 y 5) y al API R.P. 550 parte 4.

La superficie de la placa deberá ser plana, considerándose plana cuando una arista recta apoyada contra la cara de entrada en cualquier posición no muestre una luz mayor de 0.009 pulgadas por cada 0.98 pulgadas.

La relación de diámetro de orificio / diámetro de tubería (β=d/D), calculado entre 0.3 y 0.7.

Para el cálculo de la placa de orificio se debe tomar preferentemente una presión diferencial de 100 pulgadas (2500 mm) de columna de agua para el 100% del gasto.

El tamaño, los materiales y el tipo de bridas de la porta placa (fitting), deben ser de acuerdo con la línea de proceso donde sea instalado y a la especificación de tuberías que aplique, los interiores del fitting que estén en contacto con el fluido de proceso deben ser de acero inoxidable 316.

La porta placa (fitting) debe contar con 2 tomas de proceso de 1/2” Ø NPT hembra.

    - Medidor de Flujo Tipo Turbina para Líquidos

Medidor tipo turbina acoplado con transmisor como una unidad completa para medición continua.

El medidor de flujo tendrá conexiones bridadas y cuerpo en acero al carbono, cumpliendo con el ASME B16.5. Internos en Acero inoxidable 316.

Tendrá la capacidad de Pick-up: sensar el movimiento del rotor en pulsos y convertirlo sen señal digital discreta

La exactitud deberá ser como mínimo < ± 0.5% del flujo actual.

El transmisor de flujo debe ser del tipo electrónico basado en microprocesador, montaje local.

La unidad electrónica deberá tener la capacidad de realizar lecturas de caudal volumétrico de flujo en tiempo real de Aceite (BPD).

El transmisor debe incluir pantalla integral LCD con escala de Unidades de Ingeniería.

El sistema electrónico de los transmisores debe estar contenido en la caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área, recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ¾” ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

Las tarjetas de los circuitos electrónicos del transmisor deben ser del tipo de electrónica permanentemente sellada, de tal manera que no requieran mantenimiento ni partes de repuesto.

La señal de salida del transmisor debe ser 4 – 20 mA con protocolo HART. Deberá incluir una señal de salida a través un puerto de comunicación RS485 en protocolo MODBUS RTU, El suministro eléctrico al transmisor debe ser de 24 VCD. El fabricante debe especificar cualquier desviación de este valor.

En la instalación del medidor se deben de considerar los requerimientos de instalación, los diámetros antes y después (aguas arriba y aguas abajo) de acuerdo con las recomendaciones del proveedor.

    - Medidor de Tipo Coriolis para Líquidos

Para la medición de líquidos hacia la planta deshidratadora el golpe se considerará un medidor tipo Coriolis (este sustituye al medidor tipo Turbina existente):

El medidor tipo Coriolis deberá tener las características siguientes:

El medidor debe constar de sensor de flujo, transmisor de flujo y sensor de temperatura tipo RTD Las conexiones serán bridadas de acuerdo con ASME/ANSI, y a especificación de tuberías.

Los materiales que estén en contacto con el fluido de proceso deben ser adecuados para las condiciones de operación y resistentes a las propiedades corrosivas, erosivas del mismo.

El material de la caja del sensor debe ser de acero inoxidable 316 como mínimo.

Se debe de realizar el dimensionamiento de los medidores de flujo, de acuerdo con las condiciones de operación y caída de presión especificadas y la velocidad del fluido en la línea, en base a su programa (software) y ecuaciones de cálculo. Las memorias de cálculo deben ser previamente aprobadas para su cotización, adquisición, suministro y fabricación.

El transmisor de flujo debe ser del tipo electrónico basado en microprocesador, remoto al elemento sensor.

La unidad electrónica deberá tener la capacidad de realizar los cálculos de flujo en tiempo real de Líquidos (BPD), medición de densidad del fluido (gr/cm3), medición de temperatura (°C) en línea con el proceso.

El Transmisor de Flujo debe tener salida 4-20 mA y un puerto de comunicación RS-485 Modbus.

El suministro eléctrico al transmisor debe ser de 24 Vcd.

La exactitud del transmisor-sensor para servicio de medición de flujo volumétrico de líquido debe ser de ± 0.10 % ± [(la estabilidad del cero/ flujo medido) x 100] % del flujo o mejor.

La repetibilidad del transmisor-sensor para servicio líquido debe ser de ± 0.05% ± [½ (la estabilidad del cero/ flujo medido) x 100] % del flujo o mejor.

Efecto de la temperatura ambiente sobre la señal de salida ± 0.005% del span por ºC o mejor.

Efecto de la temperatura ambiente sobre la señal de entrada del sensor ± 0.01% del span por ºC o mejor.

El sistema electrónico del transmisor debe estar contenido en la caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área, recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ¾” ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

Los transmisores deben estar protegidos contra transitorios.

Los transmisores deben ser suministrados con protección a polaridad inversa o insensible a polaridades inversas.

Los transmisores deben tener protección contra corto circuito en líneas de señalización.

    - Medidor de Flujo de Gas a Quemador

Para la medición de gas a quemador se considerará un medidor tipo Ultrasónico en línea bridado. El medidor de gas deberá tener las características siguientes:

El medidor de flujo ultrasónico para hidrocarburos fase gas, debe contener un par de transductores como mínimo, que generen cuatro haces o trayectorias; su principio de medición debe estar basado en el tiempo de tránsito de pulsos de sonido de alta frecuencia y debe cumplir con el Apéndice A del API MPMS 5.8: última edición o equivalente.

El medidor de flujo ultrasónico se debe diseñar para que opere dentro de rangos de flujo para presiones y velocidades de 0.5 bar a 150 bar y de 1 a 394 ft/s, exactitud de ± 1.5% a 5% y repetibilidad es ± 0.05%.

Las conexiones serán bridadas de acuerdo con ASME/ANSI y a especificación de tuberías. Material del cuerpo y bridas en Ac. al carbono, internos de Ac. Inox. 316.

En la instalación del medidor flujo gas ultrasónico se deben de considerar los requerimientos de instalación, los diámetros antes y después (aguas arriba y aguas abajo) de acuerdo con las recomendaciones del proveedor.

La memoria de cálculo del dimensionamiento del Medidor de Flujo Ultrasónico deberá ser calculada por el Proveedor de acuerdo con las condiciones de operación especificadas y enviadas a Perenco para su aprobación.

La unidad electrónica debe ser electrónico Inteligente, los ajustes de Cero y Span serán externos, con señal de salida 4 – 20 mA y puerto de comunicación RS-485 para protocolo Modbus.

La unidad electrónica del medidor de gas debe contar con autodiagnóstico, filtros adecuados para eliminar interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias, protección contra inversión de polaridad y protección por corto circuito.

La unidad electrónica del medidor de gas debe estar contenido en la caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área, recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ¾” ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

Suministro eléctrico nominal de 24 VCD.

    - Transmisor de Flujo tipo Multivariable

El transmisor multivariable deberá incluir medición de presión diferencial, presión estática y temperatura, deberá realizar el cálculo de flujo internamente en el transmisor por compensación de presión y temperatura.

La señal electrónica deberá ser 4-20 mA Hart, suministro eléctrico nominal de 24 VCD.

La unidad electrónica debe estar contenido en la caja de aluminio bajo en cobre, herméticamente sellada, clasificación NEMA 4X, y de acuerdo con la clasificación de área, recubierta con pintura de poliuretano, la conexión eléctrica será de ¾” ø NPT hembra, debiendo contar con certificado de cumplimiento FM, CSA y/o UL.

La exactitud debe ser al menos 0.075% del span o mejor.

La repetibilidad mínima debe ser de ±0.1% del span calibrado.

El transmisor debe contar con indicación local (de la variable de proceso) tipo pantalla de cristal líquido (LCD) con 5 dígitos como mínimo.

El transmisor debe tener filtros adecuados para eliminar interferencias por señales de radiofrecuencia e interferencia electromagnética.

El transmisor debe suministrarse con protección a polaridad invertida.

El Transmisor debe ser resistente al choque y a la vibración con un valor mínimo de 2 g a una frecuencia entre 60-2000 Hz.

    - Registradores Flujo/Presión tipo Carta Circular

El registrador de Flujo/Presión deberá ser suministrado de acuerdo con lo siguiente: Serán totalmente mecánicos, sin suministro eléctrico o neumático para su operación.

El Registrador local se debe considerar de plumilla de grafica circular de 12” para: Presión con elemento primario tipo tubo de Bourdon helicoidal, de Presión Diferencial (Flujo) con elemento primario de medición tipo diafragma o fuelles.

El material de los sensores debe ser acero inoxidable 316.

El motor de la gráfica debe ser mecánico, para dar una vuelta a la gráfica en 24 horas y cuerda para 7 días.

La conexión neumática para presión debe ser de ¼” NPT-F.

La conexión neumática para presión diferencial debe ser de ½” NPT-F.

EL material de la caja deberá ser de aluminio, adecuada para un ambiente corrosivo, cerramiento a prueba de agua (NEMA 4X).

La precisión deberá ser de ±0.5% del span.

La escala para flujo debe ser para gas (MMpcsd) y la escala para presión debe ser Kg/cm2.

  - Válvulas de Control

El tamaño de las válvulas de control deberá ser especificado de acuerdo con el estándar ISA

  - y/o los programas de dimensionamiento de los fabricantes aprobados. El tamaño mínimo del cuerpo de la válvula debe ser de 1” para líneas de 1” y mayores. Si un tamaño menor es requerido, el tamaño del cuerpo de la válvula será de 1” con internos reducidos.

El dimensionamiento de las válvulas deberá ser verificado reportando el Cv correspondiente, utilizando los siguientes criterios respecto al Cv:

    - 60-80% de la carrera del vástago, para válvulas con tapón tipo igual porcentaje.

    - 40-70% de la carrera del vástago, para válvulas con tapón tipo lineal.

    - 50-70 (grados) de abertura, para válvulas tipo mariposa con tapón tipo bajo par de accionamiento.

    - 20-40% de la carrera del vástago, para válvulas con tapón tipo apertura rápida.

En cualquier caso, se deberá verificar que el Cv máximo seleccionado sea cubierto por la válvula a operar, de acuerdo con la memoria de cálculo. En ningún caso el flujo máximo deberá sobrepasar el 90% de apertura.

Los internos de la válvula serán como mínimo AISI 316 y de acuerdo con la especificación de materiales del proyecto.

La fuga de asiento y clase de cierre del asiento estarán en cumplimiento con el estándar FCI/ANSI 70-2. La clase de fuga del asiento debe cumplir con la tabla 2 de la IEC 60534-4.

Todos los actuadores deberán dimensionarse de tal forma que puedan posicionar la válvula en cualquier punto a lo largo de su carrera, considerándose para esto la caída de presión máxima (presión de entrada máxima a válvula cerrada), y/o el flujo deberá desarrollar fuerza suficiente para vencer cualquier fuerza resultante de desbalances en el tapón que se transmita a través del vástago bajo las mismas condiciones anteriores.

El actuador de la válvula debe ser neumático de diafragma

El nivel de ruido en los internos de las válvulas de control no debe ser mayor de 85 ± 5 dBA, conforme el método de cálculo de IEC 60534-8-3 e IEC 60534-8-4.

El uso de internos reductores de ruido debe ser considerado como el principal medio para reducir el ruido en aplicaciones de servicio severo. Los accesorios para control de ruido deberán especificarse como mínimo de acero inoxidable AISI 316.

Las válvulas deben ser especificadas a falla segura en caso de una falla eléctrica o de aire, las cuales deberán ser a falla abre mantiene su última posición o a falla cierra dependiendo de las necesidades operativas y los establecido los Diagramas de Tubería e Instrumentación.

  - Válvulas de Seguridad de Presión.

Las válvulas de seguridad y de relevo deben de tener la suficiente capacidad para manejar casos en los que se tenga: una expansión térmica, una exposición al fuego, o un bloqueo en la salida corriente arriba.

Todas las Válvulas de Seguridad de Presión deben cumplir con lo siguiente:

    - NOM-093-SCFI-1994.

    - API STD 520

    - API STD 521

    - API STD 526

Las dimensiones de las bridas de las válvulas deben cumplir con ASME B16.5.

La soldadura para unir bridas al cuerpo de la válvula se debe radiografiar 100 por ciento y cumplir con el párrafo UW-51 de la Parte UW de la Sección VIII División I del ASME o equivalente.

Las conexiones roscadas o soldadas de las válvulas deben cumplir con ASME B16.34 o equivalente.

La capacidad de diseño de las válvulas de seguridad debe estar basada en la máxima capacidad de diseño del recipiente o sistema al cual se está protegiendo, más la capacidad de alguna corriente lateral que ingrese durante la situación de relevo.

Las válvulas deben de ajustarse a una presión no mayor a la máxima presión permisible de trabajo del recipiente, equipo o tubería.

La máxima contrapresión para los diferentes tipos de válvulas de relevo de acuerdo con el Apéndice D de la NOM-093-SCFI-1994 son los siguientes:

Convencionales: No debe exceder 10 por ciento de la presión de ajuste Balanceadas: No debe exceder 50 por ciento de la presión de ajuste Operadas por piloto: La apertura no se ve afectada por la contrapresión

Como mínimo, la válvula de seguridad para proceso deberá tener internos, tubería y accesorios de acero inoxidable 316.

Se deberá emplear sello de asiento suave para servicio de descarga de bombas de desplazamiento positivo por causa de vibración, para servicio corrosivo, para servicio en donde el fluido contiene solidos suspendidos o sucios.

El proveedor suministrara los certificados de materiales de fabricación de las válvulas. Las boquillas de puerto completo deben de instalarse para válvulas de 1” y mayores.

Las boquillas modificadas deben de instalarse por expansión térmica para tamaños de válvulas no mayores de ¾ “por 1”.

Todas las válvulas deben tener capuchón roscados.

Las conexiones bridadas deben de instalarse en todos los servicios de proceso en válvulas de seguridad de 1” y mayores.

Las conexiones bridadas deben estar de acuerdo con el ANSI B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings.

Las conexiones roscadas deben instalarse en válvulas de ¾ “y menores, de acuerdo con las especificaciones generales de tuberías.

Los asientos metal-metal deben ser especificados para una hermeticidad comercial con fugas permitidas de acuerdo con el API STD 527.

Deberán ser suministradas válvulas con hermeticidad tipo burbuja cuando no se permitan fugas, debido a que su emisión a la atmósfera puede ser peligrosa para el personal y al equipo.

Las válvulas deben tener permanentemente placas de acero inoxidable 304 con claves de identificación. El número de clave, servicio, y presión de ajuste debe estar listado en la placa de identificación.

Los cálculos del diseño de la válvula de seguridad deben ser proporcionados. Los cálculos deben estar completos y detallados y deben ser entregados a Perenco.

Cualquier posible causa de sobrepresión debe ser considerada en los cálculos, incluyendo fuego. El fabricante debe probar y documentar todas las válvulas de seguridad a la presión de ajuste.

Prueba para válvula por fuga debe estar de acuerdo con el API RP 527.

Todas las válvulas deben ser embarcadas y almacenadas en posición vertical.

  - Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC):

El Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC) para la IPT Santuario Noreste, contemplara las funciones de: Adquisición de datos, Control Regulatorio, Control Lógico y Control Secuencial, Diagnósticos, impresión de Reportes de Operación y de Alarmas; así como de guardar registros de Operación.

Es alcance del proveedor el proporcionar el software y las licencias a favor de Perenco.

El SDMC debe tener la capacidad de realizar funciones de Control de Procesos, sin tener la necesidad de otra plataforma, y estar preparado para interrelacionarse con esquemas superiores de control.

El sistema debe cumplir con los requerimientos de compatibilidad electromagnética de acuerdo con el estándar IEC 61000-4, esto significa que el sistema no se debe ver afectado por interferencia de campos electromagnéticos (EMI) y/o señales de radiofrecuencia (RFI), tampoco debe ser en sí una fuente emisora, por lo que la operación cercana de radios para intercomunicación y teléfonos celulares no debe interferir con los sistemas de control.

Desarrollo y diseño del sistema de gráficos de proceso (HMI) consistente en: configuración del SDMC en servidores, configuración de base de datos, diseño de gráficos de las áreas de proceso.

  - Arquitectura del Sistema

Especifica el tipo y número de los componentes del Sistema Digital de Monitoreo y Control (SDMC). La Arquitectura del Sistema debe tener la característica de distribuir funcionalmente todos sus componentes, además de permitir futuras expansiones y/o modificaciones. El diseño del SDMC debe ser del tipo "Inteligente". Estos dispositivos deben basarse en el uso de Microprocesadores de tecnología reciente.

La Arquitectura incluye los siguientes dispositivos y conceptos:

    - Interfase Hombre Maquina (HMI).

    - Controlador Electrónico Programable (PLC).

    - Estación portátil de programación.

    - Impresora de alarmas y eventos.

El SDMC debe tener el nivel de integridad y tolerancia a fallas que no permita que por una falla simple de alguno de sus componentes genere la pérdida de operabilidad de un solo lazo a la vez. Cualquier falla del Sistema debe ser de falla segura “fail-safe state”. Esto incluye la remoción de todos los módulos y la falla en el cableado. El sistema debe estar diseñado para una máxima disponibilidad, seguridad e integridad de 99.95%.

El tipo y especificaciones de los módulos de E/S deben estar de acuerdo con la redundancia requerida y con los puntos de reserva solicitados; así mismo se debe considerar un 20% de reserva instalada y un 20% de ranuras libres instaladas para futuras expansiones.

Una Estación de Operación / Ingeniería para el Cuarto de Control del proyecto (camper), con el objeto de ser utilizada por el personal de operación y mantenimiento de la IPT Santuario Noreste, en donde se efectuarán funciones de monitoreo, configuración, verificación del estado actual y mantenimiento del Sistema.

La Estación de Operación / Ingeniería se define como la estructura de soporte individualizada y con diseño apropiado, y está integrada por un Monitor, un Teclado de Operación, un Controlador del Cursor, un Teclado de Operación / Ingeniería, una estación de trabajo con su unidad electrónica y sus accesorios.

Las Estaciones de Operación / Ingeniería deben ser estructuralmente independientes, ser auto soportado y contener y fijar adecuadamente a los dispositivos y accesorios asociados a éstas. El

diseño de las estaciones de operación debe estar de acuerdo con los últimos conceptos de ergonomía.

  - Sistema de Paro por Emergencia (SPE)

La función del SPE es garantizar la protección del personal, medio ambiente e instalaciones a través del monitoreo y la determinación de las condiciones de operación del proceso que son de emergencia, de tal forma que el SPE podrá realizar automáticamente una secuencia de paro parcial o total para prevenir cualquier situación de riesgo y alertar a los operadores.

El proyecto considera la instrumentación de campo de presión y de nivel, la instrumentación de campo contará con certificados conforme lo establece la IEC-61508-1, TUV para desempeñar funciones de seguridad en base al SIL 2, se debe proporcionar el certificado con el reporte en detalle listando los resultados de la inspección y prueba, emitidos por TÜV o Equivalente.

Se debe suministrar el SPE constituido por sus componentes físicos (hardware), programas paquetes, protocolos, licencias, garantías, documentación y los servicios requeridos para la integración, configuración, instalación, pruebas y operación.

  - Requerimientos para la Instalación de la Instrumentación

Para la instalación de los instrumentos se cumplirá con lo establecido en las recomendaciones, normas y estándares de ingeniería y con los siguientes requerimientos generales:

La instalación de los instrumentos se realizará de acuerdo con las recomendaciones prácticas del API RP 551 última edición.

Todos los instrumentos deben quedar accesibles desde el piso, plataformas o escaleras fijas, orientados de tal manera que se permita fácil acceso para su operación, calibración y mantenimiento.

Deben localizarse lo más cerca posible a la toma de proceso.

En la medida de lo posible, los transmisores no deben montarse sobre las líneas de proceso.

Los instrumentos no deben instalarse sobre barandales, peldaños, ni deben quedar abajo de posibles escurrimientos.

Todos los instrumentos conectados directamente a la línea deben contar con un arreglo de bloqueo y purga. La primera válvula de bloqueo en la línea de proceso deberá ser suministrada por tuberías a menos que en los DTI’s se indique otra cosa.

    - Instalación de Tubing

El tubing en contacto con el fluido de proceso será de 1/2" de diámetro externo, de acero inoxidable 316 (adecuado para las condiciones del proceso), el espesor de la pared debe normalmente ser de 0.065" o en conformidad con los requerimientos del proceso y las especificaciones de tuberías.

Los accesorios deben ser de acero inoxidable 316. En ningún caso la línea desde la conexión de proceso al instrumento podrá ser inferior a 1/2" de diámetro.

    - Instalación de Instrumentos Eléctricos

La canalización de las señales de la instrumentación y dispositivos electrónicos en campo se realizará empleando tubería conduit de acero galvanizado por inmersión en caliente, cédula 40, fabricada de acuerdo con la NMX-J-534-ANCE-2013. Los accesorios y condulets se especificarán de aluminio libre de cobre; el número de conductores permisibles en un tubo conduit dependerá del calibre de los conductores, pero en todo caso se cumplirá lo indicado en la NOM-001-SEDE- 2012; todos los materiales serán apropiados para áreas con clasificación eléctrica que aplique.

En cualquier cambio de dirección de la tubería conduit se utilizarán cajas de registro a prueba de explosión; además en las acometidas de las tuberías conduit a las cajas de interconexión e instrumentos se considera el uso de sellos.

Donde se requiera, la tubería conduit contará con soportes propios, de ángulo de acero al carbón ASTM A-36 de ¼” de espesor y sujeta por medio de abrazaderas tipo “U” con tuercas y arandelas de acero galvanizado. En la fijación de la tubería se debe prevenir el par galvánico entre esta y la soportería mediante el uso de recubrimientos adecuados.

Las conexiones eléctricas de los instrumentos contarán con coples flexibles, sellos condulet y tuerca unión adecuados para la clasificación eléctrica de la instalación.

    - Conductores

La canalización de señales de la instrumentación electrónica de campo al SDMC, se realizará empleando calibres de cables y conductores adecuados a los voltajes manejados. La conducción de las señales analógicas será independiente de las señales discretas.

No deben realizarse empalmes en el alambrado para evitar distorsiones o pérdidas de señal de control.

La instrumentación de campo de procesos para el SDMC debe alambrarse bajo el concepto de punto a punto.

La instrumentación de campo para el sistema de paro de emergencia debe alambrarse bajo el concepto de punto a punto.

    - Señales discretas

Para conducir señales discretas (24 VCD) o alimentación desde el instrumento de campo el camper donde estará el SDMC, usar cable de cobre tipo par trenzado calibre 14 AWG, con aislamiento tipo THW-LS no propagador de incendio, de acuerdo con la norma NOM-J-93, mínima emisión de humos, de acuerdo con la NOM-J-10, tensión máxima de operación de 600 VCA y temperatura máxima de operación de 90° C en ambiente seco.

    - Señales analógicas

Para las señales analógicas se especificarán conductores de cobre suave, compuesto por un par torcido calibre 16 AWG, con aislamiento exterior de PVC, 100% blindaje de cinta mylar aluminizada e hilo de drene, con recubrimiento exterior de PVC, resistente a la flama y la abrasión. Tensión máxima de operación 300 Volts y temperatura máxima de operación 75°C.

    - Señales de comunicación (MODBUS)

Para conducir señales de Comunicación (MODBUS): Cable de un par trenzado con pantalla total #18 AWG, PE/PVC, forro antiflama, 300 V. Código de color blanco/azul y azul/blanco; cubierta exterior cromada. Los aislamientos deben ser capaces de soportar las pruebas especificadas por ANSI-NEMA WC70/ICEA S-95M para este voltaje.

    - Alimentación 120 VCA

Cable para alimentación 120, usar cable de cobre tipo par trenzado calibre 14 AWG, con aislamiento tipo THW-LS no propagador de incendio, de acuerdo con la norma NOM-J-93, mínima emisión de humos, de acuerdo con la NOM-J-10, tensión máxima de operación de 600 VCA y temperatura máxima de operación de 90° C en ambiente seco.

# INGENIERÍA DE TUBERÍAS

  - Generalidades

    - Introducción

La ingeniería de tuberías se deberá realizar, tomando como referencia las bases de usuario del proyecto, donde se indican los sistemas de tubería de proceso, desfogues y servicios auxiliares, aplicado a los alcances y requisitos de diseño generales y detallados en este documento.

Toda la infraestructura que se construya deberá ser modular, teniendo facilidades de conexión para aumento o disminución de equipos según se requiera.

El diseño de la ingeniería de tuberías estará de acuerdo con los alcances de diseño y materiales determinados por las normas, estándares, códigos y especificaciones vigentes establecidas en el apartado de “NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES” de estas bases de diseño, con el objetivo de lograr un diseño apropiado que garantice la seguridad, el buen funcionamiento y que satisfaga las condiciones de operación requeridas.

    - Alcance

Se establecen los lineamientos de diseño para los sistemas de tubería de proceso y servicios auxiliares, que deberán dar cumplimiento a las normas y códigos vigentes considerando también los aspectos de flexibilidad de operación y mantenimiento.

El diseño de los sistemas de tuberías de proceso cumplirá con lo mostrado en los Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI´s) y además con lo indicado en las especificaciones de materiales de tuberías de Perenco.

  - Diseño

    - Normatividad, especificaciones técnicas y anexos.

Todos los sistemas de tubería de proceso y auxiliares de este proyecto se diseñarán utilizando como consulta la norma de referencia NRF-032-PEMEX-2012.

La referencia a cualquier norma estándar o código se hará en base a su última edición. Para todos los trabajos referentes al diseño y construcción de tuberías, se deberá cumplir con la siguiente normatividad:

      - ISO 15649:2001 Industria del gas natural y petróleo — Tuberías.

      - Código ASME B31.3.

    - Arreglos de tuberías

El diseño de los arreglos de tuberías de Proceso y Servicios Auxiliares se desarrollará de acuerdo con la normatividad de consulta, buenas prácticas de ingeniería y el código ASME B31.3.

Las instalaciones auxiliares (plataformas y escaleras) deben de proveer un acceso fácil y seguro en las áreas de válvulas e instrumentos procurando evitar en lo posible la colocación de tuberías u otras obstrucciones que afecten la operatividad y seguridad de estas instalaciones.

    - Consideraciones generales de diseño

Para su distribución, las tuberías deben agruparse siempre que sea práctico. Ordenarse de tal manera que su instalación sea funcional, lo más sencilla y segura, de preferencia a la misma elevación, para apoyarlas en un soporte común.

Todos los sistemas de tuberías deberán diseñarse de manera que no obstruyan: accesos, pasillos, zonas de mantenimiento, rutas de escape, etc., así como la no interferencia con las áreas de mantenimiento, remoción, operación e inspección de los equipos.

Dentro de la planta las tuberías deben proyectarse sobre soportes elevados, tomando las previsiones necesarias para ampliaciones futuras, a fin de que la tubería tenga un trazo adecuado con un mínimo de conexiones, sin bolsas y sin cruzamientos, considerando las separaciones entre tuberías, las cuales deberán ser suficientes para permitir su remoción y/o reparación.

Las tuberías que requieran diseñarse enterradas, en pasos inferiores y/o trincheras solo se permiten cuando las necesidades del proyecto lo demanden y en estos casos queda condicionado a la autorización de Gerencia de Proyectos de Desarrollo de Campos de Perenco México. Y deberán protegerse mecánicamente en la interfaz suelo-aire.

Las interconexiones con líneas existentes estarán de acuerdo con disposiciones del área operativa, es decir, por medio de libranza.

Las preparaciones para ampliaciones futuras deben ser con válvula de aislamiento y brida ciega aguas abajo, no se deben utilizar en estos casos figuras ocho ni juntas ciegas.

En todos los arreglos, las válvulas deberán ser operadas de preferencia desde el nivel de piso; cuando no sea posible, se instalarán plataformas, escalera y/o banco portátil, para su operación y mantenimiento.

Las tuberías de succiones de bombas, así como las que conecten a equipos, se diseñarán para evitar la formación de trampas de fluido.

En el diseño de los sistemas de tuberías debe ser tomado en cuenta la seguridad del personal.

Todos los operadores de las válvulas manuales, así como las operadas con actuador, se diseñarán para localizarse de manera que faciliten su operación, mantenimiento y/o reparación.

  - Especificaciones de materiales de tuberías

    - Tuberías

Las especificaciones de materiales de tuberías que aplicaran para este proyecto serán las consideradas en cada instalación en área de Separación, Rectificación de gas, Bombeo, Tanques de Almacenamiento, así como corredor de tuberías; estas especificaciones se clasificarán por servicio y se revisarán de acuerdo con las condiciones de diseño que apliquen para el proyecto.

    - Accesorios y bridas

Los componentes de tubería que serán instalados deben de aceptarse para los rangos de presión y temperatura indicados en la especificación de tuberías que corresponde a cada servicio. Las dimensiones de todas las conexiones de acero al carbono con extremos biselados estarán de acuerdo con el estándar ASME B16.9. Las dimensiones de todos los accesorios de caja para soldar y roscados estarán de acuerdo con el estándar ASME B16.11.

Las dimensiones de bridas hasta 24 pulgadas de diámetro estarán de acuerdo con el estándar ASME B16.5. Las conexiones de ramales serán hechas con los accesorios que se requieran según se indique en la especificación de tuberías y a la relación de diámetro entre cabezal y ramal. Los cambios de diámetro serán hechos con reducciones concéntricas o excéntricas según sea caso.

    - Empaques

En todas las juntas bridadas el material de los empaques deberá cumplir con lo indicado en la especificación de tuberías de Perenco de acuerdo con los servicios y rangos de presión.

    - Válvulas

Las válvulas de compuerta de 2” Ø y mayores a utilizar en el circuito de tuberías deberán estar diseñadas y fabricadas conforme a API-STD-600 paralela a la ISO 10434.

Las válvulas deben cumplir con los estándares ASME B16.34 para clase estándar, ASME B16.10 dimensiones entre caras, ASME B16.5 extremos bridados, API STD 602 dimensiones roscadas y de caja para soldar y API STD 598 para inspección y pruebas. Los internos de las válvulas en contacto con el fluido de proceso deben cumplir con lo indicado en la especificación de tuberías.

    - Soldadura

Se apegarán al ASME B31.3, tomando en cuenta los siguientes criterios según aplique:

      - La soldadura de estructuras metálicas debe ser de acuerdo con el código AWSD1.1 (código de soldadura estructural) o equivalente.

      - La soldadura de sistemas de tuberías de proceso y servicios debe ser de acuerdo con el código ASME Sección IX o equivalente.

  - Inspección y prueba

    - Inspección radiográfica

Todas las uniones y conexiones soldadas deben ser inspeccionadas de acuerdo con los requisitos establecidos por la ingeniería de diseño de tuberías y especificadas en los isométricos de tubería, así como los tratamientos térmicos requeridos de acuerdo con el tipo de material, espesores de pared y condiciones de servicio.

El procedimiento que se utilice para la operación de soldadura en el sistema de tuberías debe ser calificado y certificado, mediante pruebas destructivas y no destructivas, para asegurar que las soldaduras tengan propiedades mecánicas apropiadas para la tubería y accesorios.

    - Prueba hidrostática

Se utilizarán los criterios establecidos en la norma ASME B31.3, así como lo escrito en la norma de referencia NRF-150-PEMEX-2011, en lo concerniente a pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos, mismos que contempla las pruebas de presión que se deben realizar en plantas de servicio o proceso a sistemas de tubería y recipientes a presión nuevos.

  - Tipos de soportes

Toda la tubería considerada en este proyecto deberá soportarse adecuadamente para su buen funcionamiento y mantenimiento conforme a la normatividad vigente.

  - Identificación de tuberías

Se establecerá de acuerdo con la NOM-026-STPS-2008, la cual establece los requerimientos mínimos para identificar tuberías y los recipientes en función de las sustancias que contengan, de acuerdo con los peligros asociados con su transporte y almacenamiento.

  - Protección anticorrosiva

El control de la corrosión exterior del ducto se realizará mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos específicos para las tuberías enterradas y/o sumergidas conforme a la NRF-026- PEMEX-2008 (solo como consulta), así como para tuberías aéreas en instalaciones superficiales, conforme a la NRF-004-PEMEX-2008 (solo como consulta) esto cumpliendo con la Norma internacional ISO-12944-5.

  - Desmantelamientos

Para el desmantelamiento se tomarán las precauciones necesarias con objeto de prevenir riesgos y de no causar deterioro o afectación en las infraestructuras aledañas a las instalaciones existentes.

En los trabajos de desmantelamiento a ejecutarse en las áreas de instalaciones existentes, estas deben efectuarse como mínimo lo anterior con objeto de minimizar el riesgo por la acción de chispas. Se debe retirar y acomodar el material extraído producto de desmantelamiento, en un área previamente definida, para su posterior retiro.

# ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD A CIRCUITOS DE TUBERÍAS

  - Objetivo

Definir los lineamientos mínimos de diseño que deben ser aplicados, en la ejecución de los análisis de esfuerzos y estudios de soportería de tuberías.

Se deben realizar los análisis de esfuerzos en los sistemas de tuberías donde sea necesario de acuerdo con la normatividad vigente.

  - Referencias

- Código ASME B31.3 Process Piping.

- NRF-032-PEMEX-2012 (De consulta).

- NRF-050-PEMEX-2012 (De consulta).

  - Definiciones

- Análisis de esfuerzos

Conjunto de actividades, cálculos y estudios, encaminados a determinar el nivel de esfuerzos a que estará sujeto un sistema de tubería durante sus pruebas, arranque y operación, y con la presencia de eventos externos, como viento, sismo, asentamientos de terreno, etc. Involucra también el cálculo de la magnitud de los elementos mecánicos (fuerzas y momentos) que el sistema ejercerá sobre los equipos o estructuras a las que se conecta y, los desplazamientos térmicos (expansiones o contracciones) que tendrá el propio sistema de tubería, incluyendo los generados por los equipos conectados.

- Estudios de soportería

Conjunto de actividades, cálculos y estudios, encaminados a determinar la selección, localización, especificación e identificación de los elementos de apoyo (soportes de tubería) y de control de los movimientos, requeridos por los sistemas de tubería.

  - Desarrollo

Los análisis de flexibilidad se realizarán mediante métodos formales y no formales. El método formal será mediante software (Caesar) especializado en su última versión.

Una vez definida la planta de tuberías se deberá realizar un análisis hidráulico para confirmar los diámetros, así como las condiciones operativas.

# INGENIERÍA MECÁNICA

El objetivo de estas bases de diseño es establecer los lineamientos y/o requerimientos necesarios para el diseño, selección y especificación de equipos principales (estáticos y dinámicos) y de servicios auxiliares involucrados para el adecuado manejo y tratamiento de la mezcla de hidrocarburos proveniente de los pozos productores del Campo Santuario Noreste, cumpliendo

con las normas, códigos, estándares, prácticas vigentes y aplicables, para lograr un diseño que se realice de tal forma que su eficiencia sea la máxima posible.

El alcance de estas bases también incluye refacciones, herramientas especiales y capacitación del personal de Perenco para la operación y el mantenimiento de los equipos y sistemas suministrados.

  - Equipos del proyecto.

El diseño, especificación y/o selección de equipo mecánico comprende los equipos y sistemas mencionados a continuación, mismos que deberán tener alta eficiencia para lograr cumplir el objetivo del proceso:

- Separador Trifásico Horizontal de 1era. Etapa.

- Separador Bifásico Horizontal de 2da. Etapa.

- Rectificador Vertical de Gas.

- Unidad Recuperadora de Vapor.

- Bombas de envío de crudo.

- Paquete de Aire de Planta e Instrumentación.

- Sistema de acondicionamiento de Gas Combustible.

- Separador de Desfogues de Baja Presión.

- Separador de Desfogues de Alta Presión.

- Bombas de líquidos de desfogues.

- Quemador Elevado Dual.

- Paquete de agentes químicos.

  - Equipo estático.

Las siguientes normas serán las bases para desarrollar la ingeniería de detalle de los recipientes sujetos a presión:

El diseño, cálculo, materiales, fabricación, construcción, pruebas e inspección y en general todos los procesos de diseño y construcción de los recipientes a presión o partes sujetas a presión, incluyendo su extensión en garantía y responsabilidades, debe cumplir con los requisitos de la norma oficiales mexicanas, NOM-020-STPS-2011 y a lo establecido en el código ASME Secc. VIII Div. 1.

El sistema general de unidades de medidas que se empleará para el diseño de los recipientes a presión será el sistema internacional de unidades, así como las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas que se prevén de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002.

Los recipientes a presión se diseñarán para soportar las cargas que sobre éstos ejercen la presión interna o externa, el peso del recipiente, el viento, el sismo, las reacciones de los apoyos y la temperatura a la que estarán sometidas.

Todos los recipientes a presión serán analizados por viento y sismo cumpliendo con los parámetros marcados por el manual de diseño de obras civiles de la comisión federal de electricidad ed. 2008.

La presión máxima de trabajo permitida estará limitada por el casco o las cabezas y no por partes secundarias.

Los equipos deberán ser radiografiados en un 100% y deberán realizarse las pruebas no destructivas correspondientes, prueba hidrostática y prueba neumática a solapas de boquillas, estas pruebas deben cumplir con lo especificado en el ASME Secc. VIII Div. 1 y los inspectores deberán estar calificados y certificados por el SNT-TC-1A como inspectores niveles II para poder realizar dichas pruebas.

Los equipos estáticos tendrán como mínimo los siguientes elementos:

- Placa de identificación. Todos los equipos estáticos contarán con una placa de nombre e identificación de acero inoxidable tipo 304, grabada o estampada con litografía, en idioma español y en sistema de unidades de acuerdo con la NOM-008-SCFI-2002.

- Soportes tipo silleta. Todos los recipientes horizontales contarán con soportes tipo silleta, las cuales serán diseñadas de acuerdo con el código ASME Secc. VIII Div. 1 y ubicadas a partir del análisis de esfuerzos de acuerdo con el método L.P. Zick o equivalente.

- Boquillas. Todas las boquillas que deban ser soldadas al cuerpo o tapas del recipiente cumplirán con el código ASME Secc. VIII Div. 1 en cuanto a su forma, tamaño y proyección mínima interna y externa, así mismo con los procedimientos de soldadura, pruebas y aceptación marcados en la Secc. IX.

- Bridas y accesorios de tuberías. Cumplirán con lo establecido en el código ASME B16.5 y ASME B16.9.

- Cuerpo y tapas. Serán diseñadas en base a lo establecido en el código ASME Secc. VIII Div. 1 y serán de espesor de 0.25” como mínimo cuando el espesor mínimo requerido resulte menor o del espesor que el cliente por conformidad requiera.

- Plataformas y escaleras. Todo componente no sujeto a presión soldado al recipiente o parte del recipiente será suministrado e instalado por el proveedor, fabricante o constructor del recipiente, de acuerdo con la NRF-028-PEMEX-2010 y ser la especificación del material de la misma clasificación “P-NUMBER” que el material base.

- Registro para inspección, entrada hombre y/o aperturas de recipientes. Todos los recipientes tendrán al menos una entrada hombre o cubierta de aperturas, sólo cuando las dimensiones del recipiente no permitan la instalación de una entrada hombre y no tenga internos removibles se diseñará al menos dos registros de inspección de 100 DN o entradas de mano de 250 DN como mínimo.

- Instrumentación. Todos los equipos estáticos contendrán los instrumentos de presión, temperatura y nivel necesarios para su correcta operación, los cuales serán suministrados e instalados por el proveedor, fabricante o constructor del recipiente.

- Placas de refuerzo. Todas las placas de refuerzo estarán diseñadas y especificadas para soportar las pruebas por fugas de acuerdo con el código ASME Secc. VIII Div. 1 y soldadas al cuerpo de acuerdo con el código ASME Secc. IX y NRF-028-PEMEX-2010.

- Orejas de izaje. Se especificarán para que se suministren con al menos dos orejas de izaje o coleo y se calcularán y diseñarán para un factor de impacto de al menos 1.5.

- Orejas de conexión a tierra. Todos los equipos estáticos se especificarán para que se

suministren con al menos dos orejas para conexión a tierra localizada en la base de los recipientes y opuesta entre sí, con barreno de 15 DN, proyección de 50 mm por fuera del aislamiento o protección si aplica.

- Internos. Los internos que apliquen a los equipos estáticos tales como placas, cartuchos, celdas u otros, serán suministrados e instalados por el fabricante del equipo, y estarán diseñados y construidos de materiales acordes con las sustancias que manejan y en compatibilidad con los materiales exteriores que esté construido el recipiente, asegurando que cumplirán con las garantías de tiempo de vida útil, calidad, seguridad y que son aptas para el proceso que fueron diseñadas.

- Dren y venteo. Todos los equipos estáticos se diseñarán y especificarán con boquillas para drenes en el punto más bajo y venteos en el punto más alto.

- Válvula de seguridad. Todos los recipientes a presión serán protegidos por un dispositivo de seguridad en caso de sobrepresión, de acuerdo con la NOM-020-STPS-2011, NOM- 093-SCFI-1994 y el código ASME Secc. VIII Div. 1, el que puede estar instalado directamente en el recipiente o en algún punto que dé protección a todo el sistema sujeto a presión.

- Los recipientes deberán contar con recubrimiento anticorrosivo interno y externo de acuerdo con la ISO 12944-5 y de acuerdo con las condiciones del fluido en cada equipo, considerando como marino el tipo de ambiente al que estarán expuestos los equipos.

El Separador Trifásico deberá garantizar una eficiencia de separación del 100% para un arrastre de líquido en la corriente de gas no mayor de 0.1 gal/MMpcs, para tamaños de partículas mayores o iguales a 10 micras; así como garantizar un arrastre no mayor de 5 % en volumen de agua en el aceite. Así como también deberá amortiguar o soportar “slugs” inesperados que contenga la corriente de alimentación, operando adecuadamente.

El Separador Bifásico deberá garantizar una eficiencia de separación del 100% para un arrastre de líquido en la corriente de gas no mayor de 0.1 gal/MMpcs, para tamaños de partículas mayores

o iguales a 8 micras; así como garantizar un arrastre no mayor de 2 % en volumen de agua en el aceite.

El Rectificador de Gas deberá garantizar un arrastre de líquido en el gas menor de 0.1 gal de líquido por MMpcs de gas y retención de partícula con tamaño de 8 micras y mayores al 100% de eficiencia a las condiciones máximas, normales y mínimas de operación. el arreglo de los internos debe diseñarse considerando una sola descarga de líquidos

  - Equipo dinámico.

El diseño, cálculo, materiales, fabricación, construcción, pruebas e inspección y en general todos los procesos de diseño y construcción de los equipos dinámicos (compresores, bombas centrífugas, desplazamiento positivo) y sus partes móviles, incluyendo su extensión en garantía y responsabilidades, cumplirán con:

- El sistema general de unidades de medidas que se empleará para el diseño y/o especificación del equipo dinámico será el sistema internacional de unidades, así como las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas que se prevén de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002.

- Los compresores, bombas centrífugas y de desplazamiento positivo (rotatorias y reciprocantes) se especificarán completamente ensambladas sobre su base de montaje (incluyendo sellos con su plan de lubricación y enfriamiento, tuberías y accesorios, coples, barreras de protección o guardas, sistema de enfriamiento cuando sea requerido, accionador, motor-reductor entre otros, para la operación normal de la bomba) de acuerdo con lo requerido en sus hojas de datos y especificaciones técnicas respectivas.

    - Bombas

Las bombas centrífugas, independientemente del material de construcción de la carcasa y tipo, se especificarán para que soporten como mínimo las fuerzas y momentos en la succión y descarga de lo que marca la norma ISO 13709.

El plan de enfriamiento de las bombas centrífugas será conforme al anexo B de ISO 13709, con presión y temperatura de fluido de enfriamiento y de la fuente (suministro) en el centro de trabajo.

Las bombas centrífugas que estarán manejando hidrocarburos o fluidos con al menos un grado de riesgo de 3 de conformidad con la NOM-018-STPS-2015 se especificarán con sellos mecánicos duales y el diseño de los sellos mecánicos deberá cumplir con lo señalado en la NRF- 050-PEMEX-2012.

Las bombas centrífugas, cojinetes y caja de cojinetes se especificarán para que se suministren con lubricación de niebla de aceite para la contribución en la obtención del mayor grado de confiabilidad y eficiencia energética, cumpliendo con la ISO 13709.

Los motores eléctricos deberán cumplir con la norma NRF-095-PEMEX-2013; los componentes y las instalaciones eléctricas cumplirán con clasificación de área indicada en sus hojas de datos y especificaciones respectivas, basadas en los requisitos especificados en la NRF-036-PEMEX-

2010; así también las conexiones e instalaciones eléctricas deben cumplir con lo indicado en la NRF-048-PEMEX-2007.

Las bombas se especificarán para que se deban inspeccionar por parte de alguna autoridad que certifique la calidad de ésta, llenando la lista de verificación del Anexo E de ISO 13709 y las pruebas de comportamiento de acuerdo lo establecido en la misma norma.

Así mismo durante la realización de las inspecciones y pruebas se debe cumplir con lo indicado en la norma NRF-049-PEMEX-2009 y el procedimiento de inspección, cumplirá con lo establecido en la norma NRF-111-PEMEX-2012.

    - Compresores Centrífugos para Unidades Recuperadoras de Vapor.

Los compresores para las unidades recuperadoras de vapor que se deben suministrar como renta; deben cumplir con la norma NRF-133-PEMEX-2006 “Unidad Turbo-Expansor-Compresor”, ISO 10439:2002.

El nivel de ruido máximo de los equipos de compresión debe ser de 85 dB (A) medidos a 1.5m de distancia; se debe suministrar los valores esperados tanto para presión máxima como de nivel de potencia del sonido en bandas de octava para el equipo.

El diseño de los componentes sujetos a presión debe cumplir con el código ASME sección VIII Div. 1 o equivalente.

El sistema debe tener válvulas de desfogue de presión para protección de la carcasa del expansor y carcasa del compresor. Las válvulas deben cumplir con la NOM-093-SCFI-1994.

Las conexiones y boquillas deben cumplir con la especificación de materiales de tubería en cumplimiento con la NRF-032-PEMEX-2005 de acuerdo con el servicio; y deben ser DN 15 (NPS

½) como mínimo en cumplimiento con ISO 6708:1995.

El sistema de aceite debe ser común para lubricación, control y sellos. El sistema de lubricación debe ser presurizado y separado y debe cumplir con los requerimientos de la norma ISO 10438:2007 parte 1 y 2 con las modificaciones indicadas en el Anexo 4G del Capítulo 4 del API 617:2009.

Toda la tubería del sistema de lubricación debe ser de acero inoxidable sin costura ASTM-A 312 tipo 304 o 316, o equivalente, de acuerdo con lo indicado en la columna 2 de la tabla 1 de la norma internacional ISO 10438-1:2007 y debe terminar bridada en el extremo de la base y fijadas de manera segura.

Se debe suministrar e instalar un sistema de control con la Unidad turbo expansor-compresor, basado en un Controlador lógico Programable (PLC), el cual debe cumplir con la NRF- 105- PEMEX-2012 y debe tener una interfaz para comunicarse con el sistema de control distribuido (DCS). De igual forma, se suministrará un panel de control local con interfaz humano máquina (IHM), en el que debe estar instalado el PLC para todas las variables del sistema de control y control supervisor de la unidad, incluyendo el arranque y paro local.

Los monitores de Vibración y temperatura deben ser suministrados y calibrados conforme lo establece el API 670:2010 o equivalente.

La inspección debe ser al menos para un nivel II en lo que se refiere a fabricación y nivel IV para servicios relacionados, de acuerdo con la NRF-049-PEMEX-2009.

Para inspecciones y pruebas, se debe generar y registrar la “Conformidad” o “No Conformidad” como evidencia documental, conservando la evidencia física que corresponda. Registrando todos los hallazgos, en el plan de inspección y anexando en el expediente de la Unidad, tanto registro de conformidad o no conformidad, como la evidencia física. El Personal y procedimiento deben estar certificados y calificados según corresponda, para el método y técnica emplear, de acuerdo con ISO 9712:2012, o NMX-EC-17020-IMNC-2000 en términos de LFMN. Aparatos, equipo e instrumentos, usados en pruebas deben tener informes de calibración vigentes en cumplimiento con la NRF-111-PEMEX-2012 y LFMN.

La Unidad expansor-compresor debe probarse de acuerdo con lo indicado en los numerales

8.3.2.3 y 8.3.2.4 de la NRF-133-PEMEX-2012.

# INGENIERÍA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Con el fin de proteger los equipos y áreas establecidas en la IPT Santuario Noreste, así como la protección del personal y medio ambiente, en caso de que ocurra algún evento o conato de incendio, se debe desarrollar la ingeniería básica y de detalle para los sistemas de detección y mitigación, cumpliendo con los requerimientos de la normatividad de seguridad vigente, NOM- 002-STPS-2010.

Los sistemas que se considerarán son los siguientes:

- Sistema de detección de gas y fuego.

- Sistema de alarmas audibles y visibles.

  - Sistemas de detección

Será instalado en la batería un Sistema de detección de Gas y Fuego (SDGF) para los sistemas que manejen gas cuya función será la detección oportuna de Fuego y Gas (combustible) y realizar acciones oportunas de forma segura y confiable, para prevenir situaciones peligrosas, que puedan convertirse en eventos afectaciones mayores.

Las acciones que deberá realizar el SDGF son:

- Detección de humo.

- Detección de fuego.

- Detección de gas combustible.

- Conexión de estaciones manuales para aviso de fuego, abandono de la Instalación.

- Activación de alarmas visibles (luces estroboscópicas).

- Activación de alarmas audibles (sirena con generador de tonos).

- Confirmación al ESD de la presencia de Gas, Fuego o humo para ejecución de paro de emergencia.

    - Detector de Gas Combustible

Los transmisores de gases combustibles operarán a 24 VCD nominales, señal de salida lineal de 0 a 20 mA (0-4 diagnostico; 4 a 20 mA medición), pantalla de 8 caracteres alfanuméricos para visualizar estado del transmisor y sensor tipo infrarrojo, con rango de detección de 0 a 100% LEL, deben ser capaces de detectar al menos dos niveles de concentración (20 y 40 % LEL), temperatura de operación -40 a 60 °C y un rango de humedad relativa de 0 a 95%.

Estos detectores permitirán monitorear continuamente la concentración de gas combustible que pueda existir en el ambiente ocasionado por alguna fuga, enviando las señales necesarias para activar los sistemas de alarmas correspondientes. Cada una de las señales generadas por estos equipos será monitoreada a través del CEP del sistema de gas y fuego.

El detector mide la intensidad de dos rayos infrarrojos, uno en la cámara de absorción y otro en la cámara de referencia, comparando ambos valores para producir una señal de salida proporcional a la concentración del gas combustible en la cámara de absorción.

El detector deberá ser a prueba de explosión y estar listado por UL y/o aprobado por FM.

    - Detector de Flama UV/IR

El detector de fuego UV/IR, debe ser capaz de monitorear continuamente la presencia de fuego, indicando la presencia de este a través de alarmas visibles y audibles. El elemento sensor debe funcionar basándose en el principio fotoeléctrico.

El dispositivo debe operar a 24 VCD y alarmará cuando ambos detectores (UV/IR) indiquen la presencia de fuego. El dispositivo debe responder al fuego que se tiene en un área de 0.093 m2 (1 ft2) de gasolina a 15.24 metros (50 ft), respondiendo la alarma instantánea en menos de 10 segundos.

El dispositivo debe censar una longitud de onda de 0.185 a 0.245 micrones para el espectro ultravioleta y de 2.5 o 5 micrones en el espacio infrarrojo de acuerdo con lo señalado en la NFPA- 72.

El detector no debe responder a falsas alarmas de falla provocadas por fuentes que no sean de incendio tales como soldadura eléctrica, rayos X, descargas eléctricas atmosféricas o luz solar, así como fuentes de luz infrarroja o luz incandescente y tendrá un cono de visión como mínimo de 90º.

El dispositivo podrá ser monitoreado para identificar las condiciones de operación normal, fuego, falla, solo señal UV detectada y solo señal IR detectada. Enviando dicha señal analógica al CEP de gas y fuego.

Los detectores de flama que se ubiquen en los recipientes a presión y/o equipos de proceso que contarán con protección contraincendios a través de aspersores de agua.

  - Sistemas de Alarmas

Tendrá como finalidad alertar e indicar al personal, donde se presente una condición adversa que implique riesgos para las personas, en la instalación o áreas circunvecinas.

Los tipos de alarmas que se requerirán son: visibles, audibles y estaciones de alarmas manuales por fuego.

El tipo de equipo que se instale estará de acuerdo con la clasificación del área donde se sitúe.

Con el fin de asegurar que las alarmas audibles y visuales cumplan con su objetivo deben ubicarse en lugares estratégicos para que el personal los identifique como receptor de las señales.

    - Generador de Tonos

El generador de tonos deberá programarse para reproducir sonidos y/o mensajes en idioma español para distinguir el tipo de riesgo que se ha detectado, conforme a la Norma IEC 60849.

La activación de los dispositivos de notificación de alarmas debe ocurrir dentro de los 30 segundos posteriores a la activación de un dispositivo iniciador como máximo.

El tono y su mensaje se reproducen de forma intercalada (tres rondas completas del número transmitido, y cada ronda debe consistir en no menos de tres impulsos, por una vez el mensaje programado en tiempo de duración).

La señal de tono y mensaje a reproducir depende del dispositivo activado, en caso de darse dos o más eventos diferentes de manera simultánea, sólo se debe reproducir el tono y mensaje de mayor prioridad.

    - Alarmas Audibles

Tienen como objetivo dar a conocer a todo el personal que se encuentre en el área de trabajo la presencia de un conato de incendio o de una condición anormal dentro de esta, mediante sonidos característicos.

Alarmas audibles exteriores. Las alarmas audibles exteriores operarán por señal recibida desde el sistema de gas y fuego, serán tipo trompeta con amplificador integrado, reproducirán tonos distintos, el nivel mínimo de la intensidad sonora de distancia.

Alarmas audibles interiores. Se deben localizar en el cuarto de control de proyecto y caseta de operadores, cuarto de baterías, cuarto de control eléctrico y cuarto de telecomunicaciones. Estas alarmas deben operar en conjunto con las alarmas audibles y visibles de toda la instalación al presentarse cualquier condición de riesgo que afecte al área en cuestión.

El altoparlante debe ser tipo bafle para instalarse con conexión en tubería Conduit roscada con designación 21 (19 mm) de diámetro entrada tipo hembra, colocadas en la parte superior de la

pared de tal manera que no queden escondidas o tapadas por los diferentes equipos o estructuras dentro del cuarto, instalándose en los lugares más concurridos.

Deben incluir una placa de identificación con la leyenda: "Alarma de detección de gas y fuego".

    - Alarmas Visibles (Semáforos)

Su objetivo es dar a conocer al personal que se encuentra en el área de trabajo de una manera visual las condiciones de seguridad que existen de la misma.

Estas alarmas servirán para indicar al personal el grado de seguridad existente en el área en que se encuentran y serán operadas por el controlador electrónico programable.

Los montajes de semáforos para áreas exteriores pueden ser colocados e instalados en forma vertical u horizontal de acuerdo con los espacios disponibles en el área que se determine ubicarlo, por lo que la caja debe ser certificada para el montaje que se requiera.

Para los semáforos en campo, de acuerdo con su ubicación, la altura mínima para instalarlas debe ser de 1.50 m del nivel de piso terminado a la parte inferior del conjunto de luces (semáforo).

Las alarmas visibles (estroboscópicas) que indiquen condición de alarma deben ser del tipo destellante/intermitente, con una velocidad de intermitencia de máximo de 120 destellos por minuto (2 Hz) y mínimo de 60 destellos por minuto (1 Hz), con una intensidad luminosa efectiva que no debe exceder las 1 000 candelas efectivas (cd) a 2 000 000 candelas pico.

Para la selección de la alarma visible se debe considerar que la luz destellante de la alarma sea vista a una distancia de 50 metros con un oscurecimiento producido por la combustión de cualquier tipo de hidrocarburo.

El domo de las luces debe ser resistente al impacto.

Las alarmas visibles que indiquen condición normal deben ser del tipo continuo (incandescente, fluorescentes LED’s). Con potencia de lámpara según el área de aplicación. Pueden existir dos o más luces encendidas a la vez, excepto la luz verde, que se debe apagar al activarse cualquier otra luz de alarma.

    - Estaciones Manuales

Las estaciones manuales permiten dar aviso de alarma en forma manual por parte del personal que se encuentre en el área de trabajo, al ser activada una estación manual, el Controlador Electrónico Programable recibe la señal y activa los dispositivos de alarma visible y audible, seguida de las acciones programadas en la lógica de control.

Las estaciones de alarmas deben ser de doble acción, del tipo de “Empujar y Jalar” o “Levantar y Presionar”. Se debe operar con una sola mano, y no debe contar con un elemento que pudiera requerir utilizar las dos manos o herramienta específica.

Se ubicarán a lo largo de las rutas de evacuación más probables, dentro de áreas de cobertizos y de proceso, interior y exteriores del cuarto de control y operadores, comedor, cuarto de baterías, cuarto de telecomunicaciones y cuarto de control eléctrico.

El voltaje de operación para las estaciones manuales debe ser de 24 VCD.

La estación deberá ser aprobada para instalarse de acuerdo con el área donde se ubique y contar con recubrimiento epóxico de color Rojo Bermellón resistente a la corrosión.

La alarma contará con un mecanismo para restablecerla manualmente después de que ha sido activada.

La caja de conexiones será hermética a prueba de agua, polvo y resistente a la corrosión tipo NEMA 4X y NEMA 7 para áreas clase I, Div. 1, con entrada roscada Conduit con designación 21 (19 mm) de diámetro.

Las instrucciones de operación deben estar grabadas en una placa de aluminio y/o una placa de plástico laminado, negro-blanco-negro fijada al cuerpo de la alarma con tornillo de acero inoxidable.

  - Extintores

Los extintores deben colocarse en lugares visibles, de tal forma que el recorrido hacia el extintor más cercano sea de fácil acceso y libre de obstáculos, colocarse en sitios donde la temperatura no exceda de 50°C y no sea menor de -5°C. Estar protegidos de la intemperie; Señalar su ubicación, estar en posición para ser usados rápidamente, de acuerdo con la norma NOM-002- STPS-2010.

Serán de polvo químico seco con presión contenida, tipo portátil, a base de fosfato monoamónico. Los extintores deben contar con válvula que cierre por sí sola, que tenga un cierre hermético antes de operarla, construida en tal forma que resista sin deformarse permanentemente y sin que haya fugas, una presión de prueba 2 veces la presión nominal durante 60 segundos a una temperatura de 294 ± 3ºK (21 ± 3ºC). Con acabado en color rojo bermellón. De acuerdo con la NOM-100-STPS-1994.

Los extintores de bióxido de carbono cumplirán con la NOM-102-STPS-1994 y los extintores de espuma, de acuerdo con la NOM-101-STPS-1994 Seguridad – Extintores a base de espuma química, NFPA 10.

Se instalarán extintores portátiles de Bióxido de Carbono (CO2) lo más cercano posible al área donde se pueda presentar un tipo de conato de incendio, con la finalidad de contar con un sistema mínimo de extinción de fuego, en caso de presentarse un incendio que pueda ser mitigado con extintores portátiles.

La capacidad y distribución de los extintores será de acuerdo con el estándar de la NFPA 10.

Los extintores de CO2 son considerados para mitigar incendios de la clase A, B y C. Los extintores de incendios que tienen un peso que no excede las 40 Lb (18.14 Kg.), se instalarán de tal forma que la parte superior del extintor de incendios no exceda más de 5 ft (1.53 mt) sobre el suelo.

Se recomienda que para que la actuación sea suficientemente rápida, el extintor debe estar situado en un lugar fácilmente accesible, preferentemente en el extremo de la mesa de trabajo.

  - Gabinete para Mangueras

Se deberá considerar la instalación de un gabinete para manguera cerca al cobertizo de bombas de agua contra incendio.

El gabinete para manguera deberá ser de lámina de acero al carbón, para montaje en marco estructural y contar con puerta abisagrada y ventana con vidrio, rack para manguera con sujetador para boquilla en el extremo, listado por UL y/o aprobado por FM.

El gabinete debe incluir una válvula de ángulo en material de bronce, entradas hembra, una manguera contraincendios con conexiones hembra giratoria en un extremo y macho en el otro, rosca NSHT, en material bronce y una boquilla contraincendios en material bronce, con patrones de flujo de chorro directo y niebla con cono de difusión a 90º, listado por UL y/o aprobado por FM.

  - Regadera y Lavaojos

Las Regaderas/Lavaojos de Emergencia, ofrecen una descontaminación inmediata por proyección de agua para la protección por disolución y lavado extractivo de las agresiones, debidas a los productos químicos cáusticos, ácidos, así como la radioactividad, que podrían provocar lesiones graves e irreparables

    - Lavaojos

La tubería de alimentación de 1 ¼” Ø de acero inoxidable, deberá estar diseñada para un flujo máximo de agua de 3 GPM adecuado para lavaojos, las cabezas de aspersión deberán estar provistas con partes de plástico y perforaciones que separen el agua en una brisa muy fina.

El tazón deberá ser de acero inoxidable de fácil mantenimiento.

La unidad deberá estar diseñada para operar por medio de una válvula de globo de 1/2”  de diámetro de acción rápida, construida en acero inoxidable. Para poder hacer el disparo de agua deberá estar provista de una placa de presión de acero inoxidable (con un letrero en español con la leyenda “presione") manteniendo un flujo continuo de agua por medio de un dispositivo autoajustable.

El disparo de agua a presión será en forma de roció y deberá cubrir totalmente el área de la cara expuesta. La válvula deberá permanecer abierta hasta que sea cerrada manualmente.

    - Regadera

La cabeza de la regadera de plástico de color amarillo deberá proyectar el flujo de agua en forma vertical a través de la tubería de alimentación de 1 ¼” Ø de acero inoxidable, considerando un flujo mínimo de 30 GPM.

Para operar la regadera deberá proveerse de una válvula de bola de acción rápida, de acero inoxidable que se accione por medio de un cable también de acero inoxidable y con una jaladera de mano en su extremo, de color amarillo con el propósito que sea fácil su identificación. La válvula deberá permanecer abierta hasta que sea cerrada manualmente.

  - Gabinete para equipo de bombero para Combate de Incendios

El gabinete para equipo de bombero debe estar construido en lámina de acero al carbón, con entrepaños o ganchos, puerta abisagrada con cristal y chapa, fijación en pared o piso. El gabinete deberá ser recubierto y pintado rojo bermellón conforme a las normas de protección anticorrosivas.

El gabinete debe contener chaquetón estándar y pantalón regular con forro interior para barrera de humedad al vapor y líquidos calientes. El forro debe funcionar como barrera térmica, guantes para bombero de tela y con forro interior en lana, con una cubierta de neopreno, botas de bombero con casquillo de acero, suela antiderrapante con forro de lana, casco de bombero fabricado en fibra de vidrio con protección facial de policarbonato y nuquera de tela, matraca para ajuste de la cabeza y cintas reflejantes, todos estos aprobados para servicio contraincendios.

  - Señalización

Los señalamientos de seguridad tendrán la finalidad de dar a conocer al personal a cerca de las medidas de seguridad que debe tener en el área de trabajo.

Se considera el alcance de señalización y letreros, así como la ruta de escape, mismos que deben cumplir con la NOM-026-STPS-2008 y NOM-018-STPS-2015.

Se fabricarán a base de acrílico translucido con acabado luminiscente o reflejante. El acabado luminiscente se deberá de cargar solo, en forma automática cuando se exponga por pocos segundos a cualquier fuente de luz (natural o artificial), y deberá de ser observado aun en presencia de humo muy denso.

Los letreros podrán ser sujetos con tornillos, remache pop, ménsula, poste, etc., en la parte superior de los equipos correspondientes, evitando que se puedan desprender o dañar por la acción del viento o de golpes durante las maniobras.

    - Letreros

Se especificarán los colores, tamaños, símbolos, textos y demás características, de las señales de obligación, precaución, prohibición e información, de acuerdo con la y NOM-026-STPS-2008.

Los tipos de señales a utilizar para este proyecto serán las siguientes, según sea el caso:

      - Letreros informativos.

      - Letreros prohibitivos.

      - Letreros de obligación.

      - Letreros preventivos.

  - Ruta de Evacuación

Las rutas de evacuación son el camino continuo y libre de obstáculos, que va desde cualquier punto de la instalación hasta el punto de reunión y cuyo objetivo principal es el de minimizar el

tiempo de exposición del personal a altas temperaturas, fuentes de fuego y exposición a altas concentraciones de gases durante el evento de una contingencia.

Las áreas que competen a este proyecto se analizarán para ubicar por lo menos, dos rutas de evacuación independientes.

La señalización de acuerdo con el área podrá ser por letreros o indicados en muros o pavimentos.

# INGENIERÍA ELÉCTRICA

  - Clasificación de áreas peligrosas

La clasificación de áreas se diseñará de acuerdo con los lineamientos técnicos de la NOM-001- SEDE-2012, Capitulo 5 Ambientes Especiales y API-RP-500-2002 “Recommended Practice for Clasification of Location for electrical Instalations at Petroleum Facilities Classified as Class I, División I and División II” para las áreas involucradas en el proyecto y existentes tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

- Temperatura de ignición y de evaporación de las corrientes del crudo, aceite, gas y condensados a manejarse.

- Densidad relativa de los productos que se manejarán con respecto al aire.

- Presiones de operación que existirán en el proceso.

- Condiciones climatológicas existentes en el área.

- Sustancias inflamables que pudiesen existir en la atmósfera por el manejo de los hidrocarburos y equipos.

Lo anterior establece los requisitos para clasificar las áreas peligrosas debido a la presencia de concentraciones de gases, vapores explosivos o combustibles, para definir los espacios en donde estas concentraciones tiene posibilidades de explotar o inflamarse, a fin de seleccionar adecuadamente la instalación, el equipo eléctrico y electrónico, para dar soporte a la identificación de riesgo en la designación de instrucciones de seguridad durante la planeación de los trabajos mantenimiento en las áreas peligrosas que se utilizan en la instalación.

  - Sistema de distribución eléctrica

El arreglo del sistema de distribución eléctrica de la instalación se diseñará en base a la NOM- 001-SEDE-2012, bajo los siguientes criterios:

- Continuidad del servicio.

- Flexibilidad de operación.

- Facilidad para dar mantenimiento al equipo.

- Cantidad de equipo eléctrico necesario.

Se deberán considerar todas las obras necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de fuerza y control de los equipos eléctricos contemplados por el proyecto, en las tensiones

requeridas de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable, así como sus respectivas protecciones eléctricas y mecánicas.

  - Suministro de energía eléctrica

El suministro de energía eléctrica principal será proporcionado por dos generadores de combustión interna a gas, con capacidad cada generador de soportar la totalidad de la carga demandada y la opción de sincronizarse y trabajar en paralelo.

  - Sistema de generación principal

El sistema de generación principal lo componen

- Generadores eléctricos.

- Sistema de excitación rotativo para las unidades.

- Sistema de arranque.

- Tablero de BT con interruptores de generadores y con transformadores de instrumento.

El generador se conectará al embarrado de a través de cable. En éstas, y entre los dos equipos anteriores, se instalará el interruptor de generación.

  - Subestación Eléctrica

Se diseñará una subestación eléctrica en media tensión, con la finalidad de proveer el suministro de energía eléctrica durante el periodo requerido a los equipos de proceso y servicios auxiliares, para un nivel de voltaje de 480 kV.

La subestación eléctrica estará integrada principalmente por los siguientes equipos:

Un alimentador primario trifásico, protecciones eléctricas, mecánicas, TR-02 para a la alimentación de las cargas del CCM-01 (en media tensión 4160 Volts), TR-03 para la alimentación de los servicios auxiliares (en baja tensión 480 Volts).

  - Sistema de distribución secundaria

Los equipos de distribución secundaria y en general los accesorios de la instalación eléctrica serán los adecuados para operar en áreas clasificadas para tal fin.

El sistema de distribución secundaria estará integrado básicamente por:

- Un alimentador principal para centro de control de motores CCM-01 (para equipo de bombeo de exportación), en 4160 VCA 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, Factor de servicio 1 (24 horas y 365 días del año).

- Un centro de control de motores CCM-01 para bombas de exportación en 480 VCA, 3 fases, 4 hilos, 60hz, factor de servicio 1 (Las 24 horas los 365 días del año).

- Alimentadores para los equipos de servicios auxiliares. (compresor de aire, alumbrado).

- Tableros de distribución.

- Tableros de alumbrado.

- Transformadores secos para servicios auxiliares en 220 Volts.

- Instalación eléctrica para la distribución de fuerza en baja tensión y alumbrado de los equipos requeridos de acuerdo con el diseño de la instalación.

- Instalación eléctrica oculta o visible en piso para distribución de alumbrado y receptáculos para los edificios requeridos de acuerdo con el diseño de la instalación.

  - Distribución de fuerza

La alimentación eléctrica para los equipos del proyecto será la siguiente:

- Voltaje:	480/220 Volts de c.a.

- Fases:	3/2

- Hilos:	4/3

- Frecuencia:	60 HZ.

- Factor de Utilización: 1 (24 Hrs. de los 365 días del año)

  - Control

La alimentación eléctrica para el control de los equipos del proyecto será la siguiente:

- Voltaje:	120 Volts.

- Fases:	1

- Hilos:	3

- Frecuencia:	60 HZ.

- Factor de Utilización: 1 (24 Hrs. de los 365 días del año)

  - Receptáculos

La tensión de alimentación para los receptáculos del proyecto será la siguiente:

- Voltaje:	127/220 VCA.

- Fases:	1/2/3

- Hilos:	3/4

- Frecuencia:	60 HZ.

  - Sistema de emergencia

Se diseñará un sistema de generación de energía eléctrica de respaldo en caso de falla de unos de los generadores principales a través de un segundo motogenerador de combustión interna a gas en función de los requerimientos que demandará la IPT Santuario Noreste de acuerdo con los equipos de proceso y servicios auxiliares que requieran de este servicio. los niveles de voltaje de los motogeneradores será en 480 Volts, 3f, 4h, 60hz.

  - Sistema de energía ininterrumpible

Se diseñará un sistema de energía ininterrumpible (SFI) para el respaldo y mantener el sistema libre ruido eléctrico, de distorsión de armónicas, y así garantizar la operación continua de los equipos que así lo requieran.

El equipo garantizara el respaldo por un tiempo de 4 horas de operación continua a plena carga, sin suministro exterior y sin alteraciones en las condiciones de voltaje y corriente. El equipo contara con un 20% de disponibilidad para carga futura.

El sistema será de bajo mantenimiento y contará con un banco de baterías con la capacidad suficiente para suministrar la energía a los equipos por el tiempo especificado, el banco será el respaldo del suministro externo de energía eléctrica durante las condiciones normales de operación.

  - Cuarto de Control Eléctrico

Los tableros de distribución en baja tensión y centro de control de motores se localizarán en el cuarto de control eléctrico y deben tener envolventes en gabinete tipo interior, deberán contar con bus mímico al frente de ellos.

Se colocará en un muro el diagrama unifilar simplificado, visible, dibujado en un tablero de acrílico o pintado, susceptible de modificaciones, con identificaciones homologadas de tableros y motores. Las dimensiones del tablero, así como el código de colores del diagrama unifilar deben ser aprobadas por el centro de trabajo.

La distribución del equipo en el cuarto de control eléctrico se realizará permitiendo los espacios de acceso y trabajo suficiente para permitir el funcionamiento y mantenimiento rápido y seguro alrededor del equipo eléctrico. Los espacios mínimos permitidos se indican en la NOM-001- SEDE-2012.

Sobre el piso al frente de los tableros se instalará un tapete aislante tipo antiderrapante con la finalidad de tener condiciones de operación seguras. El tapete debe tener una resistencia dieléctrica de 25 kV como mínimo. El tapete debe ser de un metro de ancho y extenderse 60 cm adicional en los extremos de los CCM.

El cuarto de control eléctrico estará provisto de alumbrado normal y de emergencia, así como distribución de receptáculos normales.

  - Cuarto de baterías

En el cuarto de baterías se ubicará el banco de baterías para el respaldo del SFI, contará con un extractor de aire e iluminación para áreas clasificadas clase 1 división II, así como detectores de humo y gas.

  - Sistema de puesta a tierra

    - Sistema general de puesta a tierra de la instalación

Se diseñará un sistema de puesta a tierra hacia los equipos de proceso y servicios auxiliares nuevos que lo requieran.

El sistema de puesta a tierra (general y para los sistemas electrónicos) deberán ser independiente, pero deberán estar unidos en un punto para que el sistema sea equipotencial, el diseño se realizará con base a la normatividad vigente y aplicable, con la premisa de garantizar la protección del personal, y la salvaguarda de los equipos y la instalación, así como para la operación satisfactoria de las protecciones en caso de que se pudieran producir diferencias de potencial entre dos puntos por condiciones de fallas anormales y fenómenos transitorios en el sistema

El sistema de puesta a tierra estará formado básicamente por: Una malla a base de cable de cobre desnudo semiduro (calibre de acuerdo con cálculo) a una profundidad de 0.8 metros del

N.P.T. en área de proceso, una malla a base de cable de cobre desnudo semiduro (calibre de

acuerdo con cálculo) a una profundidad de 0.8 metros del N.P.T. en el área de la subestación eléctrica, conductores de cobre desnudo para puesta a tierra de canalizaciones y equipo, varilla con núcleo de acero de alta resistencia y revestimiento de cobre puro, conectores mecánicos y soldables por fusión, registros para la puesta a tierra, tubo Conduit de acero galvanizado (para la transición del cable de cobre subterráneo a visible).

  - Sistema de protección contra descargas atmosféricas

Actualmente existen dos torres del sistema para protección contra descargas atmosféricas con sistema pararrayos, se analizará el diseño del sistema para protección contra descargas atmosféricas existentes, y en caso de ser necesario se diseñara una ampliación a este sistema para las estructuras de la IPT Santuario Noreste que requieran, basado en la normatividad vigente y aplicable.

Este sistema será independiente de la red general de puesta a tierra, pero deberán estar unidos en un punto para que el sistema sea equipotencial.

Se deberá considerar de dispositivos destinados a proteger los equipos eléctricos y electrónicos sensibles, limitando las sobretensiones y sobrecorrientes transitorias causadas por los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas.

  - Sistema de Alumbrado.

    - Alumbrado exterior.

Actualmente existen 4 torres de iluminación móviles con motor de combustión interna, cada torre cuenta con 4 luminarias de 1250 Watts cada una, se analizarán los niveles de iluminación del sistema de alumbrado exterior existente, en a las áreas de proceso y de los cobertizos de los equipos dinámicos, en caso de ser necesario se realizarán las adecuaciones al sistema de iluminación.

    - Alumbrado interior

El sistema de alumbrado interior estará diseñado para cumplir con los niveles de iluminación recomendados por los organismos nacionales e internacionales de eficiencia energética, así como la normatividad vigente y aplicable, de acuerdo con las actividades petroleras propias de la instalación.

La selección de las luminarias se hará en función a las restricciones impuestas por la clasificación de áreas en el lugar de instalación.

Las áreas que se diseñara el alumbrado interior son las siguientes:

Cuarto de control eléctrico.

| Voltaje: | 127 VCA. |
| --- | --- |
| Fases: | 1 |
| Hilos: | 3 |
| Frecuencia: | 60 HZ. |
| Factor de Servicio: | 0.5 (12 Hrs. de los 365 días del año) |
| Tipo | Led |

Alumbrado en Cuarto de Operadores.

| Voltaje: | 127 VCA. |
| --- | --- |
| Fases: | 1 |

| Hilos: | 3 |
| --- | --- |
| Frecuencia: | 60 HZ. |
| Factor de Servicio: | 0.5 (12 Hrs. de los 365 días del año) |
| Tipo | Led |

  - Conductores

El tamaño nominal (calibre) mínimo de los conductores que se utilizaran para el diseño del proyecto se determinara en función de los cálculos requeridos (capacidad de conducción de corriente, caída de tensión y cortocircuito), pero no menores a los indicados a continuación de acuerdo con la NOM-001-SEDE-2012.

    - Conductores aislados en baja tensión hasta 600 volts

Cable monopolar o multiconductor tipo TC para instalación en charolas constituido por un conductor de cobre con aislamiento a base de Cloruro de Polivinilo (PVC), tipo XHHW-2 @ 90° C/ 75° C 600 V, resistente a la humedad, al calor con características de no propagación de incendios, de baja emisión de humos y bajo contenido de gas acido. Aplica para instalaciones, en exteriores visibles por un tubo conduit y en interiores por charola y tubo conduit. No aplica para charolas aéreas exteriores.

Cable monopolar o multiconductor tipo TC constituido por un conductor de cobre con aislamiento a base de policloruro de vinil (PVC), y cubierta de nylon, tipo XHHW-2 @ 90° C/ 75° C, (ambiente seco húmedo o en aceite) 600 V, aplica para instalaciones donde pueda existir aceite y gasolina, en exteriores visibles por un tubo conduit y en interiores por charola y tubo conduit. No aplica para charolas aéreas exteriores.

Cable monopolar o multiconductor constituido por un conductor de cobre con aislamiento a base de policloruro de vinil (PVC), tipo THHW 90° C 600 V, resistente a la humedad, al calor con características de no propagación de incendios. Aplica para instalaciones de alumbrado exterior. Las secciones mínimas de los conductores serán:

- Fuerza	5.26 mm² (10 AWG)

- Control	3.307 mm² (12 AWG)

- Alumbrado	3.307 mm² (12 AWG)

- Receptáculos	5.26 mm² (10 AWG)

En base a los requerimientos de la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 debe de utilizarse el código de colores siguientes:

- Fases (Fuerza y alumbrado) A Negro; B Rojo; C Azul

- Puesto a tierra (Neutro)	Blanco o Gris claro

- Puesta a tierra (Tierra)	Verde o desnudo (Fuerza y Alumbrado)

- Los cables mayores a tamaño (calibre) 33.6 mm² (2 AWG), las tres fases serán en color negro.

Los conductores de fuerza que se instalen en tuberías conduit serán continuos, sin empalmes hasta las cargas.

Serán marcados todos los circuitos tanto en el tablero o CCM, como en cajas de conexiones, de los equipos por alimentar.

  - Canalizaciones

Se diseñará un sistema de canalización que aloje los conductores de energía eléctrica desde los centros de distribución de fuerza, alumbrado y control hasta el lugar de utilización; siempre que lo requiera el proyecto se deberá conservarse la distancia máxima entre registros eléctricos indicada por la norma de referencia NOM-001-SEDE-2012.

  - Estudio de Corto Circuito

Se realizara un estudio de corto circuito del proyecto, la finalidad de este estudio es para determinar la capacidad de corto circuito en el bus de la subestación eléctrica como en las barras de los controladores de los equipos principales, considerando para el estudio todas las cargas hasta el nivel de 4160, 480 Vca, en lo referente a las cargas del nivel de 220 Vca, se considerarán como un equivalente agrupado en el secundario del transformador respectivo, su finalidad es para determinar las capacidades interruptoras de los equipos y dispositivos de protección, el estudio se realizara aplicando los criterios recomendados en las normas NOM-001-SEDE-2012, ANSI/IEEE-141 y ANSI/IEEE-242.

    - Elaboración de estudio de coordinación de protecciones y estudio flujo de cargas

Los estudios de flujo de cargas y coordinación de protecciones eléctricas serán incluidos en las bases de licitación para que sean realizadas por la compañía que construya.

    - Validación del proyecto eléctrico

El diseño de la obra eléctrica de la ingeniería de detalle y la construcción de los sistemas eléctricos deberá ser verificado y dictaminado por una Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas (UVIE) con acreditación aprobada por la autoridad competente y con experiencia comprobable en este tipo de instalaciones de la industria del petróleo, a fin de verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

# INGENIERÍA CIVIL

En esta sección se establecen los lineamientos y requerimientos mínimos de análisis y dimensionamiento estructural, así como los parámetros para realizar el diseño estructural, para el desarrollo de la ingeniería de detalle correspondiente a la disciplina Civil-Estructural, conforme a las características particulares de la zona y en base a la normatividad aplicable

  - Criterios de diseño

Todas las estructuras y cada una de sus partes se han de diseñar para proporcionar la seguridad adecuada en condiciones normales de servicio, contra la aparición de todo estado límite de falla posible ante las combinaciones de acciones permanentes y accidentales más desfavorables, esto sin rebasar ningún estado límite de servicio.

- Las estructuras de concreto se diseñarán de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, o de acuerdo con los Requisitos del Reglamento para Concreto Estructural ACI 318S-14 ó versión vigente. El análisis estructural se basará en el método de diseño por resistencia última (criterio de diseño elástico).

- Las estructuras de acero se diseñarán de acuerdo con el ANSI/AISC 360-16 Specification for Structural Steel Buildings; considerando como criterio para el dimensionamiento de los elementos de acero el Método de Diseño por Esfuerzos Permisibles (ASD) o el Método de Diseño por Factores de Carga y Resistencia (Load and Resistance Factor Design, LRFD). El diseño de elementos de acero pertenecientes al sistema sismo resistente de la estructura en análisis, estará regido por el ANSI/AISC 341-16, Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, 2016.

- Las fuerzas producidas por la acción accidental de sismo y viento se determinarán de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los capítulos “Diseño por Sismo” (2015) y “Diseño por Viento” (2008).

  - Factores de carga

En el análisis se deben considerar todas las solicitaciones de cargas y efectos que actúen sobre la estructura, estableciendo congruencia entre las condiciones básicas de cargas y sus combinaciones, y los procedimientos para evaluar la resistencia de elementos, verificando que los desplazamientos laterales y las deformaciones verticales estén dentro de los límites establecidos en las Normas de Referencia mencionadas anteriormente, tanto por resistencia como por servicio.

Para determinar el factor de carga FC de acuerdo con el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, se aplicarán las reglas siguientes:

- Para combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables (carga muerta más carga viva), se aplicará un factor de carga de 1.4.

- Cuando se trate de estructuras del Grupo A, el factor de carga para este tipo de combinación se tomará igual a 1.5.

- Para combinaciones de acciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales (carga muerta más carga viva más carga accidental), se tomará un factor de carga de 1.1.

- Para acciones o fuerzas internas cuyo efecto sea favorable a la resistencia o estabilidad de la estructura, el factor de carga se tomará igual a 0.9.

- Para revisión de estados límite de servicio se tomará en todos los casos un factor de carga unitario 1.0.

Cargas muertas (CM): Son las cargas que actúan sobre la estructura en forma continua o cuya intensidad varia muy poco con el tiempo, como son el peso propio de la estructura con todos los accesorios de instalación permanente.

Cargas vivas (CV): Se consideran cargas vivas las fuerzas que se producen por uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente. Estas cargas se tomarán iguales a las especificadas en el reglamento de la localidad donde se construirá la obra.

Cargas Accidentales de viento o sismo (CA): Las cargas de viento o sismo deberán ser calculadas de acuerdo con los criterios recomendados en los Manuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Diseño por Sismo, Edición 2015 y Diseño por Viento, Edición 2008.

El sismo se combinará linealmente, como se indica:

E= 100%EX + 30%EZ

Donde EX y EZ son el sismo actuando en el plano horizontal. Las componentes horizontales se deben alternar con el 100% en una dirección y 30% en la dirección ortogonal, para la condición de signos más desfavorable.

Las estructuras y los elementos estructurales se diseñan para tener resistencia en todas las secciones, por lo menos iguales a las resistencias requeridas calculadas para las cargas factorizadas y las fuerzas en las combinaciones que se estipulan, según lo indicado en las normas de diseño.

Las combinaciones para las cargas de servicio son las siguientes:

CS= CM + CV o CM + CV + CA.

Las combinaciones para las cargas de factorizadas, para diseño, son:

CF= 1.4 (CM + CV) o 1.1 (CM + CV + CA).

Si el diseño se basa en los Requisitos del Reglamento ACI-318-14, los factores de carga se tomarán de acuerdo con lo estipulado por el ASCE 07-10.

En las combinaciones de carga, se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Cargas de Viento y Sismo: No actúan simultáneamente.

- Cargas de Prueba: Se consideran como cargas vivas y no deben combinarse con cargas de viento o sismo al 100%.

- Cargas de Fricción: Se consideran temporales y no deben combinarse con cargas de viento o sismo al 100%.

- Cargas de Mantenimiento: Se consideran temporales y no deben combinarse con cargas de viento o sismo al 100%.

- Cargas Térmicas: Deben combinarse con cargas en operación y llevan el mismo factor de carga de las cargas muertas.

- Cargas por Anclaje de Tuberías: Deben combinarse con cargas de viento o sismo y llevan el mismo factor de carga de las cargas muertas.

- Si hay más de un recipiente para ser probado en una estructura, los recipientes pueden ser probados concurrentemente o no. El diseño estructural deberá estar basado en el más desfavorable.

  - Materiales

En las consideraciones de diseño y en la manufactura de los elementos de concreto reforzado se especificarán materiales que cumplan con las siguientes características y especificaciones:

| Resistencia especificada a la compresión (f’c) | f’c= 250 Kg/cm² en cimentación, soportes y estructuras principales en edificios. f’c= 200 Kg/cm² en guarniciones y banquetas. f’c= 100 Kg/cm² en plantillas. |
| --- | --- |
| Cemento CPO 30 R (Cemento Portland Ordinario clase resistente 30) | De acuerdo con la norma NMX-C-414-ONNCCE- 2004. |
| Acero de refuerzo | Varilla corrugada con un esfuerzo de fluencia Fy=4200 kg/m² para acero del No. 3 y mayores, Fy=2530 kg/cm² para acero del No. 2 que cumplan con la norma NMX-B-294-ONNCCE-2001 ó NMX- C-407-ONNCCE-2001, y de acuerdo con el reglamento ACI-318S-14. Malla electrosoldada fy=5000 Kg/cm² que cumplan con la norma NMX-B-290-CANACERO-2006. |
| Acero Estructural | Perfiles de fabricación nacional con las normas NMX-B-254-CANACERO-2008 y ASTM-A36. |

Tabla 7: Materiales.

  - Estado límite de servicio

    - Desplazamientos

En las edificaciones comunes sujetas a acciones permanentes o variables, la revisión del estado límite de desplazamientos se cumplirá si se verifica que no exceden los valores siguientes:

- Un desplazamiento vertical en el centro de trabes en el que se incluyen efectos a largo plazo, igual al claro entre 240; además, en miembros en los cuales sus desplazamientos afecten a elementos no estructurales, como muros de mampostería, que no sean capaces de soportar desplazamientos apreciables, se considerará como estado límite a un desplazamiento vertical, medido después de colocar los elementos no estructurales, igual al claro de la trabe entre 480. Para elementos en voladizo los límites anteriores se duplicarán.

- Un desplazamiento horizontal relativo entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la altura del entrepiso dividido entre 500, para edificaciones en las cuales se hayan unido los elementos no estructurales capaces de sufrir daños bajo pequeños desplazamientos; en otros casos, el límite será igual a la altura del entrepiso dividido entre 250. Para diseño sísmico o por viento se observará lo dispuesto en las Normas correspondientes.

Además de lo estipulado en los incisos anteriores se deberá cumplir lo que dispongan las Normas correspondientes relativas a los distintos tipos de estructuras y a los estados límite de servicio de la cimentación.

    - Distorsiones

Para la revisión de condiciones de servicio deben emplearse las combinaciones indicadas en la sección 19.3. Se deberán revisar que las distorsiones presentadas sean menores a las indicadas en los incisos siguientes:

- Desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales (límite de servicio).

Para acciones sísmicas se debe seguir el siguiente criterio del MDOC-CFE SISMO 2015, por lo que deben revisarse los criterios de diseño de acuerdo con las condiciones de diseño que aplique en relación con los límites de desplazamiento permisibles.

- Desplazamientos horizontales para seguridad contra colapso (límite de colapso).

Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos producidos por las fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso, calculadas para las ordenadas espectrales reducidas – a(β)/Q´Rρ o a(β)Acd/Q´Rρ, según corresponda–, multiplicadas por el factor QRρ y divididas por la diferencia de elevaciones correspondiente, no excederá la distorsión de entrepiso de acuerdo con el tipo de estructuración, para otros sistemas estructurales.

Los valores de Q, Q', R y ρ deben determinarse de acuerdo con la sección 3.3.1 del MDOC-SIS 2015.

    - Esfuerzos permisibles sobre el terreno

La revisión de la seguridad de una cimentación ante estados límite de falla del suelo consistirá en comparar para cada elemento de la cimentación, y para ésta en su conjunto, la capacidad de carga del suelo con las acciones de diseño, afectando la capacidad de carga neta con un factor de seguridad o de reducción en conformidad al estudio de mecánica de suelos y las acciones de diseño con sus respectivos factores de carga correspondientes a las combinaciones para el Diseño por Esfuerzo Permisible (ASD) establecidas en el capítulo 2.4 de ASCE 7.

  - Bases para equipos estáticos y dinámicos

Las bases se diseñan de concreto reforzado, la estructura y dimensiones totales de los patines definen la forma y dimensiones de las bases, siempre y cuando sean proporcionados debidamente balanceados.

Las bases para los equipos se desplantarán a partir de las profundidades recomendadas por el estudio de mecánica de suelos.

De acuerdo con los planos aprobados de los fabricantes de los equipos, las bases deben contener las anclas en su posición exacta, de acuerdo con el diseño de los patines.

Se debe utilizar un Group nivelador de al menos 25 mm de espesor en la transición entre el patín y la base de concreto.

  - Cobertizos

Se diseñará un cobertizo para la bomba de transferencia y uno para la URV´s. Este debe diseñarse con un sistema de marcos de acero estructural tipo ASTM A-992 o equivalente y ASTM A-36 en elementos menores.

  - Soportes para tuberías

El diseño de soportes es en base a las cargas transmitidas hacia ellos. Estas cargas incluyen las debidas al peso propio del sistema de tuberías y las inducidas por efecto de operación y accidentales (Sismo y temperatura principalmente).

Se colocan elementos estructurales de concreto armado (mocheta), en las líneas de proyecto a un nivel que depende de los arreglos de tuberías. Estos elementos reciben las cargas de la tubería y/o de las válvulas y la transmiten a la cimentación de concreto armado. Los soportes se diseñan bajo las condiciones más desfavorables.

Los soportes para tuberías llevan anclas, según como se determine en el análisis de flexibilidad, las cuales servirán para sujetar la abrazadera metálica, aislada de la tubería por medio de medias cañas, cuyo material debe garantizar dicho aislamiento, como consulta ver la Norma de Referencia NRF-004-PEMEX-2011.

La resistencia del concreto debe ser f’c= 250 kg/cm² y del acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm².

Como Norma de Construcción vigentes (NTC o ACI).

# NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES

Los procedimientos de diseño, cálculo, especificación e instalación de equipos y accesorios, de cada una de las especialidades que intervienen en el desarrollo del presente proyecto estarán de acuerdo con las recomendaciones establecidas por las siguientes organizaciones e instituciones en sus respectivos códigos, estándares, especificaciones y normas en sus más recientes ediciones.

- Reglamentos Técnicos Nacionales

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| R.C.M.C. | Reglamento de construcciones del municipio del centro, Estado de Tabasco, 2004. |
| NTCDCEM-2017 | Norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de mampostería. |
| NTCDCEC-2017 | Norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto. |
| NTCDCEA-2017 | Norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras metálicas. |
| NTCDCC-2017 | Norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones. |

- Norma Oficial Mexicana

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| NOM-001-SEDE-2012 | Instalaciones eléctricas (utilización). |
| NOM-002-STPS-200 | Condiciones de seguridad, prevención y protección contraincendio en los centros de trabajo. |
| NOM-004-STPS-1999 | Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. |
| NOM-005-STPS-1998 | Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. |
| NOM-006-STPS-2014 | Manejo y almacenamiento de materiales – Condiciones y procedimientos de seguridad. |
| NOM-008-SCFI-2002 | Sistema general de unidades de medida. |
| NOM-010-STPS-1999 | Condición de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejan, transporta y procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. |

| NOM-011-STPS-2001 | Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. |
| --- | --- |
| NOM-017-STPS-2008 | Equipo de protección personal, selección uso y manejo en los centros de trabajo. |
| NOM-018-STPS-2000 | Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. |
| NOM-020-STPS-2011 | Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. |
| NOM-022-STPS-2008 | Electricidad estática en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. |
| NOM-026-STPS-2008 | Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. |
| NOM-028-STPS-2012 | Sistema para la administración del trabajo – seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. |
| NOM-025-STPS-2008 | Condiciones de iluminación en los centros de trabajo |
| NOM-093-SCFI-1994 | Válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio y alivio) operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce. |
| NOM-100-STPS-1994 | Seguridad – extintores contraincendio a base de polvo químico seco con presión contenido – especificaciones.. |
| NOM-102-STPS-1994 | Seguridad – extintores contraicendio a base de bióxido de carbono. Part 1. Recipientes |
| NOM-117-SEMARNAT- 1998 | Especificaciones de protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se realicen en derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. |

- Normas Mexicanas

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| NMX-B-254- CANACERO-2008 | Acero estructural – especificaciones y métodos de prueba electrosoldada. |
| NMX-B-290- CANACERO-2006 | Malla electrosoldada de acero liso o corrugado, para refuerzo de concreto – especificaciones y método de prueba. |
| NMX-B-294-ONNCCE- 2001 | Varillas corrugadas de acero, torcidas en frio procedentes de lingote o palanquilla, para refuerzo de concreto. |
| NMX-C-407-ONNCCE- 2001 | Industria de la construcción-varilla corrugada de acero proveniente de lingote o palanquilla para refuerzo de concreto. Especificaciones y métodos de prueba. |

| NMX-B-018-1988 | Varillas corrugadas y lisas de acero, procedentes de riel para refuerzo de concreto. |
| --- | --- |
| NMX-B-032-1988 | Varillas corrugadas y lisas, de acero, procedentes de eje, para refuerzo de concreto. |
| NMX-B-072- CANACERO-2017 | Varilla corrugada de acero, grado 60, laminada en frío para refuerzo de concreto–especificaciones y métodos de prueba. |
| NMX-B-086-1991 | Guía para examen radiográfico. |
| NMX-B-253- CANACERO-2013 | Industria siderúrgica–alambre de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto-especificaciones y métodos de prueba (cancela a la nmx-b-253-canacero-2006). |
| NMX-B-254- CANACERO-2008 | Industria siderúrgica - acero, estructural-especificaciones y métodos de prueba (cancela a la nmx-b-254-1987). |
| NMX-B-290- CANACERO-2013 | Industria siderúrgica–malla electrosoldada de acero liso o corrugado para refuerzo de concreto–especificaciones y métodos de prueba, (cancela a la nmx-b -290-canacero-2006). |
| NMX-B-294-1986 | Industria siderúrgica-varillas corrugadas de acero, torcidas en frio, procedentes de lingote o palanquilla, para refuerzo de concreto. |
| NMX-C-021-ONNCCE- 2015. | Industria de la construcción - cemento para albañilería (mortero)- especificaciones y métodos de ensayo. |
| NMX-C-030-ONNCCE- 2004 | Industria de la construcción – agregados - muestreo (cancela a la nmx-c-030-1997-onncce). |
| NMX-C-036-ONNCCE- 2013 | Industria de la construcción–mampostería–resistencia a la compresión de bloques, tabiques o ladrillos y tabicones y adoquines–método de ensayo (cancela a la nmx-c-036-2004). |
| NMX-C-077-1997- ONNCCE-2004 | Industria de la construcción–agregados para concreto - análisis granulométrico - método de prueba. |
| NMX-C-081-ONNCCE- 2013 | Industria de la construcción-aditivos para concreto - compuestos líquidos que forg membrana para curado del concreto - especificaciones y métodos de ensayo. |
| NMX-C-083-ONNCCE- 2014 | Industria de la construcción-concreto-determinación de la resistencia a la compresión de especímenes - método de ensayo. |
| NMX-C-090-1978 | Método de prueba para expansores y estabilizadores de volumen del concreto. |
| NMX-C-111-ONNCCE- 2014 | Industria de la construcción - agregados para concreto hidráulico - especificaciones y métodos de ensayo. |
| NMX-C-112-ONNCCE- 2010 | Industria de la construcción – concreto hidráulico presforzado – terminología. |
| NMX-C-117-1978 | Aditivos estabilizadores de volumen del concreto. |
| NMX-C-122-ONNCCE- 2004 | Industria de la construcción - agua para concreto - especificaciones (cancela a la nmx-c-122-1982). |

| NMX-C-140-ONNCCE - 2014 | Modificadores de volumen de mezclas de mortero y concreto hidráulico - especificaciones y método de ensayo (cancela a la nmx-c-140-1978). |
| --- | --- |
| NMX-C-155-ONNCCE- 2014 | Industria de la construcción - concreto hidráulico - dosificado en masa-especificaciones y métodos de ensayo (cancela a la nmx-c- 155-onncce-2004 y a la nmx-c-403-onncce-1999). |
| NMX-C-156-ONNCCE- 2010 | Industria de la construcción – concreto hidráulico - determinación del revenimiento en el concreto fresco. |
| NMX-C-159-ONNCCE- 2016 | Industria de la construcción – concreto -elaboración y curado de especímenes de ensayo (cancela a la nmx-c-159-onncce-2004 y nmx-c-160-onncce-2004). |
| NMX-C-160-ONNCCE- 2004 | Industria de la construcción – concreto –elaboración y curado en obra de especímenes de concreto. |
| NMX-C-199-ONNCCE- 2010 | Industria de la construcción – aditivos para concreto - terminología y clasificación en concreto hidráulico y mortero. |
| NMX-C-242-ONNCCE- 2010 | Industria de la construcción-bandas de PVC para control hidráulico en juntas de concreto-determinación de las propiedades a la tensión y absorción de solución alcalina (cancela a la nmx-c-242- 1985). |
| NMX-C-250-ONNCCE- 2014 | Industria de la construcción - bandas de poli-cloruro de vinilo (PVC) –instalación (cancela a la nmx-c-250-1986). |
| NMX-C-251-1997- ONNCCE | Industria de la construcción - concreto- terminología. |
| NMX-C-255-ONNCCE- 2013 | Industria de la construcción - aditivos químicos para concreto - especificaciones y métodos de ensayo (cancela a la nmx-c-255- onncce-2006). |
| NMX-C-404-ONNCCE- 2012 | Industria de la construcción – mampostería-bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso estructural - especificaciones y métodos de ensayo (cancela a la nmx-c-404-onncce-2005). |
| NMX-C-404-ONNCCE- 2005 | Industria de la construcción - bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso estructural - especificaciones y métodos de prueba (cancela a la nmx-c-404-1997-onncce). |
| NMX-C-407-ONNCCE- 2001 | Industria de la construcción – varilla corrugada de acero proveniente de lingote o palanquilla para refuerzo de concreto - especificaciones y métodos de prueba. |
| NMX-C-414-ONNCCE- 2017 | Industria de la construcción - cementantes hidráulicos – especificaciones y métodos de ensayo. |
| NMX-C-416-ONNCCE- 2003 | Industria de la construcción - muestreo de estructuras terreas y métodos de prueba. |
| NMX-C-427-ONNCCE- 2003 | Industria de la construcción – pinturas -determinación del tiempo de secado al tacto y tiempo de secado duro de los recubrimientos para protección anticorrosiva. |

| NMX-C-430-ONNCCE- 2002 | Industria de la construcción – geotecnia –cimentaciones - sondeos de pozo a cielo abierto. |
| --- | --- |
| NMX-C-431-ONNCCE- 2002 | Industria de la construcción - geotecnia-cimentaciones - toma de muestra alterada e inalterada - métodos de prueba. |
| NMX-C-432-ONNCCE- 2002 | Industria de la construcción – geotecnia –cimentaciones - ensaye de compresión triaxial -método de prueba. |
| NMX-CH-5167-2-IMNC- 2010 | Medición del flujo de fluidos por medio de dispositivos de presión diferencial insertados en la sección transversal circular de ductos llenos-parte 2: placas de orificio. |
| NMX-H-077- CANACERO-2017 | Industria siderúrgica - electrodos de acero al carbono para soldadura de arco metálico protegido - especificaciones. (cancela a la nmx-h-077-canacero-2009). |
| NMX-H-121-1996 | Procedimientos de soldadura estructural para acero de refuerzo. |
| NMX-J-010-ANCE-2011 | Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 v - especificaciones. |

- Normas de Referencia de PEMEX (Solo consulta)

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| NRF-004-PEMEX-2011 | Protección con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones superficiales de ductos. |
| NRF-005-PEMEX-2009 | Protección interior de ductos con inhibidores. |
| NRF-009-PEMEX-2012 | Identificación de instalaciones fijas. |
| NRF-010-PEMEX-2014 | Espaciamientos mínimos y criterios para la distribución de instalaciones industriales. |
| NRF-020-PEMEX-2012 | Calificación y certificación de soldadores y soldadura. |
| NRF-026-PEMEX-2013 | Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y/o sumergidas. |
| NRF-027-PEMEX-2009 | Espárragos y tornillos de acero de aleación y acero inoxidable para servicio de alta y baja temperatura. |
| NRF-028-PEMEX-2010 | Diseño y construcción de recipientes a presión |
| NRF-031-PEMEX-2011 | Sistemas de desfogues y quemadores en instalaciones de pep. |
| NRF-032-PEMEX-2012 | Sistemas de tubería en plantas industriales –diseño y especificación de materiales. |
| NRF-035-PEMEX-2012 | Sistema de tuberías en plantas industriales –instalaciones y pruebas. |
| NRF-036-PEMEX-2010 | Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico. |
| NRF-046-PEMEX-2012 | Protocolos de comunicación en sistemas digitales de monitoreo y control. |
| NRF-047-PEMEX-2007 | Diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección catódica. |

| NRF-048-PEMEX-2014 | Diseño de instalaciones eléctricas. |
| --- | --- |
| NRF-049-PEMEX-2009 | Inspección y supervisión de arrendamientos y servicios de bienes muebles |
| NRF-050-PEMEX-2012 | Bombas centrífugas |
| NRF-053-PEMEX-2006 | Sistema de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales. |
| NRF-081-PEMEX-2005 | Medición ultrasónica de hidrocarburos fase gaseosa. |
| NRF-083-PEMEX-2004 | Sistemas electrónicos de medición de flujo para hidrocarburos en fase gaseosa. |
| NRF-091-PEMEX-2010 | Grupo generador (planta de emergencia) |
| NRF-105-PEMEX-2012 | Sistemas digitales de monitoreo y control. |
| NRF-111-PEMEX-2012 | Equipos de medición y servicios de metrología |
| NRF-132-PEMEX-2014 | Compresores reciprocantes |
| NRF-137-PEMEX-2012 | Diseño de estructuras de acero terrestres. |
| NRF-138-PEMEX-2012 | Diseño de estructuras de concreto terrestres. |
| NRF-139-PEMEX-2012 | Soportes para tubería – diseño. |
| NRF-140-PEMEX-2011 | Sistema de drenajes. |
| NRF-148-PEMEX-2011 | Instrumentos para medición de temperatura. |
| NRF-150-PEMEX-2011 | Pruebas hidrostáticas de tubería y equipo. |
| NRF-157-PEMEX-2012 | Construcción de estructuras de concreto. |
| NRF-159-PEMEX-2013 | Cimentación de estructuras y equipo. |
| NRF-163-PEMEX-2011 | Válvulas de control con actuador tipo neumático |
| NRF-164-PEMEX-2011 | Manómetros. |
| NRF-190-PEMEX-2014 | Bombas reciprocantes |
| NRF-195-PEMEX-2008 | Construcción de estructuras de acero. |
| NRF-225-PEMEX-2009 | Integración y seguridad de datos de procesos industriales. |
| NRF-226-PEMEX-2009 | Desplegados gráficos y base de datos del sistema digital de monitoreo y control de procesos. |
| NRF-241-PEMEX-2010 | Instrumentos transmisores de presión y de presión diferencial |
| NRF-242-PEMEX-2010 | Instrumentos transmisores de temperatura |
| NRF-245-PEMEX-2010 | Válvulas solenoides |
| NRF-249-PEMEX-2010 | Sistemas de fuerza ininterrumpible |
| NRF-250-PEMEX-2010 | Sistema de lubricación por niebla |
| NRF-256-PEMEX-2010 | Diseño, construcción y mantenimiento de localizaciones y sus caminos de acceso, para la perforación de pozos petroleros terrestres. |

- Normas Internacionales

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| AGA Report No. 3 | Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids - Concentric, Square-edged Orifice Meters Part 3: Natural Gas Applications |
| API MPMS 14.3.2 | Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14 - Natural Gas Fluids Measurement Section 3 - Concentric, Square-Edged Orifice Meters Part 2 - Specification and Installation Requirements |
| API MPMS 14.10 | Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14 – Natural Gas Fluids Measurement Section 10 – Measurenmet of Flow to Flares |
| API RP 551 | Process measurement instrumentation. |
| API RP 554 | Process instrumentation and control. |
| API STD 598 | Valve inspection and testing. |
| API STD 600 | Steel gate valves – flanged and butt-welding ends, bolted bonnets. |
| API STD 602 | Steel gate, globe and check valves for sizes NPS 4 (DN 100) and smaller for the petroleum and natural gas industries. |
| API 7B-11C | Specification for internal-combustion reciprocating engines for oil- field service. |
| API RP7C-11F | Recommended practice for installation, maintenance, and operation of internal-combustion engines. |
| API-SPEC-6D/ISO 14313 | Pipeline valves. |
| API STD 520 Part I | Sizing, selection, and installation of pressure-relieving devices in refineries (Part I—Sizing and selection) |
| API STD 520 Part 2 | Sizing, selection, and installation of pressure-relieving devices in refineries (Part II—Installation) |
| API STD 521 | Pressure-relieving and depressuring systems |
| API STD. 526 | Flanged steel pressure relief valves |
| API STD 527 | Seat tightness of pressure relief valves. |
| API RP 551 | Process measurement instrumentation |
| API RP 552 | Transmission systems. |
| API RP 554 | Process instrumentation and control |
| API STD 1104 | Welding pipelines and related facilities |
| API RP 2028 | Flame arresters in piping systems |
| ANSI/ISA 51.1 | Process instrumentation terminology. |
| ASMEB.31.3 | Process piping. |
| ASMEB.16.9 | Factory – made wrought butt-welding fittings. |
| ASMEB16.5 | Pipe flanges and flanged fittings. |

| ASMEB16.10 | Face to face and end – to – end dimensions of valves. |
| --- | --- |
| ASMEB16.11 | Forged fittings, socked – welding and threaded. |
| ASMEB16.34 | Valves – flanged, threaded, and welding end. |
| ASMEB16.47 | Large diameter steel flanges. |
| ASMEB16.5 | Pipe flanges and flanged fittings. |
| ASME Secc. VIII Div. 1 | Rules for construction of pressure vessels. |
| ASME Secc. IX | Welding and brazing qualification. |
| AWSD1.1 | Structural welding code – steel. |
| MSS-SP-75 | Specification for high – test, wrought, butt – welding fittings. |
| IEC 60849 | Sound systems for emergency purpose. |
| ISO 13709:2011 | Petroleum, petrochemical and natural gas industries-reciprocating positive displacement pumps. |
| ISO 5167-2 | Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates. |
| ISA S5.1 | Instrumentation symbols and identification (o equivalente) |
| ISA S5.3 | Graphic symbols for distributed control/share display instrumentation, logic and computer systems. |
| ISA S5.4 | Instrument loop diagrams. |
| ISA S20 | Specification forms for process measurement and control instruments, primary elements and control valves. |
| ISA S51.1 | Process instrumentation terminology. |
| ISO 9001 | Quality management systems – requirements. |
| NEMA ICS 6 | Industrial control and system enclosures. |
| NFPA 10 | Standard for portable fire extinguishers. |
| NFPA 11 | Standard for low-, medium-, and high-expansion foam. |
| NFPA 13 | Standard for the installation of sprinkler systems. |
| NFPA 15 | Standard for water spray fixed systems for fire protection. |
| NFPA 20 | Standard for the installation of stationary pumps for fire protection. |
| NFPA 30 | Flammable and combustible liquids code. |
| NFPA 72 | National fire alarm and signaling code. |
| NFPA 101 | Life safety code. |
| NFPA 704 | Standard system for the identification of the hazards of materials for emergency response. |
| NFPA 921 | Guide for fire and explosion investigations. |
| NFPA 1001 | Standard for fire fighter professional qualifications. |
| NFPA | Manual de protección Contraincendio. |

- Estándares Extranjeros

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| AISC 325-2017 | Steel Construction Manual 15th Edition. |
| ACI 318S-14 | Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural. |
| ANSI/IEEE STD 81-2012 | Guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a grounding system. |
| ASTM A36/A36 M-2008 | Standard specification for carbon structural steel. |
| ASTM A194/A194M-2010 | Standard specification for carbon and alloy steel nuts for bolts for high pressure or high temperature service, or both. |
| ASTM A307-2010 | Standard specification for carbon steel bolts and studs. |
| ASTM F1135-1999 | Standard specification for cadmium or zinc chromate organic corrosion protective coating for fasteners. |
| AWS B2.1/B2.1M-2014 AMD1 | Specification for welding procedure and performance qualifications. |
| AWS D1.1/D1.1M-2008 | Structural welding-code steel. |
| MSS SP-58-2002 | Pipe hangers and supports - materials, design and manufacture. |
| MSS SP-69-2003 | Pipe hangers and supports – selection and application. |
| MSS SP-77-1995 | Guidelines for pipe support contractual relationships. |
| MSS SP-89-2003 | Pipe hangers and supports – fabrication and installation practices. |
| MSS SP-90-2000 | Guidelines on terminology for pipe hangers and supports. |
| MSS SP-127-2001 | Bracing for piping systems seismic-wind-dynamic design, selection, application. |
| SNT-TC-1A | Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing. |

- Guías y recomendaciones

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| GO-SS-TC-0002-2015 | Guía operativa para realizar ARP en los proyectos y/o instalaciones de Pemex”. |
| 800-16400-DCO-GT-75 Rev. 2_2015 | Guías técnicas para realizar ARP. |
| 800-16000-DCO-GT-074- 2012 | Guía técnica para análisis de costo beneficio de recomendaciones emitidas en los análisis de riesgo. |

| DCO-GDOESSSPA-CT- 001 Rev. 1_2011 | Criterios técnicos para simular escenarios de riesgo por fugas y derrames de sustancias peligrosas, en instalaciones de Pemex. |
| --- | --- |
| COMERI 144 Rev. 2_2010 | Lineamientos para realizar análisis de riesgos de procesos, análisis de riesgos de ductos y análisis de riesgos de seguridad física, en instalaciones de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios. |

- Procedimientos Perenco

| N° de Norma | Descripción |
| --- | --- |
| PMX-FDP-P-005 | Control e identificación de documentos técnicos de ingeniería. |
| PMX-FDP-P-008 | Integración de libro de proyecto. |
| PMX-FDP-P-010 | Identificación de elementos de ingeniería. |
| PMX-FDP-P-011 | Documentos técnicos mínimos requeridos para el desarrollo de ingeniería. |
| PMX-SAHSE&AI- CTRL&MIT-06 | Administración del cambio. |
| BMS-PFX-COR-SNT- A00-GUI-001 | la Filosofía de Telecomunicaciones de TI |
| IESTD-CORP-AG-GTD- 009, FEBRUARY 2018, REV. 1 | Cost estimating guideline. |