12.02 OBLIGACIONES EN MATERIA DE HSE PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Control de Aprobaciones

| Autor del documento: | Nombre: José L. Rojas Aponte | Fecha: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: Gerente QHSE | Firma: |  |

| Autor del documento: | Nombre: Daniel Ramírez | Fecha: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: | Firma: |  |

| Aprobado por: | Nombre: Olivier Stocchi | Fecha: |
| --- | --- | --- |
| Cargo: Gerente General | Firma: |  |

(PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO)

TABLA DE CONTENIDO

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Requisitos aplicables	4

4.	Definiciones y acrónimos	4

4.1.	Definiciones	4

4.2.	Acrónimos	5

5.	Revisión y actualización	5

6.	Requisitos	6

6.1.	De carácter general	6

6.2.	Del acceso a las instalaciones	8

6.3.	Obligaciones relativas a la conducción vehicular o de maquinaria.	10

6.4.	Requerimientos y obligaciones de seguridad industrial	11

6.5.	Trabajos con riesgo	12

6.6.	Requerimientos y obligaciones de salud ocupacional	12

6.7.	Equipo de protección personal (EPP)	14

6.8.	Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.	16

6.9.	Señalización e identificación de productos, equipos y sustancias peligrosas.	16

6.10.	Sistemas de detección y alarma de gases.	17

6.11.	Registro, notificación e investigación de incidentes / accidentes.	17

6.12.	Gestión ambiental	18

6.13.	Auditorias, inspecciones y verificaciones.	21

7.	Control de cambios	21

Objetivo

Establecer los requisitos mínimos que, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Salud Ocupacional y Protección al Ambiente (HSE por sus siglas en inglés, Health, Safety and Environment), deben cumplir los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores de Perenco, que desarrollen actividades que impliquen riesgos para la población, las instalaciones o impactos al medio ambiente, a fin de propiciar se mantenga constantemente un desempeño preventivo y una actitud proactiva en materia de administración de riesgos de trabajo y prácticas seguras, durante la prestación de los servicios, conforme al Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente (SASISOPA) de Perenco, cumpliendo con las leyes aplicables en materia de HSE y las prácticas internacionales de la industria del gas y del petróleo.

Alcance

El presente Anexo HSE para Proveedores y Contratistas (el “Anexo”) es de aplicación obligatoria para los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores de Perenco, que desarrollen actividades que impliquen riesgos para la población, o las instalaciones o impactos al medio ambiente; el cumplimiento del presente Anexo constituye una condición a la que deberán adherirse los durante la ejecución de los servicios que les sean contratados por Perenco.

Requisitos aplicables

A continuación, se enlistan en orden de prelación los requisitos legales, contractuales, internos y estándares internacionales aplicables al presente documento.

- LEY de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican.

Definiciones y acrónimos

Definiciones

- Accidente: Evento que ocasiona afectaciones al personal, a la población, a los bienes propiedad de la Nación, a los equipos e instalaciones, a los sistemas y/o procesos operativos y al medio ambiente.

- Afectación al Ambiente: Modificación o alteración adversa de los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan.

- Derrame: Cualquier descarga, evacuación, rebose, achique, o vaciamiento de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas en estado líquido.

- Evento: Suceso relacionado a las acciones del ser humano, al desempeño del equipo o a los sucesos externos a las operaciones de Perenco que pueden provocar siniestros, incidentes y accidentes y emergencias, vinculados con las actividades del Sector Hidrocarburos.

- Fuga: Liberación repentina o escape accidental por pérdida de contención, de una sustancia en estado líquido o gaseoso.

- Incidente: Evento o combinación de eventos inesperados no deseados que alteran el funcionamiento normal de las instalaciones, del proceso o de la industria; acompañado o no de afectación al Ambiente, a las instalaciones, a la población y/o al personal de Perenco, así como al personal de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios.

Acrónimos

- ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos.

- QHSE: Quality, Health, Safety & Environment, por sus siglas en inglés, Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección al Ambiente.

- POST: Perenco Observation Safety Technique, por sus siglas en inglés, herramienta del SASISOPA utilizada para el reporte de actos y condiciones inseguras.

- SASISOPA: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente de Perenco México.

- SISOPA: Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente.

Revisión y actualización

Todo usuario de este documento puede sugerir o recomendar modificaciones o actualizaciones de este. Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico al responsable de su elaboración. Este documento se revisará cada 3 años o antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio lo justifican.

Requisitos

De carácter general

Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores deben observar y cumplir las siguientes obligaciones y requerimientos durante el periodo en que se encuentre prestando servicios a favor o en instalaciones de Perenco:

- Conocer y difundir el contenido de este Anexo a todo su personal incluyendo a sus subcontratistas, previo al inicio de sus servicios, mantener los registros correspondientes que deberán presentar cuando así sea requerido por Perenco.

- Asegurarse que todo el personal a su cargo acate las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita el personal de Perenco en materia de HSE, previo, durante y al término de los trabajos.

- Considerar los costos que habrá de erogar para cumplir con lo descrito en el presente Anexo y/o requisitos legales aplicables en materia de HSE. Perenco no reconocerá costos adicionales que deriven del cumplimiento del presente Anexo o de requisitos legales aplicables a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.

- Cumplir estrictamente con el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente de Perenco, el contenido de este Anexo y los requisitos legales que de acuerdo con la naturaleza de su servicio le apliquen. Perenco podrá en cualquier momento, solicitar evidencia de cumplimiento de ello.

- Para iniciar los servicios o trabajos motivo del Contrato u Orden de Compra, el Proveedor o Contratista debe cumplir con el proceso de Inducción de HSE, Control de Trabajo y Aprobar los exámenes de las Reglas que Salvan vidas de Perenco, por lo cual, en la etapa de planeación del trabajo, debe solicitar la misma con la debida anticipación al área QHSE de Perenco a través del supervisor del contrato.

- Realizar pláticas regulares de Seguridad, Salud y Protección Ambiental con su personal para el desarrollo de habilidades y destrezas en materia de HSE en sus bases operativas como parte del reforzamiento de competencias preventivas, de conformidad con las actividades a ejecutarse.

- Designar al personal especialista responsable de seguridad, seguridad operativa, salud en el trabajo y protección ambiental, que lo represente durante la vigencia del contrato u orden de compra y que tengan la facultad para la toma de decisiones en sus respectivas materias, con formación académica afín a nivel Licenciatura o Ingeniería con cedula profesional y con experiencia mínima de 5 años en el puesto ejerciendo funciones similares.

- Considerar la asignación de un supervisor de HSE, con formación académica afín a nivel Licenciatura o Ingeniería y un mínimo de 3 años de experiencia comprobable ejerciendo funciones similares, por cada cuadrilla de trabajo que labore en diferentes sitios o frentes de trabajo.

- Contar con un manual y botiquín de primeros auxilios conforme al número de personas que laboren en el sitio, que incluya los materiales de curación, antídotos y materiales específicos para los riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato. Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios frentes de trabajo dentro de instalaciones sea entre 20 y 49 trabajadores, contar con una brigada de primeros auxilios integrada con dichos trabajadores debidamente entrenados. Cuando el número de trabajadores supere los 50 se debe contar con un Paramédico o Técnico en Urgencias Médicas en sitio quien será responsable de efectuar los monitoreos de signos vitales previo y durante la jornada de trabajo, siendo responsabilidad del Contratista los equipos necesarios para ello. Si la cantidad de personas supera las 100, se debe contar también con un médico cuando menos, en esas instalaciones.

- Para servicios que involucren obras nuevas u otras dentro del alcance de un Resolutivo Ambiental, deberá asignar un Supervisor Ambiental que cuente con al menos 3 años de experiencia en la materia, a fin de que lleve control continuo del cumplimiento de los requerimientos del Resolutivo de Impacto Ambiental aplicable, entregando al supervisor del resolutivo por parte de Perenco los reportes específicos de cumplimiento ambiental que al respecto le sean solicitados en los formatos y frecuencia correspondiente.

- Está prohibido cazar, consumir, recolectar, comprar o dañar especies nativas, así como dañar la flora existente dentro y en los alrededores de las instalaciones o áreas de trabajo. Su personal debe identificar los aspectos e impactos ambientales asociados al trabajo, e implementar acciones de control apropiadas en consecuencia.

- No operar las máquinas o equipos rotatorios, si todos sus dispositivos de protección y guardas no están en su lugar y en condiciones adecuadas de operación. Deben efectuarse inspección y revisiones regulares de los sistemas de protección para asegurar que se mantengan siempre funcionales.

- Evitar presentarse al trabajo con síntomas de alguna enfermedad o capacidad física disminuida, el personal debe haber descansado al menos 8 horas previo a iniciar una nueva jornada de trabajo.

- La jornada máxima de trabajo permitida por empleado es de 12 hrs. Quedan prohibidos los dobles turnos o turnos de trabajo continuos sino existen 8 hrs de descanso mínimo efectivo en un sitio apropiado para ello entre una jornada que concluye y la siguiente, por cada empleado.

- Está prohibido presentarse a trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, o ingreso de estas a los sitios de trabajo. Perenco efectuara revisiones periódicas de alcoholimetría previo al ingreso a los sitios de trabajo, en caso de detectarse casos positivos, se negará el acceso y se aplicaran las sanciones aplicables al caso al personal infractor.

- Queda prohibida la posesión, uso, distribución o venta de cualquiera de lo siguiente:

  - Armas de fuego, explosivos u otras armas.

  - Bebidas alcohólicas o embriagantes y,

  - Sustancias ilícitas o sustancias controladas no prescritas, de conformidad con las leyes.

- Asegurarse que todo su personal sea competente y médicamente apto para realizar las tareas propias de su categoría.

- Desarrollar e implementar programas internos de monitoreo y gestión de la salud de su personal, para mantener un grado de salud adecuado a los requerimientos del trabajo y tomar acciones de mejoramiento cuando así se requiera y de control de casos de enfermedades crónico-degenerativas de sus empleados e informar al área de salud ocupacional de Perenco para control y seguimiento. Especial cuidado deberá mantenerse en todo el personal que conduzca un vehículo.

- Mantener vigentes las pólizas de seguros que conforme a la naturaleza del trabajo y alcances del servicio sean necesarias, incluyendo, pero no limitándose a las de Responsabilidad Civil, Daños a terceros y de Responsabilidad Ambiental.

- Previo al inicio de los trabajos registrar y mantener vigente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social sin excepción alguna al personal a su cargo, independientemente del lapso o período de trabajo para el cual sea contratado.

- Perenco se reserva el derecho de retirar de los sitios de trabajo y solicitar baja definitiva del servicio en los casos que de manera enunciativa más no limitativa se enlistan a continuación:

- Se encuentre en estado etílico, o bajo el influjo de alguna sustancia prohibida o controlada o ingresa a los sitios de trabajo bebidas embriagantes.

- Se agreda o amenace de forma verbal o física a cualquier persona dentro del área de prestación de los servicios.

- Por cometer actos ilícitos o en contra de las buenas costumbres y reglas de disciplina dentro del área de prestación de los servicios.

- Personal que entregue informes operativos, de manejo de residuos, de salud y seguridad, etc., alejados de la realidad o falsifique firmas en documentación asociada al servicio que se haya demostrado.

- El personal del CONTRATISTA es detectado en posesión, uso, distribución o venta de cualquiera de lo siguiente dentro de los sitios de trabajo y dentro de las Áreas asociadas a los proyectos o activos de PERENCO:

    - Armas de fuego, explosivos u otras armas.

    - Bebidas alcohólicas y

    - Sustancias ilícitas o sustancias controladas no prescritas, de conformidad con las leyes.

Del acceso a las instalaciones

Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores deberán cumplir con las siguientes obligaciones para ingresar y permanecer en las instalaciones de Perenco:

- Registrar su acceso en la Bitácora de control en el área de vigilancia y/o Caseta del Operador, dejando su Tarjeta “T” en el panel de control durante el tiempo que permanezca en la instalación.

- Utilizar para acceso a las instalaciones las rutas y mecanismos establecidos por cada instalación para ello. Medidas adicionales serán aplicadas en caso de ingreso y salida de materiales, herramientas y equipos relacionados con la actividad a realizar.

- No está permitida la permanencia de equipos, materiales o herramientas asociadas a la ejecución de un trabajo en áreas de proceso, si no está aprobado por la Autoridad de Área y Coordinador de QHSE al concluir la jornada del día, conforme a los espacios disponibles para ello.

- Para el ingreso de maquinaria y equipo, el CONTRATISTA o PROVEEDOR debe elaborar y poner a aprobación de PERENCO, un Análisis de Seguridad de Ruta, que considera las limitaciones de la circulación desde su punto de origen, vías de transito e ingreso al interior en las instalaciones, para ello debe considerar, además, las restricciones de ancho y largo máximo de vehículos establecido en cada instalación, este análisis, debe contener las recomendaciones a tomar en puntos de riesgo, zonas de circulación críticas como escuelas, parques, áreas densamente pobladas, etc.

- Mostrar una credencial que avale la aprobación de un curso Básico de Seguridad Industrial y Protección Ambiental para instalaciones de Petróleo y Gas, avalado por la Gerencia de QHSE de PERENCO. Para el caso de acceso a instalaciones de Perforación o Reparación de pozos, la credencial deberá ser la que acredite haber aprobado el curso Rig Pass aprobado por la IADC.

- Presentar y mantener en forma visible todo el tiempo mientras permanezca en la instalación, una credencial de identificación de la empresa o dependencia a la que pertenezca.

- Portar desde su ingreso a instalaciones de proceso como mínimo el siguiente EPP básico:

Overol ignífugo o retardante a la flama y antiestático evitando manga corta y en buenas condiciones con logotipo de su empresa, que cuente además con cintas reflejantes a nivel de hombros y piernas del overol. Overol 100% algodón será permitido sólo en áreas externas para actividades donde no haya instalaciones de producción en operación.

Casco de Seguridad (El color será acorde al estándar de la empresa o dependencia a la que pertenezca o en su caso color blanco ante la ausencia de un estándar). Para personal de nuevo ingreso es obligatorio el uso de casco color verde durante los primeros 5 días de trabajo en la instalación, posteriormente cambiará al color de su estándar interno.

Calzado de Seguridad, tipo borceguí con agujetas, con puntera de policarbonato de alta resistencia. Consideración especial en calzado dieléctrico para categorías afines.

Lentes de Seguridad que cumpla con ANSI Z87.1. Para el personal que requiera graduación de prescripción, deberá optar por lentes de seguridad graduados o googlees de seguridad por encima de sus lentes de graduación.

Mantener disponible barbiquejo, tapones auditivos, y guantes de protección acordes a las actividades a realizar (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes, anti-impacto), para uso conforme al riesgo del área de la instalación que así lo exija o la actividad a desarrollar.

- Queda prohibido el uso del Logotipo de PERENCO o cualquier distintivo de PERENCO en la ropa de trabajo o demás equipo de protección que el trabajador del PROVEEDOR o CONTRATISTA, o de sus SUBCONTRATISTAS, porte dentro o fuera de las instalaciones.

- Queda prohibido el uso del Logotipo de PERENCO o cualquier distintivo de PERENCO en credenciales, vehículos o maquinaria del PROVEEDOR o CONTRATISTA, o de sus SUBCONTRATISTAS, salvo que obedezca a algún medio proporcionado directamente por PERENCO para uso del personal del PROVEEDOR o CONTRATISTA.

- Usar adecuadamente el EPP de acuerdo con el estándar establecido y riesgos propios de la actividad que se pretenda realizar, adicionalmente debe tenerse disponible y en buen estado el equipo de seguridad adicional que por la naturaleza de la actividad se requiera y utilizarlo adecuadamente durante el desarrollo del trabajo (Arneses, líneas de vida, detectores portátiles de gas, equipos de respiración, mascarillas, etc.).

- Reportarse con la Autoridad de Área y personal de QHSE de encontrarse disponible en el sitio, para comunicar la actividad a realizar o motivo de su visita a la instalación o área de trabajo.

- Solicitar y tomar la inducción de QHSE a todo el personal y Control de trabajo para supervisores y HSE de las compañias antes de ingresar a las áreas de trabajo, tomando conocimiento de los riesgos del área, sistemas de alarmas, zonas seguras, sistemas de seguridad activas y pasivas, reglas de disciplina y de seguridad generales, etc. La Autoridad de Ejecución de PERENCO conducirá la Incorporación al Trabajo y una vez concluidos ambos procesos, la actividad del personal del PROVEEDOR o CONTRATISTA, o de sus SUBCONTRATISTAS en las instalaciones es procedente.

- Respetar la señalización de seguridad y ambiental existente, así como las restricciones de área establecidas en la instalación, esto incluye accesos y tráfico, ya sea peatonal o vehicular. Caminar utilizando las áreas de banquetas y pasos peatonales existentes, evitando el uso de calles para ello.

- Identificar la ubicación de puntos de reunión, rutas de evacuación, equipos y dispositivos de seguridad de respuesta a emergencias existentes en la instalación o áreas de trabajo y apegarse a las mismas.

- Tomar conocimiento del Atlas de Riesgos de la instalación e identificar las zonas, tipos de riesgos y barreras preventivas implementadas.

- Tramitar el PPTR y Análisis de Riesgos Estándar o Extendido que se requiera conforme a la naturaleza de peligros y riesgos propios del trabajo y obtener la autorización correspondiente de los mismos, conforme la estrategia de gestión que tenga implementada PERENCO en cada uno de sus activos. Ninguna actividad podrá iniciar sin la autorización antes descrita.

- Evitar obstruir, bloquear o afectar los equipos de respuesta a emergencias distribuidos en la instalación.

- Participar en los simulacros de emergencia que se realicen regularmente en los sitios de trabajo. Registrar ante PERENCO al personal entrenado como Brigadista en cada cuadrilla de trabajo, asignado al mismo, un brazalete color naranja con la leyenda BRIGADISTA visible en el mismo, el cual deberá portar durante su estancia en la instalación.

- No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones, equipo para toma de video, ni ningún equipo eléctrico o electrónico que no sea intrínsecamente seguro.

- Previo al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de seguridad de los procesos, obtener la autorización de PERENCO y acatar las recomendaciones que se emitan al respecto, incluyendo las especificaciones de ser a prueba de explosión avalados por una entidad reguladora en la materia.

- Está prohibido en general, el uso de, relojes o alhajas metálicas (o cualquier accesorio de uso personal que pueda convertirse en una parte suelta tales como collares, pendientes, etc.), fumar o encender fuego en las áreas de trabajo independientemente de existir o no la prohibición señalizada, así como las bromas y el retozo en las áreas de trabajo. Queda prohibido de igual forma el uso de barba y cabello largo en las instalaciones dado que se convierten en causas de mal sello a la cara de mascarillas de rescate independientemente de que el empleado sea brigadista o no. Los brigadistas internos y externos deben monitorear que esto se cumpla constantemente en sus cuadrillas de trabajo. Para casos de excepción por naturalezas que tengan justificación, la aprobación de estas excepciones corresponderán a la Gerencia de QHSE bajo medidas de control específicas.

- Para realizar un trabajo que involucre energía peligrosa, debe solicitar las libranzas necesarias al personal a cargo de la instalación y asegurarse de que los equipos a intervenir hayan sido debidamente bloqueados y la energía residual descargada.

- El personal del PROVEEDOR o CONTRATISTA, o de sus SUBCONTRATISTAS, es responsable de delimitar e identificar sus áreas de trabajo previamente autorizadas por la Autoridad de Área, mediante el uso de barreras físicas, señalamientos, o cualquier otro medio que propicie un control de acceso a personal ajeno al sitio de trabajo, está prohibido el uso de cinta barricada como medio para delimitar áreas de trabajo.

Obligaciones relativas a la conducción vehicular o de maquinaria.

- El PROVEEDOR o CONTRATISTA, o de sus SUBCONTRATISTAS está obligado a cumplir la Política, Regla que Salva Vida y Procedimiento de PERENCO relacionado con la Conducción.

- Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro del área contractual, usar el cinturón de seguridad, tanto el conductor como todos los ocupantes del vehículo.

- Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendios, equipo contra incendio y zonas o pasillos de circulación de personal. Prohibido el uso de calles como estacionamientos provisionales, esto solo se permitirá parcialmente cuando se requiera carga y descarga de herramientas o materiales relacionados con el trabajo y mientras dure la acción de carga o descarga, posteriormente el vehículo deberá ser retirado y estacionado adecuadamente.

- Al conducir vehículos dentro de las instalaciones, respetar los señalamientos viales y límites de velocidad establecidos en los centros de trabajo de o a cargo de PERENCO que no podrá rebasar los 10 km/hr.

- Prohibido transportar personal en la caja de vehículos y exceder las dimensiones de los espacios del vehículo para el transporte de carga.

- Para el caso de vehículos tipo Pick Up deberán contar con sistemas de protección antivuelco debidamente certificados, vehículos de una cabina sencilla protección de 4 puntos de soporte, vehículos de cabina y media o doble cabina, protección de 6 puntos de soporte y se deberá contar con la ingeniería de diseño, memorias de cálculo, filosofía de funcionamiento y procedimiento de fabricación e instalación. Prohibido transporte de carga sobre la estructura del roll bar o sujeto a esta en cualquiera de sus laterales.

- Previo a la utilización de maquinaria o equipos que, por sus dimensiones, pesos, o substancias combustibles que utilicen, representen un riesgo para los trabajadores, el ambiente o las instalaciones, solicitar a PERENCO el permiso para operarlos dentro de instalaciones, conforme a la clasificación de áreas peligrosas.

- Todos los vehículos que ingresen a una instalación deberán cumplir con los lineamientos y requisitos para control de acceso que se tengan establecidos.

- Respetar las señales y demás leyes de tránsito y lineamientos de PERENCO.

- Mantener las luces delanteras encendidas mientras se conduce.

- Respetar los límites de velocidad establecidos en las carreteras y vías urbanas. Para PERENCO se aplicarán los siguientes:

No exceder 95 km/hr para (Vías Federales y Vías Estatales). Esto aplica en autopistas y carreteras de 2 o 4 vías, conduciendo conforme a las condiciones de la vía, clima, etc.

No exceder 60 km/hr en carreteras urbanas y dentro de poblaciones rurales no más de 40 km/hr, aplicando una reducción mayor en áreas pobladas, escuelas, iglesias, parques, etc., conduciendo conforme a las condiciones de la vía, clima, etc.

No más de 10 km/hr dentro de las instalaciones, áreas de cabezales, pozos y de más relacionadas. conduciendo conforme a las condiciones de la vía, clima, etc.

- El conductor es responsable de determinar y actuar en consecuencia, si el camino y las condiciones del clima o iluminación requieren precaución extra y velocidades inferiores a las indicadas por la Ley o por este Anexo.

- Las velocidades indicadas no supeditan incumplir las reglamentaciones de tránsito y SCT de dichas vías, las cuales tendrán prioridad sobre estas precisiones salvo que las indicadas en las vías sean mayores, en tal caso, deben aplicarse con prioridad las establecidas en este apartado, en concordancia, si el estándar del CONTRATISTA establece límites de velocidad inferiores a los establecidos se optará por aplicar estos.

Requerimientos y obligaciones de seguridad industrial

- Trabajos con Riesgo: Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten que involucren el uso de procedimientos relacionados con: prevención de caídas, entrada segura a espacios confinados, aislamiento de energía, uso de materiales peligrosos, aperturas de líneas y equipos  de proceso, seguridad eléctrica, delimitación de áreas de riesgo, manejo de equipo de protección personal, protección contra incendio, buceo, maniobras, izajes y excavaciones, el PROVEEDOR o CONTRATISTA deberá aplicar dichos procedimientos avalados por su Representante Legal y someterlos a revisión de la Gerencia de QHSE de PERENCO, previo al inicio de los trabajos objeto del CONTRATO, a efecto de constatar que reúnen los requisitos mínimos establecidos en las reglas, estándares y procedimientos afines de PERENCO. De encontrarse en dicha revisión inconsistencias o deficiencias, PERENCO solicitará al PROVEEDOR o CONTRATISTA las mejoras correspondientes en la búsqueda de alcanzar la mayor protección del personal que ejecutará los trabajos. En caso de carecer de procedimientos específicos, podrá previo consentimiento de PERENCO utilizar los relacionados con el trabajo que tenga aprobados para uso PERENCO, previa aprobación de competencias del mismo.

- Pruebas Radiográficas: Entregar evidencias documentales vigentes que demuestren la competencia laboral del personal técnico que realice pruebas radiográficas, revelado o interpretación de radiografías dentro de instalaciones de o a cargo de PERENCO. Dichas evidencias deben entregarse en copias simples antes de iniciar los trabajos correspondientes. Así mismo, entregar copias del registro ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de los materiales radiactivos, equipos empleados y del personal responsable del manejo de los equipos.

- Presiones Ambientales Anormales: Cumplir con los requisitos de Seguridad para actividades de buceo comercial que establecen la NOM-014-STPS-2000 "Exposición laboral a presiones ambientales anormales -condiciones de seguridad e higiene" y las regulaciones extranjeras OSHA 1915.6 "Operaciones de buceo comercial" y Code of Federal Regulations (CFR) 29 Sección T que se encuentren vigentes o equivalentes, cuando se realicen trabajos submarinos por motivo del Contrato.

- Trabajos en alturas: Cuando se realicen trabajos en altura cumplir con la norma NOM-009-STPS-2011 “Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura”, y cualquier otra normatividad nacional o de la industria de referencia y los procedimientos aplicables que PERENCO establezca en este sentido.

- Capacitación para trabajos costa afuera: Tener vigente la libreta de mar para el personal nacional y para el personal extranjero la autorización emitida por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, para que laboren en embarcaciones u otras instalaciones marinas, las cuales deben ser avaladas por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o por un País diferente a México que sea miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI).

- Trabajos con gases tóxicos o inflamables: Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores tóxicos o inflamables (mezclas explosivas), o donde exista posibilidad de encontrarlos, contar con detectores portátiles de esos gases y utilizarlos durante el desarrollo de dichas actividades. Estos equipos deben estar calibrados y al menos un empleado de cada frente de trabajo acreditado en su uso y manejo.

- Trabajos con equipos productores de flama: Cuando en las instalaciones petroleras se utilicen equipos productores de flama, tales como equipos de corte y soldadura, multiflama, asegurarse que cuenten con un regulador y válvula “check” para evitar el contra flujo y/o con arresta flama en condiciones de operación. Así mismo, cumplir con las especificaciones que establece la NOM-027-STPS-2000.

Trabajos con riesgo

- Antes de iniciar trabajos con riesgo, tramitar el permiso de trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de Permisos Para Trabajo con Riesgo vigente de PERENCO o según aplique conforme a los acuerdos en este sentido que PERENCO establezca con sus clientes directos al operar instalaciones. Para mejor cumplimiento de lo antes referido, previo al inicio del contrato PERENCO pondrá en conocimiento del Proveedor o Contratista en formato electrónico, los manuales, guías, procedimientos que en tal sentido deberán aplicarse conforme a la naturaleza del proyecto en donde opera PERENCO que establece el Sistema de Control de Trabajo de PERENCO.

- Al tramitar el permiso de trabajo mencionado en el punto anterior, indicar el equipo de protección personal que se usará adicionalmente al "equipo básico de protección personal" establecido en el presente Anexo, indicando recomendaciones al respecto. Dicho equipo adicional dependerá de las actividades a realizar, y pueden ser los que de manera enunciativa pero no limitativa se mencionan a continuación: ropa retardante a la flama, guantes de uso específico (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes, anti-impacto), orejeras o tapones auditivos, equipo de protección para soldadores (peto, mangas, gorro, polainas, careta), equipo de protección respiratoria (mascarilla contra polvos, vapores orgánicos o ácidos, para humos de soldadura, equipo de respiración autónoma o sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con arnés tipo paracaídas con doble cable de vida, aditamento de desaceleración y cinturón, bandolas y líneas de sujeción.

- Antes de ejecutar o supervisar trabajos con riesgo potencial, contar con personal con los conocimientos específicos y el aval que corresponda conforme al sistema o sistemas vigentes a utilizar de acuerdo con lo referido en inciso anterior.

- Al tramitar un Permiso de Trabajo, acatar las disposiciones establecidas en tiempos, formas y horarios establecidas por PERENCO, las cuales serán informadas al Proveedor o Contratista previo inicio de los servicios y cuando existan modificaciones o actualizaciones a dichas disposiciones.

- Al tramitar un Permiso de trabajo, acatar los alcances de este e incluir la documentación anexa que corresponda conforme a la naturaleza de los riesgos y peligros inherentes y /o asociados al trabajo.

- Contar con extintores de acuerdo con la clase de fuego, en lugares visibles y de fácil acceso los cuales deben tener información de su funcionamiento, pictograma de fuego y sus alcances y limitaciones, además de contar con un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con la NOM-002-STPS-2010 o normatividad vigente, así como personal entrenado para el uso y manejo de estos.

- Contar con bastones para manipulación de cargas durante maniobras de izaje, evitando en todo momento manipular la carga con las manos, en caso de no disponer ellos, solicitar a la Autoridad de ejecución de los trabajos suministre los bastones requeridos.

Requerimientos y obligaciones de salud ocupacional

- No fumar en las instalaciones independientemente de que existan o no letreros indicando tal prohibición.

- Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, prevenir las enfermedades de trabajo, cumpliendo con las leyes, reglamentos y las Normas Oficiales en la materia.

- El Contratista es responsable de implementar métodos y estrategias para monitoreo de la salud de sus conductores previo inicio de su jornada, con especial atención en casos de padecimientos de enfermedades crónico-degenerativas. El Contratista deberá entregar previo al inicio de los servicios al área de HSE de PERENCO un programa asociado a este requerimiento y llevar control de los registros de cumplimiento que podrán en cualquier momento ser auditados por PERENCO.

- Contar y aplicar programas de vigilancia médica para el personal que labora en instalaciones, principalmente cuando se realicen las actividades que, de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación: trabajos relacionados con soldadura y corte, radiografía, radiaciones ionizantes, ruido y vibraciones o cuando el trabajador esté expuesto a condiciones térmicas extremas, sobreesfuerzo muscular, presiones ambientales anormales o sustancias químicas contaminantes. Así mismo, aplicar programas de control de drogas y alcohol a todo su personal regularmente.

- Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento del Contrato, además de los conocimientos y experiencia requeridos, cuente con las condiciones de salud, que le permitan realizar las actividades laborales que se les asignen, lo cual debe ser certificado por un médico competente para ejercer su profesión mediante cédula correspondiente.

- Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones. La jornada de trabajo no podrá ser mayor de 12 horas dentro de las cuales se considera una hora para ingesta de alimentos y en ambientes de temperatura extrema como mínimo 2 periodos adicionales de refresco de 15 minutos cada uno dentro de la misma jornada. Los empleados no podrán cubrir una jornada adicional, si estos no han tenido un periodo de descanso mínimo de 8 horas efectivas.

- No está permitidas las dobles jornadas, el Proveedor o Contratista debe tener disponible personal de relevo con las mismas competencias para poder reemplazar sin complicaciones, al personal que deba ser relevado durante la prestación de un servicio al cumplir su jornada máxima de trabajo.

- Prevenir y controlar la emisión de agentes que puedan afectar la Salud del ser humano, para lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se requieran.

- En lo referente a su personal, acatar y cumplir los requerimientos de Salud en el trabajo exigidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establecen las regulaciones en la materia, así como los estipulados en el presente Anexo y cuando así se le solicite, proporcionar a PERENCO la evidencia documental de dicho cumplimiento.

- Contar con un manual y botiquín de primeros auxilios conforme al número de personas que laboren en el sitio, que incluya los materiales de curación, antídotos y materiales específicos para los riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato. Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios frentes de trabajo dentro de instalaciones sea entre 20 y 49 trabajadores, contar además con una brigada de primeros auxilios integrada con dichos trabajadores debidamente entrenados. Cuando el número de trabajadores supere los 50 se debe contar con un Paramédico o Técnico en Urgencias Médicas en sitio quien será responsable de efectuar los monitoreos de signos vitales previo y durante la jornada de trabajo, siendo responsabilidad del Contratista los equipos necesarios para ello. Si la cantidad de personas supera las 100, se debe contar también con un médico cuando menos, en esas instalaciones.

- Cuando el proveedor o Contratista cuente con servicio médico propio en las instalaciones, sin perjuicio de lo descrito anteriormente, tendrá disponibles en dichas instalaciones medicamentos, material y equipo de primeros auxilios conforme a lo establecido en el Título Cuarto Capítulo Sexto del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como proveer medios adecuados para la disposición de residuos biológico-infecciosos conforme a la NOM vigente que corresponda.

- Contar en el área de trabajo con el atlas de riesgo en idioma español, de las instalaciones que le arrienden u operen a PERENCO por motivo del contrato. Dicho atlas debe considerar como mínimo los agentes físicos (ruido, iluminación, ambiente térmico y vibraciones mecánicas, entre otros), biológicos (calidad del agua de uso y consumo humano, calidad de insumos y análisis de alimentos, entre otros) y químicos (gases tóxicos, vapores, ácidos, solventes, entre otros). Dicho atlas de riesgo debe estar disponible y actualizado para su seguimiento durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato de arrendamiento u operación.

- Al utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, evitar que se excedan los límites máximos permisibles especificados en el apartado 7 y 8 de la NOM-011-STPS- 2001 “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido” o implementar las medidas de mitigación que se requieran para asegurar el cumplimiento de dicha Norma.

- Cuando se instalen dispositivos de iluminación para realizar los trabajos dentro de instalaciones de PERENCO, cumplir con las especificaciones de intensidad, características técnicas y conexiones que se establezcan en la normatividad aplicable nacional o internacional en ausencia de estas.

- Proporcionar agua para consumo de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en la NOM-127-SSA1-1994 o las que se encuentren vigentes, siendo su responsabilidad la verificación de la calidad del agua. La cantidad de agua dependerá de la fuerza de trabajo con la que se cuente para la realización de las obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros por persona por jornada de trabajo.

- Adicionalmente ente trabajos en ambientes calurosos, el PROVEEDOR o CONTRATISTA, o de sus SUBCONTRATISTAS debe proveer a su personal de líquidos hidratantes con regularidad durante la jornada de trabajo.

- Durante el manejo de alimentos en instalaciones, cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 o las que se encuentren vigentes y, además, contar con los exámenes de Salud del personal que realiza dicho manejo y, cuando se le requiera, ponerse a disposición del personal médico de PERENCO para que se le realicen los exámenes médicos pertinentes.

- Proporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadores que lleven a cabo actividades en instalaciones, que cumplan con la normatividad en la materia y como mínimo del tipo que cuente con suministro de agua para limpieza y lavado, evitando el tipo letrinas que operan por gravedad, y al menos uno por cada frente de trabajo de máximo 20 trabajadores, si el Proveedor o Contratista mantiene personal femenino y masculino en el frente de trabajo deberá proporcionar dos sanitarios. Se debe mantener limpieza constante al menos una vez por jornada de trabajo de dichos sanitarios y contar con receptáculos para el acopio de desechos, asegurándose de una debida disposición conforme a la normatividad aplicable de los mismos. Para cuadrillas de trabajo de menor cantidad de personas, en trabajos de baja frecuencia, corta duración y en donde existan sanitarios fijos propios de las instalaciones, previo inicio de los trabajos en Contratista deberá acordar la estrategia de cumplimiento de este numeral con su Supervisor de Servicios de PERENCO.

- Al prestar servicios a PERENCO que incluyan la utilización o suministro de agua para consumo humano y preparación de alimentos, apegarse a las disposiciones de la normatividad aplicable en la materia.

- Cuando por motivo del contrato se requiera el ingreso al País de personal extranjero, se debe comunicar a PERENCO para su notificación a la Secretaría de Salud del padecimiento de su personal en las enfermedades objeto de vigilancia epidemiológica internacional (Artículo 136 Ley General de Salud) o en su caso que notifiquen que están exentos de dichos padecimientos. Esto debe realizarse al inicio del contrato, cuando la Autoridad lo requiera y cuando se presente alguna enfermedad durante el desarrollo del contrato se deberá cumplir con lo descrito en el Título décimo quinto (Sanidad Internacional) de la Ley General de Salud y con los artículos 8º al 13º del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. Las enfermedades o riesgos objeto de vigilancia epidemiológica internacional de manera enunciativa pero no limitativa son las siguientes: poliomielitis, meningitis, meningocóccica, tifo epidémico, fiebre recurrente transmitida por piojo, influenza viral, paludismo, sarampión, tosferina, difteria y casos humanos de encefalitis equina venezolana, enfermedades exóticas, nuevas o no existentes en el País, cuando represente un riesgo para la Salud de la población; accidentes y desastres, cuando a juicio de la Secretaría de Salud afecten la Sanidad Internacional, y cualquier otra que determine la Organización Mundial de la Salud o los tratados y  convenciones internacionales.

- La documentación que deberá presentar el personal de los Contratistas son libretas o constancias de vacunación ante enfermedades propias del lugar de origen, de acuerdo a la Ley General de Salud.

- Previo a la utilización de productos químicos para el control de plagas y desratización, contar con la autorización de la Secretaría de Salud e implementar las medidas de seguridad establecidas en la NOM-005-STPS-1998 “. Se deben utilizar sustancias y productos que cuenten con registro CICOPLAFEST y ser aplicados por personal experimentado y capacitado para esta actividad.

Equipo de protección personal (EPP)

- Proporcionar en todo momento a sus empleados el equipo de protección personal básico y especial requerido dadas las condiciones de riesgo de la actividad, asegurando aspectos de calidad, funcionalidad y disponibilidad, asegurando además el entrenamiento debido a cada empleado para que dé un uso responsable del mismo en las instalaciones de o a cargo de PERENCO, conforme a la norma NOM-017-STPS-2008 “Equipo de protección personal- Selección, uso y manejo en los centros de trabajo”.

- Utilizar equipo de protección personal en buen estado, la ropa de trabajo y el casco deben contar con el logotipo de la empresa del Proveedor o Contratista y sin el logotipo de PERENCO, el cual debe ser específico para las actividades a realizar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad nacional, normas internacionales, normas de referencia de PEMEX, procedimientos y estándares de PERENCO en este sentido.

- El contratista deberá proveer y asegurarse que es utilizado por su personal el siguiente EPP:

Ropa de trabajo: Overol ignifugo o de algodón, conforme se especifique en el F1 durante el proceso licitatorio, de color contrastante con el mar y uniforme para todo su personal, que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista, la calidad de los materiales y especificaciones de confección deben ser similares a las establecidas por la Normatividad aplicable, conforme al uso a que esté destinado. La ropa de trabajo debe contar con cintas retro reflejantes, sus dimensiones deben ser adecuadas a la talla de quien la porta y estar en buenas condiciones durante su uso.

Casco de seguridad en color conforme al estándar del Proveedor o Contratista en caso de que no cuente con un estándar de color será color blanco sin distinción de categorías, que cumpla o exceda las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS- 2009 "Seguridad equipo de protección personal Cascos de Protección- Clasificación, especificaciones, métodos de prueba" o su versión vigente, conforme al uso a que esté destinado. Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos metálicos y no deben de ser utilizados si presentan fracturas o deformaciones.

Calzado de Seguridad, tipo borceguí con agujetas, con suela antiderrapante; con casquillo de protección, la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo estipulado en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad equipos de protección personal- Calzado de protección –Clasificación, especificaciones y métodos de prueba”.

Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños a los ojos por impacto, que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002 y ANSI Z87.1. Para otros tipos de riesgo los lentes deben igualar o exceder los requisitos que en materia de seguridad se especifiquen en las Normas internacionales o extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario. No deben utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el lente que impidan la visibilidad de quien lo usa.

Guantes acordes a las actividades a realizar (para soldador, químicos, dieléctricos, antiderrapantes, anti-impacto), que cumplan con las especificaciones técnicas de la Normativa aplicable.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

- Todo el equipo, maquinaria y vehículos del Proveedor o Contratista, deben de estar en buen estado físico y de funcionamiento, así como cumplir el programa de mantenimiento correspondiente.

- Dotar de mata chispas que operen correctamente a sus equipos de combustión interna, maquinaria y vehículos que ingresen a áreas de riesgo de una instalación y durante trabajos con riesgo potencial en presencia de gases, vapores o líquidos inflamables, así como con interruptores de paro de emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo", para el caso de vehículo.

- En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a prueba de explosiones, conforme a la NOM-001-SEDE-2005 "Instalaciones Eléctricas (utilización)". Así mismo, dotar de tierra física a esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005 "Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- condiciones de seguridad".

- Cuando en las instalaciones se utilicen equipos productores de flama, tales como equipos de corte y soldadura, multiflama, así como a los equipos que se establezcan en los anexos del contrato, asegurarse que cuenten con un regulador y válvula "check" para evitar el contra flujo y/o con arresta flama en condiciones de operación. Así mismo, cumplir con las especificaciones que establece la NOM-027-STPS-2008 "Actividades de soldadura y corte- condiciones de seguridad e higiene" o la Normatividad Oficial aplicable vigente.

- Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios que se utilicen en las instalaciones cuenten con guardas de seguridad, conforme a la NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".

Señalización e identificación de productos, equipos y sustancias peligrosas.

- Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas y preventivas que se tengan en las instalaciones de o a cargo de PERENCO. De igual forma instalar las correspondientes que conforme la naturaleza de riesgos implícitos a su actividad o trabajo a desarrollar objeto del contrato, misma que deberá cumplir con la norma NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad.

- Acordonar con barreras físicas visibles e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecute trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.

- Colocar barreras de protección física con doble línea perimetral y el letrero "prohibido el paso", en las áreas de riesgo, cuando se retiren rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.

- Durante la construcción, rehabilitación o mantenimiento de obras terrestres, instalar un letrero donde se indique el Nombre del proyecto que se construye, el Nombre de la compañía y el Titular responsable de los trabajos. Las características del señalamiento deben ser las que se especifican en los otros anexos del contrato.

- Identificar los productos, sustancias químicas o equipos que suministren, manejen u operen dentro de las instalaciones, de manera legible y durable, en idioma español además del idioma del País de origen tanto durante su manejo en las instalaciones como durante su transporte a estas, cumpliendo en ello con las normas NOM-018-STPS-2000 y NOM-010-STPS-1999 o vigentes durante el periodo de ejercicio del Contrato.

- Entregar las hojas de datos de seguridad e instrucciones de uso o aplicación de los productos o sustancias químicas que se suministren a PERENCO. Así mismo, debe contar con su etiqueta donde indique las características químicas, fecha de caducidad de dichos productos o sustancias y los métodos para ser conservadas, segregadas, manejadas o protegidas para mantener sus propiedades, indicaciones de seguridad y salud conforme a la Norma NOM-018-STPS-2015 o vigente durante el periodo de ejercicio del Contrato.

Sistemas de detección y alarma de gases.

- Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores tóxicos o inflamables (mezclas explosivas) en INSTALACIONES, o donde exista posibilidad de encontrarlos por la clasificación del área donde se ejecuten los trabajos y puedan generar o representar una fuente de ignición, contar con detectores portátiles de esos gases para cada frente de trabajo y utilizarlos durante el desarrollo de dichas actividades. Su utilización debe realizarse por personal entrenado y autorizado, quiénes invariablemente deben haber acreditado el curso correspondiente, pudiendo ser estos técnicos o profesionistas integrantes de los frentes de trabajo de campo, es decir que no se requiere personal adicional por este concepto. En todos los casos, independientemente de la supervisión y pruebas que ejecute y realice el Proveedor o Contratista, PERENCO a través de su personal Supervisor podrá verificar que éstas se ejecuten correctamente y podrá interrumpir, sin responsabilidad para PERENCO, los trabajos cuando las condiciones de seguridad u operativas así lo exijan.

- Dotar con un sistema de detección y alarma de gases contaminantes que puedan estar presentes a los equipos de perforación que le arrienden u operen a PERENCO durante la vigencia del contrato, asegurándose que dicho sistema cumpla con la normatividad correspondiente y estándares propios de PERENCO o demás normatividad aplicable vigente durante la vigencia del Contrato, las cuales deben incluirse sin cargo adicional para PERENCO.

- Dotar con equipos portátiles de detección de gases que puedan estar presentes en las instalaciones Terrestres, que permitan el monitoreo constante de H2S, O2, LEL y CO, en tipo y cantidad que sea establecido por PERENCO durante la etapa previa al inició de dichos servicios, es imperativo el entrenamiento adecuado del personal para su manejo, uso e interpretación de las lecturas obtenidas para toma de acciones. Estos equipos deberán mantenerse certificados conforme a recomendaciones del fabricante y efectuar las calibraciones regulares en periodos como máximo de 6 meses en centros autorizados por los fabricantes para tal actividad.

Registro, notificación e investigación de incidentes / accidentes.

- El PROVEEDOR o CONTRATISTA y sus SUBCONTRATISTAS, deberán reportar de manera inmediata cualquier Incidente, condición o acto inseguro que comentan u observen, así como cualquier riesgo o peligro que detecten a sus Autoridades de Ejecución o Autoridades de Área o a los Supervisores de QHSE de PERENCO o al Supervisor Técnico de PERENCO designado en el CONTRATO.

- Los incidentes deberán ser informados de manera inmediata, a través de teléfono o radio y por escrito dentro de las 24 horas siguientes, llenando el formato de reporte de incidente preestablecido para ello en el procedimiento de Administración de Incidentes. Deberán reportarse todos aquellos incidentes que tengan como consecuencia actual o potencial daño a las personas, el medio ambiente, la integridad de los activos y la reputación.

- El Supervisor de QHSE designado por el PROVEEDOR o CONTRATISTA, dentro de los primeros 2 días de cada mes, deberá reportar a la Gerencia de QHSE de PERENCO o al personal que ésta designe, sus indicadores de desempeño en materia de QHSE derivados durante la prestación del SERVICIO para esto deberá solicitar al área de QHSE de PERENCO vía correo electrónica la alta del correo del supervisor encargado de dicha actividad, para recibir y enviar información relacionada.

Gestión ambiental

- El proveedor o contratista deberá cumplir con los permisos y autorizaciones siguientes de acuerdo con las actividades que realice:

Respetar las indicaciones de PERENCO sobre el uso de suelo y las áreas, predios o instalaciones, abstenerse de realizar trabajos en áreas o zonas donde no se cuente con permisos por parte de los propietarios y/o emitidos por instancias reguladoras correspondientes.

No generar cambios, pérdidas, deterioros, menoscabos, afectaciones o modificaciones que rebasen, sean mayores o distintos de los efectos que fueron expresamente manifestados ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial  y de Protección al  Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA),  explícitamente identificados en los resolutivos de las áreas contractuales, delimitados en su alcances, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, así como autorizados por dichas autoridades a través de los procedimientos en materia forestal e impacto ambiental.

- Presentar al área de QHSE de PERENCO, las evidencias de cumplimiento de los términos y condicionantes o requisitos de los permisos ambientales que se requieran acorde a las actividades que se realizan motivo del contrato con PERENCO, tales como los siguientes que son enunciativos mas no limitativos:

Títulos de concesión en el caso de aprovechamiento de agua.

Registro como generador de residuos peligrosos y residuos de manejo especial.

Permiso en el manejo de residuos sólidos urbanos (municipal o estatal depende del lugar en que se disponga).

Permisos de bancos autorizados en el caso suministro de material pétreo.

Permisos y autorización de las plantas de disposición final de residuos peligrosos en el caso de tratamiento de residuos peligrosos (incineración, tratamiento en sitio, tratamiento de desorción térmica, etc.).

Manifestación de impacto ambiental y resolutivo en el caso de las plantas de tratamiento (agua, residuos, etc.).

Permisos ante la SCT en el caso del transporte de residuos peligrosos.

Resolutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales.

- No generar pérdidas, cambios, deterioros, menoscabos, afectaciones o modificaciones adversos de los hábitats, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan.

- Cuando se generen los efectos ambientales descritos en el apartado, llevar a cabo las acciones inmediatas para evitar que se incremente el daño ambiental, e informar inmediatamente a PERENCO.

- Documentar las condiciones del sitio en el que se operará evidenciando gráficamente las condiciones ambientales previas al inicio de cualquier obra o actividad. En caso de obras nuevas estas estarán supervisadas por el analista de cumplimiento ambiental responsable de la vigilancia del cumplimiento de los resolutivos por parte de Perenco.

- No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer ejemplares de fauna silvestre (terrestre o marina) en instalaciones de PERENCO, su vecindad o en áreas donde se realicen actividades por motivo del contrato.

- No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora del lugar donde se realizan los trabajos.

- No se permiten vertimientos al mar, ríos o lagunas, pantanos u otro bien nacional, de sustancias nocivas, líquidas, aguas sucias, materiales o residuos, tales como los establecidos en el Anexo II, III, IV, y V del Convenio Internacional para prevenir la contaminación de los buques (MARPOL 73/78) y el Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación en el Mar por vertimiento de desechos u otras materias. Las descargas de aguas residuales deben cumplir con lo que se establece en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, la Ley Federal de Derechos y la NOM-001-SEMARNAT-1996.

- Informar por escrito a la gerencia de QHSE de PERENCO, sobre cualquier derrame de materiales o residuos peligrosos en tierra, áreas lacustres o el mar ocurra accidentalmente durante el desarrollo de su trabajo en instalaciones de o a cargo de PERENCO. Así mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad de restaurar las áreas afectadas, a través de las compañías autorizadas y conforme a la normatividad ambiental vigente, sin costo para PERENCO.  Informe detallado para que PERENCO dé cumplimiento a los avisos inmediato y formalizado a la ASEA de acuerdo con los lineamientos emitidos por esta autoridad ambiental para informar la ocurrencia de incidentes y accidentes.

- Previo a la construcción de un paso temporal de un cuerpo de agua por motivo del contrato, contar con el permiso de la dependencia Oficial correspondiente. Así mismo, al concluir los trabajos restaurarlo a sus condiciones originales sin cargo para PERENCO.

- En el caso de descargas de aguas residuales PERENCO adopto la política de Cero descargas al exterior o al subsuelo por lo que todas las contratistas deberán demostrar que cuentan con los permisos de las empresas que darán disposición final a las aguas residuales generadas producto de las actividades que realizan para PERENCO.

- Previo al uso o aprovechamiento de aguas nacionales, deberá presentar el título de aprovechamiento expedido por la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua).

- Evitar que el cemento, limos o concreto fresco y en general los residuos sólidos que genere durante sus actividades, tengan como receptor final el lecho de cuerpos de agua.

- No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorofluorocarbonos (CFCs) u otras sustancias que dañen la capa de ozono. No usar en las instalaciones contra incendio sistemas con base en Clorofluorocarbonos o compuestos halogenados, de acuerdo con el protocolo de Montreal y SOLAS.

- Así mismo, cumplir con lo establecido en el reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación a la atmosfera.

- Al operar instalaciones para PERENCO, o al utilizar equipos que funcionen con combustibles fósiles en las instalaciones, implementar un programa de mantenimiento durante la vigencia del contrato o instalar dispositivos, a efecto de cumplir con toda la Normatividad Oficial vigente referente a emisiones a la Atmósfera de partículas sólidas suspendidas. Así mismo, entregar las evidencias documentales de su cumplimiento al responsable del cumplimiento ambiental (Analista de Cumplimiento Ambiental de Perenco), conforme a lo establecido en la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación a la atmosfera.

- En los casos de arrendamientos de equipos de combustión interna a PERENCO, el contratista será responsable de elaborar y presentar un reporte de resultados al área de QHSE de PERENCO, los análisis de emisiones correspondientes elaborados por personal especialista acreditado por la EMA, sin cargo adicional para PERENCO en los periodos que corresponda.

- Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar el suelo o subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se requieran.

- No remover grava o material de arrastre del lecho de los ríos, arroyos, playas, lagos, lagunas o cualquier otro cuerpo de agua, excepto en las zonas específicamente aprobadas como bancos de materiales por las autoridades gubernamentales correspondientes.

- No remover vegetación natural en terrenos forestales que no estén amparadas por una autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y la autorización de impacto ambiental específica para dicho cambio.

- Clasificar y manejar residuos (sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial) acatando y cumpliendo con la responsabilidad que todo lo que genere durante sus actividades objeto del contrato con PERENCO es su responsabilidad, así como cumplir con los requerimientos conforme a lo establecido en la LGEEPA y su reglamento. El almacenamiento y transporte de los residuos debe hacerse en los recipientes y dispositivos adecuados de acuerdo con su clasificación y enviarlos a los sitios de disposición final autorizados.

- Al realizar actividades en instalaciones de o a cargo de PERENCO, adicionalmente a la bitácora establecida en el requerimiento anterior, contar con una bitácora para registrar la generación y movimientos de los residuos no peligrosos que genere, en el caso de las embarcaciones llevar el control mediante el Libro Registro de Basuras (Anexo V.- MARPOL 73/78).

- No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones. En el caso de las embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), a través de incineradores específicos para ese fin, el volumen estimado de basura incinerada se deberá anotar en el Libro Registro de Basura.

- Al utilizar dispositivos para el tratamiento o disposición de residuos en instalaciones, tales como incineradores, lavadores de gases o vapores, entre otros, no contravenir lo dispuesto en el inciso anterior y demostrar técnicamente que no existe generación de subproductos o residuos peligrosos.

- Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo que establezca para tal fin la SCT, la SEMARNAT, según corresponda; las Normas de Referencia de PEMEX y Organismos Subsidiarios que sean aplicables y la Normatividad Ambiental Oficial vigente. Adicionalmente, deberá entregar copia de dichos permisos y autorizaciones al área de QHSE de PERENCO.

- Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo requerido en la LGPGIR, su Reglamento, y la Normatividad vigente en la materia y entregar a PERENCO copia del registro como empresa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, así como la Cedula de Operación Anual correspondiente (COA), y los planes de manejo de residuos peligrosos o de manejo especial que así lo requieran, presentando copia de su alta o registro ante las instancias gubernamental que corresponda conforme al estado del país donde se opere.

- Cuando se pacte la elaboración del Estudio de Impacto y Riesgo en materia Ambiental en los anexos del contrato, realizarlo conforme a las guías que para tal efecto emite la Autoridad Ambiental y las Normas de Referencia aplicables. Así mismo, ejecutar las acciones o medidas correspondientes que se deriven de las recomendaciones del Análisis de Riesgo, cuando se establezca en los otros anexos del contrato. Deberá entregar dicho estudio al Supervisor de PERENCO, si este lo solicita. Cumplir con dichos resolutivos evitando generar efectos ambientales no previstos en dichos estudios, que puedan dar lugar a la responsabilidad prevista por los artículos 6 y 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

- Al utilizar maquinaria y equipos de trabajo con emisiones de ruido, cumplir con la NOM-081-SEMARNAT-1994 que “Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición” y en general con toda la Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezca la Autoridad Ambiental.

- Al encontrar monumentos, restos o vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante el desarrollo de sus actividades, evitar la destrucción de estos, interrumpir temporalmente los trabajos e informar de inmediato a PERENCO, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

Auditorias, inspecciones y verificaciones.

- El PROVEEDOR o CONTRATISTA debe otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de PERENCO y/o autoridades gubernamentales para la atención de auditorías, verificaciones, o cualquier diligencia que se realicen en las INSTALACIONES en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental.

- El PROVEEDOR o CONTRTISTA debe atender las solicitudes de información que les solicite PERENCO cuando éste ejerza su derecho y facultad de verificar el cumplimiento del presente Anexo tanto en campo como documentalmente.

Control de cambios

| Rev. | Motivo | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 00 | Creación del SASISOPA para su implementación en las operaciones de Perenco en México. | Junio 2021 |
| 01 | Actualización de Anexo de acuerdo con las investigaciones de incidentes y lecciones aprendidas. | Noviembre 2023 |
| 02 | Actualización de Anexo de acuerdo con las investigaciones de incidentes y lecciones aprendidas. De igual manera se eliminó requerimientos para operaciones costa afuera. | Abril 2024 |